Начало регулярных геомагнитных исследований СССР в Мировом океане

В начале 60-х годов прошлого столетия в СССР геомагнитные исследования в Мировом океане практически не проводились, что было обусловлено отсутствием необходимой измерительной аппаратуры. В этой области знаний наша страна значительно отставала от США, где в 1956 году был создан первый ядерный магнитометр, датчик которого буксировался за судном, имеющим стальной (магнитный) корпус. Это позволило проводить регулярные геомагнитные исследования в Мировом океане. Результаты этих исследований использовались как для целей структурной и нефтяной геологии, так и для оборонной промышленности. Поэтому данные о конструкции и радиотехнических схемах магнитометра не публиковались в зарубежной открытой печати.

В 1964 году в лаборатории геоморфологии и тектоники дна океана Института океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР была поставлена задача создания отечественного ядерного магнитометра для регулярного измерения магнитного поля в Мировом океане в научных экспедициях на судах АН СССР.

В начале 1966 года автором были выполнены экспериментальные исследования и разработан отечественный морской ядерный магнитометр ММ-1 ИОАН СССР, с помощью которого начались регулярные геомагнитные исследования.

Магнитометр ММ-1 состоял из датчика магнитного поля (датчика сигнала ядерной прецессии), содержащего катушку провода, внутри которой находилась протоносодержащая жидкость (дистиллированная вода). Датчик в герметичной гондоле буксировался на специально созданном немагнитном кабеле за судном, скорость которого не лимитировалась. Вся регистрирующая часть магнитометра находилась на борту судна. Отсчет магнитного поля осуществлялся цифропечатающим устройством ЦПМ-1 электронно-счетного частотомера ЧЗ-4.

Летом 1966 года магнитометр прошел, успешные испытания на Черном море и в конце того же года вышел в рейс на НИС "Витязь" в Индийский океан. С этого момента в СССР начались регулярные геомагнитные исследования Мирового океана. Магнитометр ММ-1 ИОАН СССР непрерывно эксплуатировался в течение 10 лет. С помощью этого прибора были выполнены геомагнитные исследования при участии автора в 40 и 41 рейсах (Индийский океан), 42 рейсе (Японское море), 49 рейсе (Тихий океан), 53 рейсе (Охотское море) НИС "Витязь"; в 6, 10 и 15 рейсах (Атлантический океан) НИС "Академик Курчатов". Исследования без участия автора проводились в 44 рейсе (Тихий океан) НИС "Витязь", 14 и 16 рейсах (Атлантический океан) НИС "Академик Курчатов"; 3 рейсе (Атлантический океан) НИС "Дмитрий Менделеев"; 6, 8, 11 и 12 рейсах (Тихий океан) ЭОС "Федор Литке" и в других экспедициях.

В непосредственном изготовлении магнитометра ММ-1 ИОАН СССР принимали также участие сотрудники лаборатории геоморфологии и тектоники дна океана ИО АН СССР А.А. Шрейдер (организационные работы) и А.А. Буровкин (слесарные и организационные работы).

С помощью магнитометра в Мировом океане было получено 200 000 миль магнитных профилей и 100 000 кв. миль пройдено с магнитной съемкой. В результате, впервые в СССР были зарегистрированы полосовые магнитные аномалии, по которым был определен возраст дна северо-западной части Индийского океана, выполнена региональная магнитная съемка в регионе спрединговой системы Исландии; выполнена детальная съемка в Охотском море, что указало на различный генезис северной и южной частей этого региона и т.п.

На основании полученных с помощью магнитометра ММ-1 геомагнитных данных были сделаны фундаментальные выводы о структуре и глубинном строении дна Мирового океана: "Исследования по проблеме рифтовых зон Мирового океана", М., "Наука", 1972; "Исландия и срединно-океанический хребет", М., "Наука", 1977; "Океанология. Геофизика океанского дна", М., "Наука", 1979; "Geological-geophysical atlas of the Indian Ocean", UNESCO, 1975 и т.д.. Полученные геомагнитные данные были опубликованы в множестве научных работ как в нашей стране, так и за рубежом, вошли в отечественные и зарубежные монографии и международные атласы. Результаты выполненных с помощью магнитометра ММ-1 ИО АН СССР геомагнитных исследований были использованы в 10 кандидатских и докторских монографиях.

Список литературы

Е.В. Вержбицкий (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва) Начало регулярных геомагнитных исследований СССР в Мировом океане