Лабораторная работа 5

Тема: "Изучение соединений резисторов и проверка законов Ома и Кирхгофа"

Цель: Проверка на опыте особенностей последовательного и параллельного соединения резисторов.

Оборудование: Стенд №1.

Порядок выполнения работы.

- Собрать схему из последовательно соединённых резисторов.

- Включить цепь, установить необходимое напряжение. Измерить силу тока в цепи, падение напряжения на каждом участке при 2-х – 3-х значениях сопротивлений реостата. Результаты записать в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные опыта и расчёта.

| № | Из опыта |  |  |  |  | Из расчёта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I A | U1 B | U2 B | U3 B | U B | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | Rэкв Ом | P1 Вт | P2 Вт | P3 Вт | P Вт |
| 1 | 1,2 | 70 | 30 | 120 | 220 | 58,3 | 25 | 100 | 183,3 | 84 | 36 | 144 | 264 |
| 2 | 1 | 55 | 55 | 110 | 220 | 55 | 55 | 110 | 220 | 55 | 55 | 100 | 210 |

1) I=1,2A; U1=70B; U2=30B; U3=120B; U=220B

2) I=1A; U1=55B; U2=55B; U3=110B; U=220B

3. Собрать цепь для параллельного соединения резисторов

Рисунок 1- Последовательное соединение резисторов– Рисунок 2 – Параллельное соединение резисторов

4. Включить цепь, установить необходимое напряжение. Измерить силу тока в цепи, падение напряжения на каждом участке при 2-х – 3-х значениях сопротивлений реостата. Результаты записать в таблицу 2.

Таблица 2-Данные опыта и расчёта

| № | Из опыта |  |  |  |  | Из расчёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U В | I1 А | I2 А | I3 А | I А | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | Rэкв Ом | q1 См | q2 См | q3 См | qэкв См | P1 Вт | P2 Вт | P3 Вт | Pэкв Вт |
| 1 | 220 | 1,2 | 1,2 | 1 | 3,4 | 183,3 | 183,3 | 220 | 64,5 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 264 | 264 | 220 | 748 |
| 2 | 220 | 1,2 | 0,4 | 1,8 | 3,4 | 183,3 | 122,2 | 550 | 64,5 | 0,005 | 0,001 | 0,008 | 0,014 | 264 | 88 | 396 | 748 |

1) U=220В; I1=1,2A; I2=1,2A; I3=1A; I=3,4A

2) U=220B; I1=1,2A; I2=0,4A; I3=1,8A; I=3,4A;

Контрольные вопросы

- При последовательном соединении каждый элемент цепи соединён последовательно, т.е. конец предыдущего элемента соединён с началом следующего, начало первого и конец последнего являются зажимами группы элементов, которыми она может быть подсоединена к другим участкам цепи.

При параллельном соединении группы элементов начала всех элементов соединены в одном зажиме, а концы в другом: этими зажимами группа присоединяется к другим участкам цепи.

- Rэкв=R1+R2+R3 – при последовательном соединении.

1/ Rэкв=1/ R1+1/ R2+1/ R3 – при параллельном соединении.

- Законы Кирхгофа:

І закон: в ветвях, образующих узел эл. цепи, алгебраическая сумма токов равна нулю: ΣI = 0.

ІІ закон: в контуре эл. цепи алгебраическая сумма напряжений на его ветвях равна нулю ΣU = 0 или контуре эл. Цепи алгебраическая сумма падений напряжения на пассивных элементах равна алгебраической сумме ЭДС этого контура: Σ IR = Σ E.

4. R=U/I; I=U/R – Закон Ома для участка цепи, не содержащий ЭДС.

I=E/R+r

- Отличительной особенностью параллельного соединения является то, что ко всем ветвям приложено одно и то же напряжение.

- Ток больше в той ветви, где меньше сопротивление, т. к. I=U/R, U-const.

- G=I/U=1/R – проводимость [См].

При параллельном соединении пассивных ветвей общая проводимость между двумя узлами равна сумме проводимостей всех ветвей, т.е.

G = G1+G2+G3

8. P = EI или P = I2R – мощность.