# Исходные данные

Объектом регулирования рассматриваемой САР является паровой подогреватель топлива. Динамические свойства САР характеризуются переходной функцией разомкнутой системы, образующейся из контура регулирования после отключения регулятора. Ступенчатое воздействие на эту систему – изменение пневматического сигнала ΔPвхс=10 кПа на входе сервомотора, а её выходная величина изменения во времени ηt показаний прибора, регистрирующего вязкость топлива и расположенного на выходе измерителя. Зафиксированные через равные промежутки времени Δt=20 сек значения ηt, выражаются следующим рядом цифр: 65,6; 65,3; 64,7; 64,0; 63,0; 62,5; 61,8; 61,2; 60,7; 60,3; 60,0; 59,9; 59,1; 58,9; 58,7; 58,6; 58,5; 58,4; 58,3; 58,3; …, асимптотически стремящихся к значению η∞=58,0. Первая цифра этого ряда соответствует моменту t=0 начала отсчёта и подаче на сервомотор входного ступенчатого воздействия. Нагрузка по топливу: B=850 кг/ч. Номинальная нагрузка по топливу: Bном=1000 кг/ч.

## Значения вязкости за подогревателем топлива на установившихся режимах

| Расход топлива, B, кг/ч | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость на входе в подогреватель,ηвх, cR1 | 145 |  |  |  |  |  |
| Вязкость на выходе из подогревателя, ηвых, cR1 | 50,6 | 56,5 | 58,8 | 61,0 | 65,9 | 66,5 |