Дипломный проект        2          1

1116537 25200. 00000 Р

БелГУТ                      КТ-7. 35.20.000

1                                           Клапанная коробка                                        РО

Операция 005

Соблюдая технику безопасности, произвести демонтаж компрессора с тепловоза.

Операция 010

Произвести разборку  компрессора, с использованием слесарно-монтажного инструмента.

Операция 015

Корпус имеющий сквозные трещины, заварить электродуговой сваркой, холодным способом, железно-медными электродами марки ОЗЧ-1.

Операция 020

Произвести расточку цилиндров при износах, с последующим их хонингованием.

Операция 025

Произвести восстановление посадки подшипников вибродуговой наплавкой под слоем флюса, с последующей обработкой их на станке до размеров, обеспечивающих натяг внутренних колец подшипников в пределах 0,003÷0,056мм.