# 1.4 Компоновка и конструирование устройства

# 1.4.1.Определение массогабаритных размеров печатной платы

1) Определение установочных площадей Sустi элементов. Установочная площадь каждого отдельно взятого элемента выбирается из таблицы. «Перечень элементов схемы и их характеристики».

2)Суммарная установочная площадь элементов, расположенных на плате определяется по формуле:

Sуст = 1,3i=1nSустi,                                                    (1,1)

где     Sуст - суммарная установочная площадь элементов, расположенных на плате, м2;

Sустi – установочная площадь i–го элемента, м2 (см. таблицу);

n - количество элементов схемы, шт.

Sуст = 1,33250.5= 422610-6 м2 ,

3)Площадь печатной платы определяется по формуле:

S n.n. = SустКs,                                                  (1,2)

где    S n.n. – площадь печатной платы, мм2

Ks – коэффициент заполнения площади печатной платы, выбирается

Ks = 0,8.

Sn.n  = 4226,0×10−60,8 = 5282 мм2

4)Определение линейных размеров печатной платы проводим в соответствии с [4, с. 96]. Из нескольких вариантов соотношений сторон ПП выбрали плату со следующими размерами LхB, мм: 103х105. Плата изготовлена из фольгированного стеклотекстолита СФ-2-50-2 и соответствует ГОСТ 10316-78

Определение габаритных размеров ячейки

Длина и ширина ячейки будут соответственно равны длине и ширине самой печатной платы:

Lяч = 103 мм,             Вяч = 105 мм.

5)Высота ячейки определяется по формуле:

Hяч = hn.n+ max hэл ,

где     Hяч – высота ячейки, мм;

hn.n – толщина печатной платы, мм;

max hэл – высота самого высокого элемента на плате, мм (см. таблицу Перечень элементов схемы и их характеристики.).

Hяч = 1,5 + 40 =41,5  мм

6) Масса ячейки определяется по формуле:

mяч = mnn +i=1nmi ,

где      mяч – масса ячейки, кг;

mnn – масса печатной платы, кг;

mi – масса элемента, кг; масса каждого  элемента представлена в таблице

«Перечень элементов схемы и их характеристики».

mnn = ρV ,

где     ρ – плотность материала печатной платы, кг/м3

V – объем печатной платы, м3.

mnn = 2,4103  8,510-6 = 19,510-3 кг;

mяч = 19,510-3 + 20,510-3 = 40,0  10-3 кг.

Определены габаритные размеры ячейки LхBхH = 103х105х41,5 мм и масса mяч = 4010-3 кг.( лист3 Сборочный чертеж печатного узла)

# 1.4.2Выбор корпуса.

Плата в корпусе блока крепится горизонтально. Она прикручивается к днищу корпуса. Таким образом, плата защищена от механических воздействий.

Определение компоновочных характеристик корпуса блока цифрового измерителя включает в себя два этапа:

- определение габаритных размеров корпуса блока;

- определение общей массы конструкции блока.

1) Габаритные размеры корпуса блока определяются исходя из конструкторских соображений.

Ориентировочный объем проектируемой конструкции определяется по формуле:

V = 1Кvi=1nVяч.,

где     V - ориентировочный объем проектируемой конструкции, м3;

Кv – обобщенный коэффициент заполнения объема, выбирается из [3, с.12  (0,9)],

Vяч. –Объем ячейки: (выбирается из таблицы Перечень элементов схемы и их характеристики.).

Vяч = HячLячBяч ,

Vяч = (40,5103105)  10-9 = 424,510-6м3,

V = 10,9  124,510-6 = 438,410-6м3,

Длина корпуса блока определяется по формуле:

L = Lяч + Х1 + Х2,

где     L - длина корпуса блока, мм;

Lяч – длина ячейки, мм;

Х1, Х2 – припуски размеров для обеспечения свободной установки ячейки в блок, Х1 = Х2 = 1,5 мм

# L = 103 + 1,5 + 1,5 = 106 мм

Ширина корпуса блока определяется по формуле:

B = Bяч + Y1 + Y2,

## где     B - ширина корпуса блока, мм;

## Bяч – ширина ячейки, мм;

Y1,Y2 – припуски размеров для обеспечения свободной установки ячейки в блок, Y1 = Y2 = 1 мм

B = 105 + 1 + 1 = 107 мм

Высота корпуса блока определяется по формуле:

H = Hяч +Z1+Z2 ,

где     H - высота корпуса блока, мм;

Hяч – высота ячейки, мм;

Z1, Z2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок, Z1 = 2 мм, Z2 = 1,5 мм

H = 41,5 + 2 + 1,5 = 44.5 мм

Толщина стенок корпуса блока равна 2 мм. Тогда размеры корпуса блока будут равны:

длина L = 110 мм;

ширина B = 111 мм;

высота H = 44,5 мм.

2)Масса конструкции блока определяется по формуле:

m = mяч + mк + mдоп ,

где     m - масса конструкции блока, кг;

mяч – масса ячейки, кг;

mк – масса корпуса блока, кг;

mдоп – масса дополнительных элементов, кг.

Масса корпуса равна 10010-3 кг

m =40,010-3+10010-3+5010-3 = 19010-3 кг

Масса блока равна 0,190 кг.

Определены габариты блока LBH = 11011144,5 мм, и масса m=0,19 кг