3.2 Разработка мер защиты от опасных и вредных факторов

Начать разработку мер защиты от опасных и вредных факторов следует начать

с создания комфортных условий труда на рабочих местах, которые обеспечиваются параметрами микроклимата и степенью запыленности воздуха ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.

Во –первых обеспечить допустимые параметры мкроклимата (такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и быстро нормализующееся изменение в состоянии работающего.). t = 22 - 27, С,   75, %, V = 0,2-0,5 м/с           ( СН 245-71)

Во-вторых обеспечить организованный воздухообмен, который обеспечивает удаление из помещения воздуха, загрязненного избыточным теплом и вредными веществами и тем самым нормализует воздушную среду в помещении, т.е  организовать систему вентиляции . В данном случае наиболее приемлемым вариантом

является  местная по принципу организации воздухообмена и  смешанная (механическая + естественная) по способу подачи воздуха.

Также предотвращению возникновения ряда вредных и опасных факторов  способствует организация на рабочем месте системы освещения.

Основная часть информации к человеку подается через зрительный анализатор.

### Лучшим вариантом в данном случае будет сочетание естественного и искусственного освещения. Системы естественного освещения

- Боковое освещение	;

- Верхнее освещение	;

- Комбинированное освещение	.

Эти величины в соответствии со СНиП 23-05-95 (Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования -М, Стройиздат, 1995) нормируются.

Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы:

- Характеристика зрительной работы;

- Минимальный размер объекта различения с фоном;

- Разряд зрительной работы;

- Система освещения.

Искусственное освещение — освещение помещений прямым или отраженным светом искусственного источника света

За основу при нормировании принимается минимально допустимая величина освещенности какой-либо точки.

### Системы искусственного освещения

- общее;

- местное (локальное);

- комбинированное

Может быть использовано в производственных помещениях общее и комбинированное, а одно местное использовать нельзя.

Имеет место также освещение: - аварийное; - дежурное; - эвакуационное.

СНиП 23-05-95

### Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:

- Характеристика зрительной работы;

- Минимальный размер объекта различения с фоном;

- Разряд зрительной работы;

- Контраст объекта с фоном;

- Светлость фона (характеристика фона);

- Система освещения;

Не последними мерами по предотвращению и борьбе с вредными и опасными факторами

Такими как переутомление , эмоциональные перегрузки будет борьба с производственным шумом, который определённо возникает при производстве печатных плат.

Нормативным документом является ГОСТ 12.1.003-90 ССБТ.

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геометрическими частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнительный уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумомера, т.е. на частоте 1000 Гц.

### Нормы шума для помещений лабораторий

| Уровень зв. давления [дБ] окт. со среднегеом. част. [Гц] |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 44 | не более75 |

Доп. уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40 дБА, с 2300-700 —  30 дБА.

## Мероприятия по борьбе с шумом

I группа	- Строительно-планировочная

II группа	- Конструктивная

III группа	- Снижение шума в источнике его возникновения

IV группа	- Организационные мероприятия

I группа. Строительно-планировочная

Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ — акустическая обработка помещения (облицовка пористыми акустическими панелями). Для защиты окружающей среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА.

II группа. Конструктивная

- Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл).

- Акустическая обработка помещения (звукопоглощение).

- Можно снизить уровень звука до 45 дБА.

- Использование объемных звукопоглотителей (звукоизолятор + звукопоглотитель). Устанавливается над значительными источниками звука.

- Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.

III группа. Снижение шума в источнике его возникновения

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА.

IV группа. Организационные мероприятия

- Определение режима труда и отдыха персонала.

- Планирование раб. времени.

- Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.

Снижение: 5-10 дБА.

Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны).

Изготовление печатной платы –процесс в остновном автоматизированный , т.е. большинство операций проводиться на электрооборудовании.Значит помимо прочего следует провести ряд мер относящихся к разделу электробезопасность.

## Методы и средства защиты: заземление, зануление, отключение и др.

Выбор средств защиты зависит от:

- режима электрической сети;

- вида электрической сети;

- условий эксплуатации

Средства электробезопасности:

- общетехнические;

- специальные;

- средства индивидуальной защиты

### Общетехнические средства защиты

- Рабочая изоляция

- Для оценки изоляции используют следующие критерии:

- - сопротивление фаз электрической проводки без подключенной нагрузки R10,05;

- - сопротивление фаз электрической проводки с подключенной нагрузкой R20,08 МОм.

- Двойная изоляция

- Недоступность токоведущих частей (используются оградительные средства — кожух, корпус, электрический шкаф, использование блочных схем и т.д.)

- Блокировки безопасности (механические, электрические)

- Малое напряжение

- Для локальных светильников (36 В), для особо опасных помещений и вне помещений.

- 12 В используется во взрывоопасных помещениях.

Меры ориентации (использование маркировок отдельных частей электрического. оборудования, надписи, предупредительные знаки, разноцветная изоляция, световая сигнализация). СН и П 23-05-95

### Специальные средства защиты

- заземление;

- зануление;

- защитное отключение

Заземлением называется преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей оборудования. Которые могут оказаться под напряжением.

Заземление используется в 3-х фазных 3-х проводных сетях с изолированной нейтралью. Эта система заземления работает в том случае, если

RН  4 Ом; V < 1000 В; RН  0,5 Ом; V > 1000 В (ПУЭ-85)

Занулением называется преднамеренное соединение корпусов электрических установок с многократно заземленной нейтралью (нулевым защитным проводником) трансформатора или генератора.

Зануление используется в 3-х фазных 4-х проводных сетях с заземленной нейтралью.

Превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание за счет срабатывания токовой защиты, которая отключает систему питания и тем самым отключается поврежденное устройство.

Защитное отключение это преднамеренное автоматическое отключение электрических установки от питающей сети в случае опасности поражения электрическим током.

Условия, при которых выполняется заземление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ-85.

- В малоопасных помещениях	380 В и выше переменного тока

- 440 В и выше постоянного тока

- В особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью и вне помещений	42 В и выше переменного тока

- 110 В и выше постоянного тока

электротехнические изделия должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивалась электрическая безопасность. Если такие условия создать нельзя, они должны быть перечислены в инструкции.

ГОСТ 12.2.007-75 ССБТ

Мерами безопасности при таких операциях как получение заготовок печатной платы (резанием или штамповкой) и получение базовых и монтажных отверстий (сверлением)

являются защитные кожуха на производственных сверлильных станках и гильотинных ножницах.

Необходимо учитывать , что все вышеперечисленные меры защиты от вредных и опасных факторов будут бесполезны , если не проводить с работающими на предприятии мероприятия по обучению безопасности труда. Обучение работающих осуществляется в соответствии с Система стандартов безопасности труда — ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ посредством инструктажей:

Виды инструктажа

- Вводный — ознакомление с общими вопросами безопасности труда, проводит инженер безопасности труда.

- Первичный — ознакомление с конкретными видами безопасности труда на данном предприятии на данном рабочем месте, проводит руководитель работ.

- Повторный — повторить информацию первичного инструктажа, периодичностью 1 раз в полгода, проводит руководитель работ.

- Внеплановый — проводится руководителем работ в том случае, когда имеют место изменения в технологическом процессе при поступлении нового оборудования, после того как произошел несчастный случай и при перерывах в работе, превышающие установленные.

5.  Целевой — при выполнении работ, не связанных с основной специальностью, проводит руководитель работ