| ВВЕДЕНИЕ В настоящее время цифровые измерители частоты и интервалов времени составляют наиболее многочисленную группу среди ЦИП. Они удобны в эксплуатации и отличаются высокой точностью. Современные цифровые измерители выполняются на полупроводниковых приборах и ИМС, что повысило их надежность по сравнению с первыми ламповыми образцами, уменьшило габариты и потребляемую мощность. Обычно ЭСЧ выполняются как универсальные приборы и позволяют помимо частоты измерять период, временной интервал, длительность импульса, подсчет количества импульсов. В данном приборе для измерения частоты используется метод непосредственного подсчета числа импульсов за определенную единицу времени. Этот метод подразумевает наличие генератора сигнала эталонной частоты, как правило используется кварцевый генератор. Импульсы с кварцевого генератора подаются на декадный делитель частоты. С выхода делителя частоты сигналы подаются в устройство управления. Функцией устройства управления является выработка измерительного стробирующего импульса, который подается на схему совпадения в зависимости от выбранного времени измерения. Также, устройство управления вырабатывает импульсы обнуления счетчика и сигналы гашения индикатора в момент пересчета.. Хотя в последующие годы появилось много подобных конструкций, на мой взгляд, и в XXI веке прибор ничуть не устарел, а по некоторым параметрам даже превосходит более поздние разработки.(1, стр.36) Принцип работы измерителя - классический: измерение количества импульсов входного сигнала за фиксированный интервал времени. Таким интервалом выбрана одна секунда, что обеспечивает точность отсчета - один герц. Этого вполне достаточно для большинства целей. Важной особенностью измерителя является то, что в нем можно использовать кварцевый резонатор на любую самую "экзотическую" частоту в диапазоне 5...12 МГц. Оптимальным, на мой взгляд, является значение 6...8 МГц. Длительность интервала измерения определяется двумя константами - К1 и К2. Программа построена таким образом, что допускает многократную коррекцию этих значений. В настоящее время цифровые измерители частоты и интервалов времени составляют наиболее многочисленную группу среди ЦИП. Они удобны в эксплуатации и отличаются высокой точностью. Современные цифровые измерители выполняются на полупроводниковых приборах и ИМС, что повысило их надежность по сравнению с первыми ламповыми образцами, уменьшило габариты и потребляемую мощность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП-2068757-20.08-ПР7-40-05 |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Студент |  | Зуев |  |  | Цифровой измеритель | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Руководитель |  | Кудрявцев |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Зав. каф. |  | Сахаров |  |  |  | ## Гр. ПР7 |  |  |  |  |