# 1.2 Анализ аналогов и прототипа

В настоящее время цифровые измерители частоты и интервалов времени составляют наиболее многочисленную группу среди ЦИП. Они удобны в эксплуатации и отличаются высокой точностью. Современные цифровые измерители выполняются на полупроводниковых приборах и ИМС, что повысило их надежность по сравнению с первыми ламповыми образцами, уменьшило габариты и потребляемую мощность.

Обычно ЭСЧ выполняются как универсальные приборы и позволяют помимо частоты измерять период, временной интервал, длительность импульса, подсчет количества импульсов. В данном приборе для измерения частоты используется метод непосредственного подсчета числа импульсов за определенную единицу времени. Этот метод подразумевает наличие генератора сигнала эталонной частоты, как правило, используется кварцевый генератор. Импульсы с кварцевого генератора подаются на декадный делитель частоты. С выхода делителя частоты сигналы подаются в устройство управления. Функцией устройства управления является выработка измерительного стробирующего импульса, который подается на схему совпадения в зависимости от выбранного времени измерения. Также, устройство управления вырабатывает импульсы обнуления счетчика и сигналы гашения индикатора в момент пересчета.(2,стр.16-18)

На вход прибора подаются сигналы определенной частоты, как синусоидальной формы, так и импульсной формы. Для использования их в устройстве необходимо преобразование формы сигнала в последовательность коротких импульсов. Эту функцию выполняет формирующее устройство. Таким образом, на выходе формирующего устройства получается последовательность прямоугольных импульсов с частотой, равной частоте выходного сигнала. С выхода формирующего устройства импульсная последовательность через переключатель подается на схему совпадения. Функцией схемы совпадения является пропуск последовательности прямоугольных импульсов за время действия стробирующего импульса, который поступает на второй вход схемы совпадения с выхода устройства управления.

Таким образом, на выходе схемы совпадения появляется количество импульсов, соответствующее измеряемой частоте, и подается на вход счетчика.

В данной конструкции используется четырехразрядный декадный счетчик. Выход каждого разряда счетчика подключается к дешифратору, который управляет работой семисегментного индикатора. Таким образом, на индикаторах отображается непосредственное значение измеряемой частоты.

Технические характеристики цифровых измерителей

| #### Характеристика | #### Тип измерителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прототип | Аналог1 | Аналог2 | Опытный образец |
| Диапазон измеряемых частот | 1...50·10³Гц | 1Гц-40МГц | 100 кГц-100МГц | 1Гц-200мГц |
| Напряжение питания ,В | 8 | 5 | 12 | 5 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 100 | 120 | 80 | 80 |
| Вероятность безотказной работы | 0,95 | 0,97 | 0,97 |  |
| Дискретность отсчета ,Гц | 10 | 0,1мГц | 1 | 1 |
| Масса устройства, кг, | 0,60 | 0,50 | 0,72 | 0,40 |
| Время измерения ,сек. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чувствительность, mV | 200-400 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Микроконтроллер | - | АТ90S1200 | PIC16F84 | КР1816ВЕ31 |
| Кол-во разрядов индикатора | 8 | 8 | 8 | 8 |