1. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ.

  - Разработка технического задания

1.1.1. Наименование изделия: цифровой  измеритель.

1.1.2. Назначение: счетчик цифровых импульсов

1.1.3. Выполняемая функция: генерация и счет количества импульсов в единицу времени.

1.1.4. Класс объекта установки: наземная РЭА.

1.1.5. Группа объекта установки: переносная.

1.1.6. Основные параметры функционирования:

- напряжение питания, В        5;

- потребляемый ток, А    0,25							 3)верхний предел рабочей температуры блока, °С        85…..100.

1.1.7. Комплектность изделия: один блок.

1.1.8. Климатическое исполнение: У-ХЛ.

1.1.9. Значения климатических факторов внешней среды для данной категории исполнения (по ГОСТ 15150-69):

- максимальная температура окружающей среды, ˚С: +55;

- минимальная температура окружающей среды, ˚С: -40;

- изменение температуры воздуха  за 8 ч.          10оС;

- относительная влажность воздуха при температуре (40±2)˚С, %: 80±3;

- минимальное атмосферное давление, кПа (на высоте 4000 м над уровнем моря): 61;

1.1.10. При транспортировке и во время не рабочих периодов блок должен сохранять работоспособность после воздействия температуры -40°С.

1.1.11. Значения механических воздействий, действующих на аппаратуру, установленную на автомобиле (по ГОСТ 16019-78):

- вибрационные нагрузки при эксплуатации:			диапазон частот, Гц        10…..70;							максимальное ускорение, g        0,8…..3,8;					продолжительность испытаний 8 часов;

- ударные нагрузки при эксплуатации:						максимальное ускорение, g        15;						длительность удара, мс        5…..10;						число ударов в минуту        40…..80;						продолжительность испытаний 100 ударов;

- линейные нагрузки при эксплуатации:						максимальное ускорение, g        25.

1.1.13. Блок должен быть защищен  от проникновения посторонних тел, пыли, грязи, брызг воды, и при этом надежно и безотказно работать в течение требуемого срока службы. Защита от коррозии должна осуществляться лакокрасочными, гальваническими, химическими покрытиями или их сочетаниями..

1.1.15. Показатели качества: низкая стоимость деталей, большой диапазон измеряемой частоты, малая потребляемая мощность, минимальное количество деталей.

1.1.16. Надежность блока характеризуется средней наработкой на отказ и интенсивностью отказов.

1.1.17. Требования к конструкции:

- минимальные массогабаритные характеристики;

- внешний источник питания

1.1.20. Надежность устройства: вероятность безотказной работы на время 1000 часов не менее 0,95.1.1.21. Технико-экономические характеристики: группа по стоимости II.(7, стр.36-50)