- Применяемый материал.

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород:

Пиломатериалы хвойных пород (ГОСТ 8486—66) изготовляют из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

Размеры. Длина пиломатериалов от 1 до 6,5 м с градацией 0,25 м, a для тары— от 0,5м с градацией 0,1м. Допускается выпуск пиломатериалов получаемых при изготовлении шпал, длиной 2,75 м.

Доски хвойных пиломатериалов выпускают толщиной 13--25 мм с градацией 3 мм; 32, от 40 до 45 мм с градацией 5 мм; бруски толщиной 50,60, 70, 75 в 00 мм, брусья 130,150, 180, 200,220 и 250 мм.

- Качество. Качество пиломатериалов зависит от наличия пороков, шероховатости поверхности и ряда других факторов. Доски и бруски (ГОСТ 486—66) разделяют на пять сортов (отборный; 1; 2; 3 и 4-й); брусья — на четыре сорта (1; 2; 3 и 4-й).

- Столярные плиты ГОСТ 13715-78. Применяют в производстве щитовой мебели при изготовлении дверей, перегородок, полов, а иногда и стен в жилых зданиях. Столярные плиты имеют следующие размеры:

- Длина –1525 мм; 1830 мм; 2500 мм  с отклонениями  5 мм

- Ширина – 1220 мм, 1525 мм с отклонениями 5 мм

- Толщина – 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм и 30 мм с отклонением 0,4 мм.

- Древесноволокнистая плита – ГОСТ 4598-74. Изготавливают из древесины или иных растительных волокон с добавлением специальных составов. Используют в качестве строительного материала и заменителя фанеры. Твердые плиты имеют толщину 2,5 мм, 3,2 мм, 4,5 мм. Эти плиты широко применяются в мебельной промышленности  для изготовления задних стенок и донышек ящиков.

- Клей ПВА  № 11060 (ГОСТ 18992-80). Экологически чистый, универсальный клей, который можно применять для монтажа деталей, облицовки ДСтП  различными материалами в горячих прессах.

- Красители представляют собой порошкообразные смеси окрашенных, органических веществ, растворимых в воде, спирте и других органических растворителях и образующих прозрачные растворы, которые изменяют цвет древесины без затемнения естественной текстуры. Крашение применяют для  усиления естественного цвета древесины, имитации малоценных пород под ценные и подкрашивания лаков. Для крашения древесины обычно используют красители в виде водных и реже спиртовых растворов 1-3 % -ной концентрации.

- Нитроцеллюлозные лаки – представляет собой растворы лакового коллоксилина различных марок, смол, и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей. Они имеют широкое применение при отделки различных столярных изделий.

- Технические требования к материалу.

Материал должен быть не гнилой без выпадающих и гнилых сучков с влажностью 8+/-2%.