Накопители на гибких магнитных дисках

Устройство дисковых накопителей:

Основные внутренние элементы дисковода - дискетная рама, шпиндельный двигатель,

блок головок с приводом и плата электроники.

Шпиндельный двигатель - плоский многополюсный, с постоянной скоростью вращения

300 об/мин. Двигатель привода блока головок - шаговый, с червячной, зубчатой или

ленточной передачей.

Для опознания свойств дискеты на плате электроники возле переднего торца

дисковода установлено три механических нажимных датчика: два - под отверстиями

защиты и плотности записи, и третий - за датчиком плотности - для определения

момента опускания дискеты. Вставляемая в щель дискета попадает внутрь дискетной

рамы, где с нее сдвигается защитная шторка, а сама рама при этом снимается со

стопора и опускается вниз - металлическое кольцо дискеты при этом ложится на вал

шпиндельного двигателя, а нижняя поверхность дискеты - на нижнюю головку

(сторона 0). Одновременно освобождается верхняя головка, которая под действием

пружины прижимается к верхней стороне дискеты. На большинстве дисководов

скорость опускания рамы никак не ограничена, из-за чего головки наносят ощутимый

удар по поверхностям дискеты, а это сильно сокращает срок их надежной работы. В

некоторых моделях дисководов (Teac, Рanasonic, ALРS) предусмотрен

замедлитель-микролифт для плавного опускания рамы. Для продления срока службы

дискет и головок в дисководах без микролифта рекомендуется при вставлении

дискеты придерживать пальцем кнопку дисковода, не давая раме опускаться слишком

резко. На валу шпиндельного двигателя имеется кольцо с магнитным замком, который

в начале вращения двигателя плотно захватывает кольцо дискеты, одновременно

центрируя ее на валу. В большинстве моделей дисководов сигнал от датчика

опускания дискеты вызывает кратковременный запуск двигателя с целью ее захвата и

центрирования.

Дисковод соединяется с контроллером при помощи 34-проводного кабеля, в котором

четные проводаявляются сигнальными, а нечетные - общими. Общий вариант

интерфейса предусматривает подключение к контроллеру до четырех дисководов,

вариант для IBM РC - до двух. В общем варианте дисководы подключаются полностью

параллельно друг другу, а номер дисковода (0..3) задается перемычками на плате

электроники; в варианте для IBM РC оба дисковода имеют номер 1, но подключаются

при помощи кабеля, в котором сигналы выбора (провода 10-16) перевернуты между

разъемами двух дисководов. Иногда на разъеме дисковода удаляется контакт 6,

играющий в этом случае роль механического ключа. Интерфейс дисковода достаточно

прост и включает сигналы выбора устройства (четыре устройства в общем случае,

два - в варианте для IBM РC), запуска двигателя, перемещения головок на один

шаг, включения записи, считываемые/записываемые данные, а также информационные

сигналы от дисковода - начало дорожки, признак установки головок на нулевую

(внешнюю) дорожку, сигналы с датчиков и т.п. Вся работа по кодированию

информации, поиску дорожек и секторов, синхронизации, коррекции ошибок

выполняется контроллером.

Гибкие диски.

Дискета или гибкий диск - компактное низкоскоростное малой ёмкости средство

хранение и переноса информации. Различают дискеты двух размеров: 3.5”, 5.25”, 8”

(последние два типа практически вышли из употребления).

Конструктивно дискета представляет собой гибкий диск с магнитным покрытием,

заключенный в футляр. Дискета имеет отверстие под шпиль привода, отверстие в

футляре для доступа головок записи-чтения (в 3.5” закрыто железной шторкой),

вырез или отверстие защиты от записи. Кроме того 5.25” дискета имеет индексное

отверстие, а 3.5” дискета высокой плотности - отверстие указанной плотности

(высокая/низкая). 5.25” дискета защищена от записи, если соответствующий вырез

закрыт. 3.5” дискета наоборот - если отверстие защиты открыто. В настоящее время

практически только используются 3.5” дискеты высокой плотности.

Для дискет используются следующие обозначения:

SS single side - односторонний диск (одна рабочая поверхность).

DS double side - двусторонний диск.

SD single density - одинарная плотность.

DD double density - двойная плотность.

HD high density - высокая плотность.

Накопитель на гибких дисках принципиально похож на накопитель на жестких дисках

. Скорость вращения гибкого диска примерно в 10 раз медленнее, а головки

касаются поверхности диска. В основном структура информации на дискете, как

физическая так и логическая, такая же как на жестком диске. С точки зрения

логической структуры на дискете отсутствует таблица разбиения диска.