2   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  РАСЧЁТ МАГИСТРАЛИ

2.1    Расчёт номинальной длины УУ

Номинальная длина усилительного участка lном.уу ,км  рассчитывается по формуле (1).

lном.уу  =  lн. •  t ср.г. /  t ср.расч ,                                         (1)

где  lн   -    номинальная длина усилительного участка при

среднегодовой температуре грунта,км (lн =3км);

tср.г.  -    коэффициент затухания кабеля на верхней

передаваемой частоте при среднегодовой

температуре грунта,дБ;

tср.расч.- коэффициент затухания кабеля на верхней

передаваемой частоте при среднегодовой

температуре грунта в  данной местности, дБ/км.

Коэффициент затухания кабеля на верхней передаваемой частоте tср, дБ/км рассчитывается по формуле (2).

tср.расч =  t=+20 о  [1 +  (tср. – 20 оС)] ,                                             (2)

где    t= +20 о - коэффициент затухания кабеля при t=20 о на

верхней частоте линейного спектра, дБ/км.

 t= +20 = 10.36 дБ/км;

  -   температурный коэффициент затухания

кабеля, 1/град.

Расчёт:

tmax = +19 о =10,36[1+1,96 10-3(19 о-20 о)] =10,34 дБ;

tср.= +8о =10,36[1+1,96 10-3(8 о-20 о)] =10,12  дБ;

tср.расч=+8,5о=10,36[1+1,96 10-3(8,5 о-20 о)]=10,13 дБ;

Lном.уу = 3  10.1210.13 = 2,99 км.