3.3 Расчет и построение диаграммы уровней

Расчет диаграммы уровней заключается в определении уровней передачи. Приема на входе и выходе усилений для верхнего по частоте канала, при наиболее тяжелых условиях работы. Уровень передачи ОП-1 равен номинальному для данной системы передачи - 13 дБ.

Уровень на входе усилителя, Lвх, необходимо рассчитывать по формуле (10).

Lвх=Lвых  -  Ауутах ,                                        (10)

где Lвых   - уровень на выходе предшествующего ОП, ОУП или

НУП, дБ;

Ауутах - затухание предшествующего участка при тах

температуре грунта,дБ.

Уровень на выходе усилителя рассчитывается по формуле (11).

Lвых=Lвх +S,                                              (11)

где Lвх - уровень на входе данного усилителя, дБ;

S - усиление данного усилителя, дБ.

Рассчитаем уровень на входе НУП 1/1:

Lвх = Lвых - Ауутах;

Lвх = -13 – 31,52 = -44,52 дБ;

Lвых = Lвх +S;

Lвых = -44,52 +31,31 = -12,14 дБ.

Результаты расчета диаграммы уровней для двух направлений приведены в таблицах 4, 4а.