Сравнение микро процессоров.

| Наименование параметра | Р166 | Р166 Pro | IBM Power PC 620 | DEC Alpha 21064 | MIPS R4400 | SUN Super Spare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тактовая частота (МГц) | 166 | 166 | 133 | 275 | 150 | 160 |
| внешняя частота | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| КЭШ-1 команд (Кбайт) данных | 8 8 | 8 8 | 32 32 | 16 16 | 16 16 | 20 16 |
| Размер структ. эл-тов в микронах | 0.6 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Кол-во слоев микросхем | 3 | 3 | 4 | 40 | 3 | 3 |
| Кол-во транзисторов в млн. шт. | 3.1 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 3.1 |
| Размер кристала площадь ее образование | 294 17х17 |  | 185 12х15 | 194 15х13 | 184 12х15 | 256 16х16 |
| Кол-во выводов | 279 | 387 | 240 | 431 | 447 | 243 |
| Разрядность данных | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Мощность в Вт | 16 | 25 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| Напряжение питания | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 5 |