3.    Кинематический    расчет    электромеханизма

( оценка    кинематической    точности    передачи )

Необходимо    подобрать    входную    угловую    скорость    электромеханизма    дв .

i общ = дв / им          ,    где      i общ    --    общее    передаточное    число механизма.

дв =им * i общ

i общ = i пл. * i ц.п.      , где    i пл. --    передаточное число планетарной передачи,

( i пл. = i 1н (3) )

i ц.п.    -- передаточное    число цилиндрической передачи.

( i ц.п.    =1.5 ... 3 )

Тогда ,

дв = им * i пл. * i ц.п.

i ц.п  = - z к    / z ш          , где      z к    --    число    зубьев    колеса

z ш    --    число    зубьев    шестерни ( z ш =18...26 ).

Следовательно ,

дв = им * i пл. * z к    / z ш

дв = 13.0 * 4.2 * ( 1.5 ... 3) =    81.9 ... 163.8    1/c

Электродвигатель    переменного    тока с выходной    угловой    скоростью

n дв =1500 об/мин    и частотой дв =    157    1/с    подходит    для    данного    случая .

Для    лучшей    работоспособности    электромеханизма    примем      число    зубьев    шестерни          z ш = 26 , тогда

z к     = дв * z ш / i пл.  * им    =    157 *26 / 4.2 * 13  = 74.76

но, так    как    число    зубьев    колеса    должно    быть    целое, то

z к = 74.76    » 75

следовательно,

|i ц.п| =    z к    / z ш =  75 / 26    =    2.89

Зная, что

дв = вых * i пл. * i ц.п

то

вых    =    дв    /    i пл. * i ц. п.    = 157 / 4.2 * 2.89    =    12.94    1/c

Оценка    кинематической    точности    передачи :

 им    им - вых) им    * 100%    =

= (13.0 - 12.94) /    13.0 * 100 % = 0.5 %< [ им]