7. Предварительный расчёт валов и осей

В данном механизме имеются три вала    :

Б    - быстроходный (вх)

П    - промежуточный

Тх - тихоходный (вых)

Определение радиальных размеров участков вала

t = М кр / Wр £ [t] кр

Для нашего случая :                  М кр =    Т тих

Wр =  d 3 / 16 » 0.2 * d 3

[t] кр = 20...40 МПа    ( соответствует конструкционной сали )

1) . Тихоходный вал

а) для подшипников

d пш ³  (Т тих / 0.2 * [t] )1/3 * 1.17 = ( 770 / 0.2*[ 20..40]*106 ) 1/3    * 1.17

d пш =    45.83 ... 57.74  » 50 мм

б) для муфты

d м =    d пш / ( 1.15...1.4 )    » 44 мм

в)    для колеса 5

d кол5 =    d пш » 50 мм

- . Быстроходный вал

а) для подшипников

d пш  ³  (Т б / 0.2 * [t] )1/3 * 1.17 = ( 74.68 / 0.2*[ 15..40]*106 ) 1/3    * 1.17

d пш = 24.6…31  » 30 мм

б) для муфты

d м =    d пш / ( 1.15...1.4 )    » 26 мм

3) . Промежуточный вал

t 4  =  t 5

а)    для колеса 4

Т п. / 0.2 * d 3кол4  =    Т тих / 0.2 * d 3кол5

d кол4 =  d кол5 * ( Т п    / Т тих)1/3 =    50 * ( 282.29 / 770 )1/3 » 38 мм

б)    для подшипников

d пш = =  d кол4* ( 1.15...1.4 )    » 40 мм

в)    для водила Н

d водН  =  d пш* ( 1.15...1.4 )    » 44 мм