6.2 Проверочный расчёт на прочность планетарной ступени редуктора

Таблица 6.2.1 Исходные данные, определяемые геометрическим расчётом

| Исходные данные | Обознач. |  | Расчёт на контактную выносливость | Расчёт на выносливость при изгибе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Число зубьев | Шестерни z1 Колеса z2 |  | 18 22 | 18 22 |
| 2. Модуль (мм) | m |  | 3.5 | 3.5 |
| 3. Рабочая ширина венца | Шестерни bw1 Колеса bw2 |  | 32.2 28 | 32.2 28 |
| 4. Передаточное число | u |  | 4.2 | 4.2 |
| 5. Межосевое расстояние, мм | aw |  | 70 | 70 |
| 6. Начальный диаметр, мм | Шестерни dw1 Колеса dw2 |  | 63 77 | 63 77 |
| 7. Диаметр вершин зубьев, мм | Шестерни da1 Колеса da1 |  | 70 84 | 70 84 |
| 8. Коэф-т торцевого перекрытия | ea |  | 1.56 | 1.56 |
| 9. Степень точн. передачи по нормам плавн. По ГОСТ 1643-72 |  |  | 8 | 8 |
| 10. Абс. значение отклонения шага зацепления, мкм |  | Шестерни fpb1 Колеса fpb2 |  | ±22 ±22 |
| 11. Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789-73, мкм |  | Ra | 2.5 | 2.5 |
| 12. Окружная скорость, м/с |  | v | 4 | 4 |
| 13. Марка стали |  |  | 25ХГМ | 25ХГМ |
| 14. Толщина упрочняющего слоя, мм |  | Шестерни dy1 Колеса dy2 | 0.8-0.11 0.8-0.11 |  |
| 15. Твёрдость поверхности зуба |  | Шестерни H1 Колеса H2 | HRC59 HRC59 | HRC59 HRC59 |

Таблица 6.2.2 Формулы и расчёт на контактную выносливость

| Параметры | Обозн. | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| 1.К-т, учит. форму сопряжённых поверхностей зубьев | ZH |  |
| 2. К-т, учит. мех. св-ва материалов сопряж. зубчатых колёс, кгс1/2/мм | ZM | =86.6 (для стальных зубчатых колёс) |
| 3. К-т, учит. суммарную длину контактных линий | Ze | =0.8(по графику рис.44 [2] для ea=1.71 ) |
| 4. Исходная расчётная нагрузка, кгс | T1H | Нагрузка постоянная = 7.61 |
| 5. К-т, учит. распределение нагрузки м/у зубьями | KHa | =1 (для 8-й степени точности и v = 4м/с) |
| 6. К-т, учит. распределение нагрузки по ширине венца | KHb | и схемы 3 рис.46[2] |
| 7. К-т, учит. влияние проявл. погр. зацепления на дин. нагрузку | dH | =0.014 (для прямозубых передач) |
| 8. К-т, учит. влияние разности шагов зацепления шестерни и колеса | g0 | =5.6 (по табл. 94[2] при 8-й степени точности и m=3.5) |
| 9. Удельная окруж. дин. сила, кгс/мм | wHv |  |
| 10. Динамическая добавка | nH |  |
| 11.Исходная расчётная окружная сила, кгс | FHt |  |
| 12. К-т, учит. дин. нагрузку, возник. В зацеплении | KHv |  |
| 13. Удельная расчётная окружная сила, кгс/мм | wHt |  |
| 14. Расчётное напряжение, кгс/мм2 | sH |  |
| 15. Пределы конт. выносливости поверхности зуба(базов.), кгс/мм2 | sH lim b |  |
| 16.Экв. число цикл. Перемен напряж. | NHE |  |
| 17. Базовое число циклов | NHO | (по рис. 52 [2]) |
| 18. К-т долговечности | KHL | =1 (по табл. 95 [2]) |
| 19.Предел конт. выносливости поверхности зуба(экв.), кгс/мм2 | sH lim |  |
| 20. К-т безопасности | SH | =1.2 (табл. 95 [2]) |
| 21. К-т, учит. шероховатость поверх. | ZR | = 0.95 (для параметра шероховатости Ra=2.5) |
| 22. К-т, учит. окружную скорость | Zv | =1.01 (рис. 50 [2] для Н>HB 350 при v = 4м/c) |
| 23. К-т, учит. влияние смазки | KL | =1 |
| 24. Допускаемое контактное напряж. для шестерни и колеса, кгс/мм2 | [sH] |  |
| 25. Сопоставление расчётного sH и допуск. [sH] напряжения, кгс/мм2 |  | ; т. к. , а , следовательно, условие прочности выполняется |

- Таблица 6.2.3 Формулы и расчёт на выносливость при изгибе зуба

| Параметры | Обозн. | Расчётные формулы |
| --- | --- | --- |
| 1. Исходная расчётная нагрузка, кгс*м | T1F | Нагрузка постоянная =7.61 |
| 2. Исходная расчётная окружная сила, кгс | FFt |  |
| 3. К-т, учит. распределение нагрузки между зубьями | Kfa | = 0.93(Для прямозубой передачи 8-й степени точности) |
| 4. К-т, учит. распределение нагрузки по ширине венца | Kfb | =1.9(по рис.58 [2] для схемы 2 и параметра ) |
| 5. К-т, учит. влияние разности шагов зацепления зубьев | g0 | =5.6(по табл. 94[2] для m=3.5 и 8-й степени точности) |
| 6. Удельная окружная динамическая сила, кгс/мм | wFv |  |
| 7. К-т, учит. дин. нагрузку, возникающую в зацеплении | Kfv |  |
| 8. К-т, учит. форму зуба | YF1 | 4.2(при х=0 и рис.59[2]) |
| 9. К-т, учит. перекрытие зубьев | Ye | =1(по табл.98[2]) |
| 10. К-т, учит. наклон зубьев | Yb | =1(при b=0) |
| 11. Удельная расчётная окружн. сила | wFt |  |
| 12. Расчётное напряжение на переход. поверхности кгс/мм2 | sF |  |
| 13. Предел изломной выносливости зубьев(по базов. числу циклов перемен напряж шестер.),кгс/мм2 | s0F lim b | =100(по табл. 101 [2]) |
| 14. К-т, учит. влияния двустороннего приложения нагрузки | KFc | =1(при одностороннем приложении нагрузки) |
| 15. Экв. число циклов перемены напряжений для шестерни | NFE1 | =60*n*c*t=324*106 |
| 16. Базовое число циклов перемены напряжений | NFO1 | =4*106 |
| 17. Предел выносливости зубьев при изгибе(по базов. числу циклов перемены напряжений ), кгс/мм2 | sF lim | =s0F lim b* KFc *KFl=100(при KFl=1) |
| 18. Допускаемое напряжение при расчёте на выносл-ть, кгс/мм2 | [sF] | ( при SF=1.7, YS=0.96, YR=1 - [2]) |
| 19. Сопоставление расчётного sF и допуск. [sF] напряжения, кгс/мм2 |  | ; т. к. , а , т.о. выносливость зубьев при изгибе гарантируется |