- Геометрический    синтез    механической    передачи    зацепления

- Выбор чисел зубьев колёс цилиндрической передачи

Из кинематического расчёта электромеханизма ( п.3 ) нашли число зубьев

колеса и шестерни для цилиндрической передачи :

z ш = z 4 = 26

z к =  z 5 = 75

- Выбор чисел зубьев колёс планетарной передачи

Числа зубьев колёс планетарной передачи определяются из решения

системы нескольких линейных уравнений и одного неравенства

- . Условие соосности валов центральных колёс

а w = 0.5 m * z 1 + 0.5 m * z 2 = 0.5 m * z 3 - 0.5 m * z`2

расчёт ведётся для нулевых колёс, следовательно

z 1 + z 2 = z 3 - z`2

- . Условие сборки

(z 1 + z 2) / k = Е

- . Условие соседства сателлитов

sin(p / k) * 0.5 m * (z 1 + z 2) > 0.5 d a

d a = m * z`2 + 2 h a

h a = m * h*a            (h*a = 1)

- .    Формула Виллиса

i пл  + i обращ = 1

Примем, что      z 1 = 18    и    Е = 30,      следовательно из 2 получим :

z 3 = k * Е - z 1 = 3 * 30    - 18 = 72

тогда из 1

18 + z 2  =    72 - z`2 ;

z 2  =    54 - z`2 .

Из условия 3 следует

0.86 * ( 18 + z 2 ) >    ( z`2    + 2 ) ;

1.86 * z`2    > 59.92 ;

z`2 =	 32 ,

Тогда

z 2  =    54 - 32    = 22 .

По формуле Виллиса сделаем проверку правильности выбора зубьев колёс

i пл  = 1 + z 2 * z 3  /    z 1 * z`2 = 1 + 22 * 72 / 18 * 32 = 3.75

D i пл    = [ ( 4 - 3.75 ) / 4 ] * 100 % = 6.25 %

Вывод : z 1     = 18 ;    z 2  = 22 ; z`2 =	 32 ; z 3 = 72 .

- Определение диаметров начальных окружностей

зубчатых колёс и шестерней

Исходные данные: m1 = 3.5 мм , m2 = 6 мм    -    модули 1-ой и 2-ой ступени.

z1 = 18, z2 = 22, z2’ = 32, z3 = 72, z4 = 26, z5 = 75 – числа зубьев    зубчатых колёс редуктора.

Тогда, начальные    диаметры соответствующих колёс будут такие :

dw1      = m1 * z1 = 3.5 мм  * 18 = 63 мм

dw2      = m1 * z2 = 3.5 мм  * 22 = 77 мм

dw2`  = m1 * z2` = 3.5 мм  * 32 = 112 мм

dw3      = m1 * z3 = 3.5 мм  * 72 = 252 мм

dw4      = m2 * z4 =  6 мм  * 26 = 156 мм

dw5      = m2 * z5 =  6 мм  * 75 = 262.5 мм

- Определение ширины зубчатого венца

колёс и шестерней, высоты зубьев

Ширина зубчатого венца колеса определяется, как

bwк      = m * 8

Тогда :

bw2      = m1 * 8    =    3.5 мм * 8 = 28 мм

bw2’      = m1 * 8    =    3.5 мм * 8 = 28 мм

bw5      = m2 * 8    =    6 мм * 8 = 48 мм

Ширина зубчатого венца шестерни определяется, как

bwш      = bwк * 1.15

Тогда :

bw1      = bw2 * 1.15    =    28 мм * 1.15 = 32.2 мм

bw3      = bw2` * 1.15    =    28 мм * 1.15 = 32.2 мм

bw4      = bw5 * 1.15    =    48 мм * 1.15 = 55.2 мм

- Высота зубьев колёс и шестерней определяется, как

h = 2.25 * m

Следовательно:

h1 = 2.25 * m1 = 2.25 * 3.5 мм = 7.9 мм

h2 = h2` = h3 = h1 = 7.9 мм

h4 = 2.25 * m2 = 2.25 * 6 мм = 13.5 мм

h5 = h4 = 13.5 мм