11. Расчёт редуктора на нагрев. Нахождение объёма масла.

- Расчёт редуктора на нагрев.

Для передач, работающих при постоянной нагрузке в течении времени, достаточного для появления установившегося теплового режима, надо обеспечить условие

tM=NДВ∗1−ηKt∗S+tвозд≤[tМмах]

где

tM – установившаяся температура масла,

NДВ = 11*103 Вт – мощность на ведущем валу,

h = 0.864 – КПД редуктора,

Kt = 12…19 Вт/(м2* 0C) – коэффициент теплопередачи редуктора,

S » 2.4 м2 – площадь соприкосновения наружи с воздухом и внутри с маслом,

tвозд = 20 0 C – температура окружающего воздуха,

[t M max] = 60…90 0 C – предельно допускаемое значение температуры масла.

Тогда, подставляя данные значение в условие, получим

tM » 76 0 С ≤[tM max]

Следовательно, условие    на нагрев выполняется.

- Нахождение объёма масла.

Ориентировочный объем смазочной ванны определяется как:

V = 0.35…0.7 дм3 	на  1 кВт передаваемой мощности.

Тогда найдём объёмы смазочных ванн непосредственно для нашего редуктора, у которого мощности:

на быстроходном валу

Nдв = 11 кВт,

на промежуточном

Nпромеж = Тпромеж * wпромеж = 11.6 кВт

где       Тпромеж = 282 Н*м,    wпромеж = 37 1/c – крутящий момент и угловая скорость на промежуточном валу.

Следовательно

V1 = 5 л – объём смазочной ванны 1-ой ступени редуктора,

V2 = 6 л – объём смазочной ванны 2-ой ступени редуктора,