- Силовой    анализ электромеханизма.

Выбор    электродвигателя    по    мощности.

Мощность вращательного движения вычисляется, в общем, по следующей формуле :

N вр    = T * w , где Т -- крутящий момент , w -- угловая скорость.

Для исполнительного механизма мощность будет равна :

N им    = T им * w им

Вычисляем мощность электродвигателя:

N дв = N им / h общ          ,    где    h общ      --      к.п.д. редуктора.

Коэффициент полезного действия редуктора      h общ     находится по формуле:

h общ    = h м1 * h пл.    * h ц.п. * h м2

где        h м1,  h м2    --    к.п.д.    муфт 1 и 2 ( h м = 0.3 ... 0.99 ),

h пл.    --    к.п.д.    планетарной передачи ( h пл. = 0.85 ... 0.96 ),

h ц.п. -- к.п.д.    цилиндрической передачи (h ц.п. = 0.96 ... 0.98).

Следовательно,

h общ    = 0.82 * 0.9 * 0.96 * 0.82 = 0.58

Тогда,

N дв = T им * w им / h общ  = 460 * 13.0 / 0.58= 10310Вт = 10.3 кВт

Расчетная мощность получилась            N дв = 10.3 кВт

Подходящий по мощности двигатель будет - электродвигатель переменного тока    4А132 М4 У3 с мощностью          N дв = 11 кВт.

Крутящий момент двигателя посчитается по формуле :

T дв = N дв / w дв = 11000 / 157 = 70.06 Н*м

С учетом полученных результатов можно вычислить следующее :

- .        Крутящий момент на быстроходном валу :

T б(1) = T вх = T дв *    h м1 * K D = 70.06 * 0.82 * 1.3 = 74.68 H*м

- .        Промежуточный момент :

T п(2) = T б(1) *    h пл * i пл = 74.68 * 0.9 * 4.2 = 282.29 H*м

- .         Крутящий момент на тихоходном валу :

T т(3) = T п(2) *    h ц.п. * i ц.п. = 282.29 * 0.96 * 2.84 = 769.64 H*м

Проверка:

Зная, что    T т(3) = T им    /    h м2 = 460 / 0.82 = 560.98 H*м

Посчитаем процент расхождения :

D T т(3)  = [ (769.64 - 560.98) / 769.64 ] * 100 % = 25.11 %