9. Подбор и расчёт подшипников на валах и опорах.

Расчёт на смятие шпоночных соединений

9.1 Быстроходный вал

- Подбор подшипников

Условные обозначения:    n – частота вращения вала, Lh – долговечность, С, С0 – динамическая, статическая грузоподъёмность, X,Y – к-ты    радиальной и осевой нагрузки , V – к-т вращения, Кб – к-т безопасности, КТ – температурный к-т, КНЕ – к-т режима нагрузки, LHE – эквивалентная долговечность.

Необходимо подобрать подшипники, используя данные:

d = 30 мм		n = 1500мин-1		Lh = 12000ч

Назначим радиальные сферические двухрядные шарикоподшипники лёгкой серии диаметра, условное обозначение 1206, для которых по каталогу    Спасп = 11968 Н, С0=5807 Н

D                d

B

DT

D = 62 мм, B=16 мм, nж = 10000мин-1, DT = 7.94, z =14

Определим эквивалентную нагрузку по формуле:

Pr=(XVFr+YFa)KбKT , где

Fr = 866 H – радиальная нагрузка, Fa =0 – осевая нагрузка, V = 1, Kб = 1.3, KT=1 (стр. 335 [3])

Тогда

Pr = 866 H

KHE = 0.25 (стр. 173 [3])

LHE = KHE *Lh = 3000 ч

LE = 60*10-6*n* LHE= 270 млн.об.

Тогда

С= Pr (LE)1/3 = 5600 Н

С < Спасп- условие выполняется, следовательно данные подшипники подходит для нашего случая.

- Расчет на смятие

h

b

t2

l

t1

d

Исходные данные:

Т = 75 Н*м

d    = 26 мм , b = 8 мм, h = 7 мм ,

t1= 4 мм, t2= 3.3 мм , l = 28 мм

Необходимо рассчитать шпоночное соединение на прочность.

σсм=4∗Th∗l∗d=60 МПа [σсм]=80...150МПа

Условие прочности на смятие обеспечено.

9.1 Промежуточный вал

- Подбор подшипников

Необходимо подобрать подшипники, используя данные:

d = 40 мм		n = 365мин-1		Lh = 12000ч

Назначим радиальные сферические двухрядные шарикоподшипники лёгкой серии диаметра, условное обозначение 1208, для которых по каталогу    Спасп = 14813 Н, С0=8554 Н

D = 80 мм, B=18 мм, nж = 10000мин-1, DT = 8.73, z =17

Определим эквивалентную нагрузку по формуле:

Pr=(XVFr+YFa)KбKT , где

Fr = 1316 H – радиальная нагрузка, Fa =0 – осевая нагрузка, V = 1, Kб = 1.3, KT=1 (стр. 335 [3])

Тогда

Pr = 1316 H, KHE = 0.25 (стр.173 [3]), LHE = KHE *Lh = 3000 ч, LE = 60*10-6*n* LHE= 270 млн.об.

Тогда

С= Pr (LE)1/3 = 8600 Н

С < Спасп- условие выполняется, следовательно данные подшипники подходит для нашего случая.

- Расчет на смятие

Исходные данные:

Т = 282 Н*м,	d    = 40 мм , b = 12 мм , h = 8 мм ,	t1= 5 мм , t2= 3.3 мм , l = 50 мм

Необходимо рассчитать шпоночное соединение на прочность.

σсм=4∗Th∗l∗d=70.5 МПа [σсм]=80...150МПа

Условие прочности на смятие обеспечено.

9.1 Тихоходный вал

- Подбор подшипников

Необходимо подобрать подшипники, используя данные:

d = 50 мм		n = 124мин-1		Lh = 12000ч

Назначим радиальные сферические двухрядные шарикоподшипники лёгкой серии диаметра, условное обозначение 1210, для которых по каталогу    Спасп = 16677 Н, С0=10791 Н

D = 90 мм, B=28 мм, nж = 10000мин-1, DT = 9.53, z =18

Определим эквивалентную нагрузку по формуле:

Pr=(XVFr+YFa)KбKT , где

Fr = 1246 H – радиальная нагрузка, Fa =0 – осевая нагрузка, V = 1, Kб = 1.3, KT=1 (стр. 335 [3])

Тогда

Pr = 1246 H, KHE = 0.25 (стр. 173 [3]), LHE = KHE *Lh = 3000 ч, LE = 60*10-6*n* LHE= 270 млн.об.

Тогда

С= Pr (LE)1/3 = 15436 Н

С < Спасп- условие выполняется, следовательно данные подшипники подходит для нашего случая.

- Расчет на смятие

Исходные данные:

Т = 770 Н*м,	d    = 50 мм , b = 16 мм , h = 10 мм ,	t1= 6 мм , t2= 4.3 мм , l = 45 мм

Необходимо рассчитать шпоночное соединение на прочность.

σсм=4∗Th∗l∗d=137 МПа [σсм]=80...150МПа

Условие прочности на смятие обеспечено.