3. Определение максимально допустимых длин пролетов контактных подвесок

3.1 Условия для определения максимальных длин пролетов

Таблица 3.1 – Характеристика местности при определении длин пролетов

| № п/п | Месторасположение контактной подвески | Тип и состав подвески | Высота насыпи | Профиль пути | Хар-ка условий ветрового воздействия | kВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция. Главные пути | Компенсированная ПБСМ-70+БрФ-100 | H<5м | Прямая | Место, защищенное от ветра | 0,95 |
| 2 | Станция. Прочие пути | Полукомпенсированная ПБСМ-70+МФ-100 | H<5м | -«-«- | -«-«- | 0,95 |
| 3 | Перегон. Главные пути | Компенсированная ПБСМ-70+БрФ-100 | Выемка <6м | -«-«- | -«-«- | 0,95 |
| 4 | -«-«- | Компенсированная ПБСМ-70+БрФ-100 | H<5м | -«-«- | Место, незащищенное от ветра | 1,15 |
| 5 | -«-«- | Компенсированная ПБСМ-70+БрФ-100 | H<5м | Кривая R1=550м | -«-«- | 1,15 |
| 6 | -«-«- | Компенсированная ПБСМ-70+БрФ-100 | H<5м | Кривая R2= 1600м | -«-«- | 1,15 |
| 7 | -«-«- | Компенсированная ПБСМ-70+БрФ-100 | H>5м | Прямая | Место повышенного ветрового воздействия | 1,25 |

  - Нахождение расчетного режима

    - Режим максимального ветра.

Ветровую нагрузку на контактный провод в режиме максимального ветра, даН/м находим по формуле:

PК vmax=CXvmax2H16000,                                            (3.1)

где CX– аэродинамический коэффициент лобового сопротивления контактного провода;

vmax– максимальная скорость ветра, м/с;

H – высота сечения контактного провода, мм.

Максимальную скорость ветра м/с находим по формуле:

vmax=vН⋅kВ'',                                                   (3.2)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

где vН– нормативная скорость ветра, м/с;

kВ''

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

– коэффициент, учитывающий порывистость ветра и микрорельеф местности.

Для II ветрового района vН=25 м/с

kВ''=0,95 vmax=25⋅0,95=23,75 м/сkВ''=1,15 vmax=25⋅1,15=28,75 м/сkВ''=1,25 vmax=25⋅1,25=31,25 м/с

Для контактного провода главных путей (БрФ-100, высота сечения H=11,8 мм; CX=1,25)

kВ''=0,95 PК vmax=1,25⋅23,75211,816000=0,52 даН/мkВ''=1,15 PК vmax=1,25⋅28,75211,816000=0,76 даН/мkВ''=1,25 PК vmax=1,25⋅31,25211,816000=0,9 даН/м

Для контактного провода прочих путей (МФ-100, высота сечения H=11,8 мм; CX=1,25)

kВ''=0,95 PК vmax=1,25⋅23,75211,816000=0,52 даН/м

    - Режим гололеда с ветром.

Расчет ветрового давления на контактный провод, покрытый гололедом, даН/м, ведем по формуле:

PКГ=CX⋅vГ2⋅H+2bК16000,                                               (3.3)

где vГ– скорость ветра при гололеде, м/с;

bК– толщина стенки гололеда на контактном проводе, мм.

Скорость ветра при гололеде определяем по формуле:

vГ=0,6⋅vmax,                                                          (3.4)

где vmax– максимальная скорость ветра, м/с.

kВ''=0,95 vmax=23,75 м/с vГ=0,6⋅23,75=14,25 м/сkВ''=1,15 vmax=28,75 м/с vГ=0,6⋅28,75=17,25 м/сkВ''=1,25 vmax=31,25 м/с vГ=0,6⋅31,25=18,75 м/с

Для III района по гололеду нормативная толщина стенки гололеда bН=15 мм.

Толщина стенок гололеда, мм, на несущем тросе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

bТ=bН⋅kГ'⋅kГ'',                                                  (3.5)

где kГ'– поправочный коэффициент, учитывающий диаметр троса;

kГ''– поправочный коэффициент, учитывающий высоту насыпи.

Определяем толщину стенки гололеда, мм, на контактном проводе

bК=0,5⋅bТbК=0,5⋅15=7,5 мм

Определяем ветровое давление на контактный провод, покрытый гололедом.

Для главных путей станции, перегона

PКГ=CX⋅vГ2⋅H+2bК16000

kВ''=0,95 PКГ=1,25⋅14,252⋅11,8+2⋅7,516000=0,43 даН/мkВ''=1,15 PКГ=1,25⋅17,252⋅11,8+2⋅7,516000=0,62 даН/мkВ''=1,25 PКГ=1,25⋅18,752⋅11,8+2⋅7,516000=0,74 даН/м

Для прочих путей станции

kВ''=0,95 PКГ=1,25⋅14,252⋅11,8+2⋅7,516000=0,43 даН/м

Таблица 3.2 – Ветровые нагрузки на контактные провода

| № п/п | Характеристика | kВ'' | bК мм | vmax м/с | vГ м/с | PК vmax даН/м | PКГ даН/м | Расчетный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция. Главные пути | 0,95 | 7,5 | 23,75 | 14,25 | 0,52 | 0,43 | Режим максимального ветра |
| 2 | Станция. Прочие пути | 0,95 | 7,5 | 23,75 | 14,25 | 0,52 | 0,43 |  |
| 3 | Перегон. Главные пути | 0,95 | 7,5 | 23,75 | 14,25 | 0,52 | 0,43 |  |
| 4 | -«-«- | 1,15 | 7,5 | 27,75 | 17,25 | 0,76 | 0,62 |  |
| 5 | -«-«- | 1,25 | 7,5 | 31,25 | 18,75 | 0,9 | 0,84 |  |

  - Определение расчетных нагрузок

В разделе 3.2 был найден расчетный режим. Им оказался режим максимального ветра.

Вертикальная нагрузка на несущий трос, даН/м, от веса проводов контактной подвески:

g=gТ+nК⋅gК+gс

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

,                                              (3.6)

где gК– нагрузка от веса 1 м контактного провода;

gТ– нагрузка от 1 м несущего троса;

gс=0,1 даН/м– приближенное значение нагрузки от веса рессорного троса, струн и зажимов, отнесенного к 1 м подвески;

nК– число контактных проводов.

Для главных путей станции и перегона:

g=0,6+1⋅0,89+0,1=1,59 даН/м

Для прочих путей станции

g=0,6+1⋅0,89+0,1=1,59 даН/м

    - Определение расчетных нагрузок в режиме максимального ветра.

Для режима ветра наибольшей интенсивности ветровую нагрузку, даН/м, на несущий трос определяем по формуле:

PТ vmax=CXvmax2dТ16000,                                            (3.7)

где CX– аэродинамический коэффициент лобового сопротивления несущего троса;

vmax– максимальная скорость ветра, м/с;

dТ– диаметр несущего троса.

Результирующую нагрузку, даН/м, на несущий трос в режимах максимального ветра находим по формуле

qТ=g2+PT vmax2,                                                  (3.8)

где gТ– нагрузка от веса проводов контактной подвески, даН/м;

PТ– ветровая нагрузка на несущий трос в режиме максимального ветра, даН/м.

Для главных путей станции и перегона (CX=1,2 для троса)

PТ vmax=CXvmax2dТ16000

kВ''=0,95 PТ vmax=1,2⋅23,7521116000=0,47 даН/мkВ''=1,15 PТ vmax=1,2⋅28,7521116000=0,68 даН/мkВ''=1,25 PТ vmax=1,2⋅31,2521116000=0,81 даН/м

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

Для прочих путей станции

kВ''=0,95 PТ vmax=1,2⋅23,7521116000=0,47 даН/м

Определяем результирующую нагрузку на несущий трос в режиме максимального ветра.

Для главных путей станции и перегона

kВ''=0,95 qТ=1,592+0,472=1,66 даН/мkВ''=1,15 qТ=1,592+0,682=1,73 даН/мkВ''=1,25 qТ=1,592+0,812=1,78 даН/м

Для прочих путей станции

kВ''=0,95 qТ=1,592+0,472=1,66 даН/м

  - Натяжение на проводах контактных подвесок

    - Натяжение контактных проводов, даН, принимают в зависимости от марки контактных проводов.

Для главных путей: БрФ-100 К=1300 даН

Для прочих путей: МФ-100 К=1000 даН

    - Натяжение в несущем тросе.

Натяжение в несущем тросе выбирают из таблицы в зависимости от типа подвески.

Для главных путей станции и перегона Тmax=Т0=ТV=1500 даН

Для прочих путей станции Тmax=1600 даН

TV=0,85⋅Tmax=0,85⋅1600=1360 даНТ0=0,8⋅Tmax=0,8⋅1600=1260 даН

  - Расчет длин пролетов для главных и второстепенных путей станции и перегона.

В курсовом проекте используются приблизительные формулы динамического расчета максимально допустимых длин пролетов:

на прямом участке пути:

lmax=2⋅KPК−PЭ⋅BК доп−γК+BК доп−γК2−a2,                           (3.9)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

на кривом участке пути:

lmax=2⋅2⋅KPK−PЭ+KR⋅BК доп−γК+a,                              (3.10)

где К– номинальное натяжение контактных проводов, даН;

PK vmax– ветровая нагрузка на контактные провода, даН/м;

BК доп– наибольшее допустимое горизонтальное отклонение контактных проводов от оси токоприемника в пролете:

BК доп=0,5 м– на прямых;

BК доп=0,45 м– на кривых;

a– зигзаг контактного провода:

a=0,3 м– на прямых;

a=0,4 м– на кривых;

R– радиус кривой, м.

Удельная эквивалентная нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного провода при их ветровом отклонении, даН/м.

PЭ=PKT−PTK−8KTl2⋅hu⋅PTqT+γT−γKT+K+10,6⋅Sср⋅KTgK⋅l2,                         (3.11)

где T– натяжение несущего троса в расчетном режиме, даН;

PT vmax– ветровая нагрузка на несущий торс, даН/м;

qT– результирующая нагрузка на несущий трос, даН/м;

l– длина пролета, м;

hu– конструктивная высота гирлянды изоляторов, м.

Средняя длина струны в средней части пролета, м

Sср=h−0,115⋅g⋅l2T0,                                                 (3.12)

где h– конструктивная высота подвески, м;

g– нагрузка от веса проводов контактной подвески, даН/м;

T0– натяжение несущего троса при безпровесном положении контактных проводов, даН.

Нагрузка от веса контактных проводов подвески, дпН/м, свободных от гололеда в расчетном режиме гололеда с ветром

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

gK=nK⋅gK+gГК,                                           (3.13)

gK=1⋅0,89+0=89 Н/м

    - Главные пути станции и перегона kВ''=0,95 РЭ=0

lmax=2⋅13000,52⋅0,5−0,01+0,5−0,012−0,32=93,67 м

Из условий токосъема принимаем lmax=70 м.

    - Перегон. Насыпь h<5 м. Прямая kВ''=1,15 РЭ=0

lmax=2⋅13000,76⋅0,5−0,01+0,5−0,012−0,32=77,38 м

Из условий токосъема принимаем lmax=70 м.

    - Перегон. Насыпь h>5 м. Прямая kВ''=1,25 РЭ=0

lmax=2⋅13000,9⋅0,5−0,01+0,5−0,012−0,32=71,19 м

Из условий токосъема принимаем lmax=70 м.

    - Прочие пути. Станция. Прямая. kВ''=0,95 РЭ=0

lmax=2⋅10000,52⋅0,5−0,01+0,5−0,012−0,32=82,16 м

Из условий токосъема принимаем lmax=70 м.

    - Перегон. Насыпь h<5 м. Кривая R1=550 м. kВ''=1,15 РЭ=0

lmax=2⋅2⋅13000,76+1300550⋅0,45−0,01+0,4=52,88 м

lmax<70 м, находим РЭ.

Средняя длина струны в середине пролета:

Sср=2,2−0,115⋅1,59⋅52,8821500=1,86 м

Удельная эквивалентная нагрузка:

PЭ=0,76⋅1500−0,68⋅1300−8⋅1500⋅130052,882⋅0,73⋅0,681,73+0,015−0,011500+1300+10,6⋅1,86⋅1500⋅13001,59⋅52,882=−0,062 даН/м

при PЭ=−0,062 даН/м

lmax=2⋅2⋅13000,76+0,062+1300550⋅0,45−0,01+0,4=52,71 м

Δ=52,88−52,7152,88⋅100%=0,32%

Принимаем lmax=52,71 м

    - Перегон. Насыпь h<5 м. Кривая R2=1600 м. kВ''=1,15 РЭ=0

lmax=2⋅2⋅13000,76+13001600⋅0,45−0,01+0,4=74,27 м

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

Из условий токосъема принимаем lmax=70 м.

Результаты расчетов сводим в таблицу.

Таблица 3.3– Длины пролетов для трассировки планов контактной сети.

| № п/п | Тип контактной подвески и место её расположения | kВ'' | Длины пролетов по расчету, м | Длины пролетов, принятые к разбивке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные пути. Станция. Прямая. | 0,95 | 93,67 | 70 |
| 2 | Перегон. Насыпь h<5 м. Прямая. | 1,15 | 77,38 | 70 |
| 3 | Перегон. Насыпь h>5 м. Прямая. | 1,25 | 71,19 | 70 |
| 4 | Прочие пути. Станция. Прямая. | 0,95 | 82,16 | 70 |
| 5 | Перегон. Насыпь h<5 м. Кривая R1=550 м. | 1,15 | 52,71 | 52 |
| 6 | Перегон. Насыпь h<5 м. Кривая R2=1600 м. | 1,15 | 74,27 | 70 |