Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

2. Основные данные проводов контактных подвесок

Таблица 2.1 – Основные данные проводов

| Данные проводов | Условные обозначения | Единицы измерения | Гл. пути станции и перегона |  | Прочие пути станции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Несущий трос | Контактный провод | Несущий трос | Контактный провод |
| Марка провода |  |  | ПБСМ-70 | БрФ-100 | ПБСМ-70 | МФ-100 |
| Расчетное сечение | Sр | мм2 | 69,9 | 100 | 69,9 | 100 |
| Нагрузка от веса провода | g | даН/м | 0,6 | 0,89 | 0,6 | 0,89 |
| Диаметр несущего троса | d | мм | 11 | - | 11 | - |
| Высота сечения контактного провода | H | мм | - | 11,8 | - | 11,8 |
| Шири сечения контактного провода | A | мм | - | 12,8 | - | 12,8 |

Средний диаметр контактного провода, мм, находим по формуле:

dср.=H+A2=11,8+12,82=12,3 мм                                 (2.1)

Для главных путей станции и перегона

dср.=12,3 мм

Для прочих путей станции

dср.=12,3 мм