Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

4. Схема питания и секционирования, её описание

ТП

I

3

2

З

П

Б

Ф1

Ф3

Ф5

А1

А2

5

Рисунок 4.1– Схема питания и секционирования контактной сети переменного тока.

Питание данной станции и прилегающих перегонов осуществляется от ТП по 3-м фидерам. По 1-му фидеру через линейный разъединитель Ф1 с моторным приводом, находящимся во включенном положении, получает питание перегон, прилегающий к станции слева. По 3-му фидеру через линейный разъединитель Ф3 с моторным приводом, находящимся во включенном положении, получает питание главный путь данной станции. По 5-му фидеру через линейный разъединитель Ф5 с моторным приводом, находящимся во включенном положении, получает питание перегон, прилегающий к данной станции справа.

Продольное секционирование выполняется со стороны ТП при помощи изолирующего сопряжения с нейтральной вставкой, с противоположной стороны при помощи изолирующего 3-х пролетного сопряжения, которое шунтируется продольными секционными разъединителями А1, А2 с ручным приводом, находящихся в отключенном состоянии и секционным разъединителем Б с моторным приводом, находящимся в отключенном состоянии.

Поперечное секционирование выделяет путь №3 в отдельную электрическую секцию за счет монтажа секционных изоляторов в съездах и получает питание через поперечный разъединитель П с ручным приводом, находящимся во включенном положении.

Путь №5, уходящий в тупик, предназначенный для погрузо-разгрузочных работ, отстоя ЭПС и осмотра крышевого оборудования, выделяют в отдельную электрическую секцию при помощи секционного изолятора, и получает питание через секционный разъединитель З с ручным приводом и заземляющими ножами, находящимся во включенном положении.