Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА И КОНТАКТНОГО ПРОВОДА

Измерение высоты сечения провода. Высоту оставшегося сечения контактного провода измеряют универсальным микрометром, комплектом измерительных скоб или индикаторным прибором с точностью до 0,01 мм. Результаты замеров заносят в Книгу состояния контактного провода дистанции контактной сети (форма ЭУ-85), где указывают дату замеров, номера опор, номера струн по счету километров и т. д. При двух контактных проводах записи замера ведут дробью: в числителе -левого, в знаменателе — правого провода относительно счета километров независимо от номера пути и направления движения поездов по нему. Значение высоты сечения контактного провода 8 мм и менее записывают в книгу красными чернилами.

Высоту сечения контактного провода измеряют у каждого фиксирующего зажима, в середине пролета, у питающих и стыковых зажимов, а также в точках с повышенным местным износом провода. Последовательность и места измерений указаны на рисунке цифрами.

В том случае, когда сделаны замеры с каждой стороны от зажима (всех типов), записывают меньшее значение высоты сечения провода. При шахматном расположении звеньевых струн измерения выполняют у зажима одного провода и рядом, в середине межструнового пролета второго провода.

На отходящих нерабочих ветвях сопряжений анкерных участков высоту сечения провода не проверяют.

Рисунок 7.1 – Последовательность замера высоты сечения контактного провода

Определение износа контактного провода. На основании замеров отдельно для каждого анкерного участка определяют среднее арифметическое значение высоты hср сечения контактного провода:

hср=1nhn,                                                 (7.1)

где n — число замеров.

При  этом  замеры  на  вставках  не учитывают.

В случае двух контактных проводов подсчет ведут раздельно для левого и правого провода:

hср.л=1nhлn; hср.п=1nhпn,                                 (7.2)

По среднему значению высоты провода, пользуясь таблицей износа для данной марки контактного провода (табл. 7.1), определяют среднюю площадь ΔS изношенной части каждого провода анкерного участка.

Таблица 7.1 – Таблица износа контактного провода

Например, для средней высоты провода hср = 8,45 мм марки МФ-100 средний износ составит ΔS = 27,2 мм2.

При двух контактных проводах среднюю площадь изношенной части определяют как сумму площадей износа левого и правого провода.

Например, при hср.л = 8,96 мм по табл. 7.1 ΔSЛ = 21,55 мм2; при hср. п =9,13 мм ΔSп =19,74 мм2. Средний износ двух проводов ΔScp = ΔSЛ + ΔSп = 41,29 мм2.

Из

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

нос контактного провода в пролете характеризуется коэффициентом неравномерности износа Кн, который определяют делением среднего износа провода в середине пролета ΔSср пр на средний износ провода у фиксатора ΔSф анкерного участка.

По результатам измерений определяют участки провода, износ которых превышает допустимые пределы. Такие участки подлежат обязательной замене.

Ри

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

УТЖТ. 1004. КП. Э-23. 03. ПЗ

сунок 7.2 – Средняя площадь изношенной поверхности контактного провода