Технология работы железнодорожных станций

Среднее время нахождения вагона на станции:

АСУ, используемые в управлении работой станций

- АСОУП – оперативное управление перевозками;

- КСАУСС – сортировочная станция;

- АСУГС – грузовая станция;

- АСУПС – пограничная станция;

- АСУКП – контейнерный пункт;

- Диспарк – дислокация парка вагонов;

- Дислок – дислокация локомотивов;

- Дискон – дислокация контейнеров.

Для связи с ИВЦ рабочие места работников станций оборудуются комплексом устройств (АРМ)

В АСУ на базе ИВЦ решаются следующие задачи:

- обеспечение станции точной информацией о подходе поездов и вагонов (ТГНЛ)

- подготовка состава к расформированию (составление сортировочного листка, определение очередности расформирования составов)

- учет наличия и расположения вагонов на путях станции (ведение накопительных ведомостей)

- составление натурных листов на отправляемые поезда

- текущее планирование работы станции (планирование поездообразования)

- передача информации о составах отправляемых поездов на станции их расформирования

- оперативных подсчет показателей работы каждой дежурной смены

- протоколирование всех операций с поездами и вагонами, ведение ГИР

- ведение форм статистического учета и отчетности по работе станции

Обеспечение устойчивой работы станции

Устойчивая работа – это такое состояние станции (инфраструктуры),при котором поезда принимаются и отправляются по графику без задержек.

Для обеспечения такого состояния станции должны соблюдаться следующие условия:

- Темп обработки в ПП ≥ темп прибытия

- Темп расформирования ≥ темп прибытия

- Темп формирования ≥ темп накопления

- Темп обработки в ПО ≥ темп накопления

- Темп отправления ≥ темп накопления

Темп – это число поездов (событий) за единицу времени (час), как величина обратная продолжительности и величины интервала операций (, , , , , , )

Последствия нарушения условий

- При нарушении условий 1 и 2 все пути парка приема заполняются поездами, стоящими в очереди на обработку бригадами ПТО и расформирование и прием поездов на станцию прекращается

- При нарушении условия 3 пути сортировочного парка заполняются накопленными составами, роспуск с горки прекращается

- При нарушении условий 4 и 5 парк отправления заполняется готовыми составами, но ведет также к заполнению составами сортировочного парка, прекращению работы горки и неприему поездов на станцию.

Возможные меры повышения темпов работы

- Увеличение числа групп в бригадах ПТО или числа бригад в парке приема

- Освобождение горочных локомотивов от формирования, осаживания и других операций не связанных с расформированием поездов

- Выделение дополнительных локомотивов на расформирование поездов

- Применение более производительных способов маневров (толкачами вместо осаживания)

- Выделение дополнительных локомотивов на формирование поездов

- Увеличение числа групп в бригадах ПТО парка отправления или числа бригад ПТО

- Выделение дополнительных поездных локомотивов, бригад и ниток графика для вывоза поездов

Оптимизация работы станции

- Оптимизация означает улучшение станционных процессов для достижения максимальной эффективности работы станции.

- Эффективность работы станции оценивается величиной простоев вагонов на станции.

- Максимальная эффективность в работе станции достигается при соответствии ее технического оснащения фактическому объему работы.

На основе моделирования работы для каждой станции можно построить график зависимости , который называют технической характеристикой станции.

- Вагонопоток величиной от  до  - является оптимальным для существующего технического оснащения станции, т.к. при этом станция работает в зоне минимальных простоев вагонов ().

- При увеличении вагонопотока до  и неизменном техническом оснащении время простоя возрастает до .

- Чтобы не допустить роста простоя вагонов необходимо заблаговременно модернизировать техническое оснащение в соответствии с ожидаемыми объемами работы, что отражается в новой технической характеристики

.

Интенсификация работы станций

- Чтобы станция работала в оптимальном режиме (с минимальными простоями) требуется систематическая работа по приведению ее технологии и технического оснащения в соответствии с возрастающими объемами работы.

- Освоение возрастающих объемов работы возможно как за счет строительства дополнительных путей, парков, горок (экстенсивный путь), так и за счет лучшего использования имеющейся инфраструктуры (путь интенсификации).

Основные направления интенсификации:

- Ускорение технологических операций ()

- внедрение более современных технических средств

- внедрение современных инновационных технологий

- повышение скоростей маневровых передвижений

- укрупнение бригад, занятых на обработке поездов

- Сокращение межоперационных перерывов ()

- ввод дополнительных локомотивов, бригад  ПТО

- выбор оптимальной специализации путей

- сокращение времени простоя на пересечениях враждебных маршрутов

- Сокращение простоев под накоплением ()

- установление очередности расформирования поездов с учетом завершения накопления составов

- планирование и организация уборок вагонов с грузовых пунктов и из ремонта с учетом завершения накопления

- отправление поездов повышенного веса и длины

- формирование групповых поездов вместо одногруппных

- Внестанционные мероприятия

- выделение дополнительных локомотивов для вывода поездов со с станции

- освобождение станции от части выполняемой ею работы

- предварительная сортировка вагонов на подходах к станции

- календарное планирование погрузки

Технология перевозочного процесса

Основу технологии перевозочного процесса на ж.д. транспорте составляют план формирования поездов (ПФ) и график движения поездов (ГД).

Последовательность разработки ПФ

- устанавливается прогнозируемое (по планам и заявкам грузоотправителей) количество тонн грузов (), подлежащих перевозке между станциями ж.д. на расчетный период (год, квартал, месяц).

- полученные грузопотоки переводятся в вагонопотоки () между станциями ее использования (). .

- выбирают направления следования вагонопотоков (картосхемы).

- выделяют расчетные полигоны с опорными станциями (А, Б, В, Г, Д) и составляют таблицы корреспонденции вагонопотоков между этими станциями.

Отправительская маршрутизация

Необходимые условия назначения маршрута:

- Суммарный суточный объем погрузки всех грузоотправителей, участвующих в организации отправительского маршрута, должен быть не меньше установленного числа вагонов в маршруте

- Суммарная выгрузочная способность за сутки у всех получателей груза, включаемого в маршрут, не меньше количества вагонов в маршруте

- Между станцией погрузки (или формирования) маршрута и станцией его назначения (или выгрузки) имеется хотя бы одна техническая станция, на которой по ПФ предусмотрена переработка вагонопотоков данного назначения.

Достаточное условие назначение маршрута: дополнительные затраты на организацию маршрута на станции отправления по сравнению с немаршрутным отправлением и на станции назначения, не должны превышать экономию в пути следования.

Техническая маршрутизация

Из вагонопотоков, не охваченных отправительской маршрутизацией, на сортировочных станциях формируются технические маршруты. Выбор варианта выделения технических маршрутов основан на сопоставлении затрат на накопление () и экономии в пути следования ().

Расчеты основаны на использовании условий

- Необходимые условия (НУ)

для струи АГ это условие

- Достаточное условие (ДУ)

для назначения АГ

- Общее достаточное условие (ОДУ)

для струи АГ это условие

Число возможных вариантов организации технических маршрутов:

Методы расчета плана формирования поездов

- Метод совмещенных аналитических сопоставлений (автор К.А. Бернгард)

Сущность метода заключается в последовательном отборе наиболее выгодных назначений. На основе сопоставлений экономии вагоночасов от проследования попутных станций без переработки и затрат на накопление по разработанной методике.

- Метод абсолютного расчета (автор А.П. Петров)

По всем возможным вариантам определяют показатели: затраты вагоночасов на накопление и переработку вагонов с использованием специальных расчетных таблиц. Показатели сводят в ведомость и выбирают лучший вариант. Недостаток - в ограниченном числе опорных станций (до 8 станций).

- Метод направленного перебора вариантов (автор А.И. Попов)

Метод базируется на положении теории множеств, что любое множество можно упорядочить. Множество вариантов ПФ представляется в виде графа вариантов. На вершинах графа определяют показатели, по которым выбирают лучший вариант.

- Метод последовательного улучшения плана (автор С.В. Дувалян)

Суть метода заключается в постепенном улучшении плана путем перехода от одного множества назначений к другому за счет дополнения его другими назначениями.

Существуют разновидности перечисленных методов, разработанные В.А. Кудрявцевым, А.Т. Осьмининым.