Передвижение

- Поездное

- Маневровое

Маневр – всякое внепоездное передвижение подвижного состава.

Маневровые средства

- Локомотивы

- Паровозы

- Тепловозы

- Электровозы (не используются в маневрах, т.к. необходим контактный провод)

- Лебедки

- Вагонотолкатели

- Ускорители-замедлители

Классификация маневров по назначению

- Расформирование состава – расстановка вагонов прибывшего поезда по путям накопления;

- Формирование состава – расстановка вагонов в составе поезда в соответствии с требованиями ПТЭ и ПФ;

- Прицепка и отцепка вагонов от состава с целью увеличения или уменьшения длины состава;

- Подача и уборка вагонов  - это перестановка вагонов со станционных путей на пункты погрузки – выгрузки и обратно после выполнения грузовых операций;

- Осаживание вагонов – продвижение вагонов с локомотивом сзади в пределах одного пути с целью их сцепления и освобождения нужного участка пути;

- Подтягивание вагонов – продвижение вагонов с локомотивом впереди с целью их сцепления и освобождения нужного участка пути.

Маневровые путевые устройства

- Сортировочная горка – вагоны движутся под воздействием силы тяжести самих вагонов, находящихся на уклоне пути

- Вытяжной путь – движение вагонов осуществляется с использованием силы тяги локомотива.

Сортировка вагонов на вытяжных путях

- Способ осаживания (рабочий цикл вытягивание – осаживание)

Самый непроизводительный способ

- Способ одиночных толчков (рабочий цикл толчок – оттягивание)

Время на маневры сокращается на 20-40% по сравнению с осаживанием.

- Способ серийных толчков (рабочий цикл серия толчков – оттягивание)

Время на маневры сокращается на 25-30% по сравнению с одиночными толчками и примерно в 2,5 раза по сравнению с осаживанием.

Толчок – это разгон состава до скорости 10-15 км/ч и резкое торможение в результате чего отцепленный предварительно вагон (отцеп) по инерции следует на путь назначения.

Оборудование тормозных позиций на сортировочной горке

- Немеханизированная горка

Торможение отцепов осуществляется с помощью переносных тормозных башмаков

Потребное количество башмаков для удержания состава:

Тормозные позиции оборудуются башмакосбрасывателеми.

- Механизированная и автоматизированная горка

Тормозные позиции оборудуются вагонными замедлителями.

Расположение вагонов на путях сортировочного парка после их роспуска с горки

Закрепление вагонов от ухода с путей

Условие равновесия сил, действующих на стоящий на пути вагон

Назначение железнодорожных станций.

Станции являются раздельными пунктами на железнодорожной линии и на них выполняются следующие виды операций:

- технические – прием, отправление и безостановочный пропуск поездов, расформирование и формирование поездов, прицепка-отцепка вагонов от поездов, подача-уборка вагонов на грузовые пункты, смена локомотивов и бригад, техническое обслуживание и ремонт вагонов.

- грузовые – погрузка в вагоны и выгрузка грузов, перегрузка грузов, сортировка мелких отправок.

- коммерческие – прием, взвешивание, хранение и выдача грузов, оформление перевозочных документов, пломбирование вагонов, осмотр вагонов в коммерческом отношении.

- пассажирские – посадка и высадка пассажиров, прием, хранение и выдача багажа и ручной клади, продажа и компостирование билетов.

Классификация железнодорожных станций

- По назначению

- сортировочные станции – располагаются в местах зарождения и погашения вагонопотоков. Основная работа – расформирование и формирование поездов.

- участковые станции – располагаются на концах ж.д. участков. Основная работа – пропуск и обработка транзитных поездов.

- грузовые станции – располагаются в местах массового зарождения и погашения грузопотоков. Основная работа – погрузка и выгрузка вагонов.

- пассажирские станции – располагаются в местах массового зарождения и погашения пассажиропотоков и на ней преобладают пассажирские операции.

П - промежуточные станции – располагаются внутри железнодорожных участков. Основная работа – это технические операции по пропуску поездов.

- По объему работы

- Внеклассные и 1 класса – крупные станции (сортировочные, участковые, грузовые и пассажирские);

- 2 и 3 класса – промежуточные станции;

- 4 и 5 класса – разъезды и обгонные пункты.

- Класс устанавливается по сумме балов, начисляемых за все выполняемые операции. В зависимости от класса устанавливается штат работников и размер заработной платы.

Техническое оснащение ж.д. станций

- Путевое развитие – железнодорожные пути для выполнения технических и грузовых операций;

- Устройства СЦБ и связи – для регулирования и управления движением (ЭЦ, МРЦ, радио, громкоговорящая связь);

- Маневровые устройства – для сортировки вагонов (горки и вытяжные пути);

- Грузовые устройства и механизмы – для выполнения и выгрузки вагонов (механизированные склады, площадки);

- Пассажирские устройства – для посадки и высадки пассажиров и их обслуживания (пассажирские платформы);

- Устройства для освещения, противопожарной безопасности, водоснабжения и др.

- Устройства для экипировки локомотивов и вагонов;

- Служебно-технические здания и сооружения (посты управления, хранения, бытовые помещения для работников и др.).

Схемы путевого развития станций

- Промежуточная станция

- Сортировочная станция

Схемы путевого развития станций

- Участковая станция

- Пассажирская станция