Исходные понятия и определения

- Эксплуатационная работа () – это перевозочный процесс, включающий весь комплекс операций по транспортировке груза от грузоотправителя до грузополучателя (маневровая работа по передаче вагонов к месту погрузки, уборка вагона и постановка его в состав поезда, формирование поезда, продвижение поезда по участку ж.д., расформирование  поезда на станции назначения, выгрузка груза из вагона и т.д.), а также по оформлению и пересылке перевозочных документов.

- Пропускная способность ж.д. линии () – число поездов, которое может быть пропущено по линии за сутки при данном ее техническом оснащении (число главных путей, технического состояния инфраструктуры, системы управления движением, типа графика движения, вида подвижного состава)

- Провозная способность ж.д. линии () – количество тонн груза, которое может быть перевезено по данной линии в течение года (при имеющейся пропускной способности и весовых нормах поездов).

- Перерабатывающая способность () – максимальное число вагонов, которое может быть переработано (принято, расформировано, сформировано и отправлено) на станции в течение суток.

- Рабочий парк вагонов () – это количество вагонов, которое необходимо подразделению железной дороги (станции) для выполнения заданного объема перевозок (достаточных показателях использования вагонов).

- Нерабочий парк вагонов – это вагоны, находящиеся в ремонте, в резерве, в аренде, а также используемые железной дорогой для своих нужд.

- Наличный парк вагонов – это вагоны рабочего и нерабочего парка.

- Эксплуатируемый парк локомотивов – это локомотивы, занятые на поездной и маневровой работе.

- Участок обращения локомотивов – часть ж.д. линии, в пределах которой поездное движение обслуживается локомотивами одного депо.

- Участок обслуживания локомотивной бригадой – это часть ж.д. линии, расположенная между станцией места проживания (дислокации) бригад и пунктом (станцией) их оборота.

- Железнодорожный участок – часть ж.д. линии, расположенная между двумя смежными участковыми или между участковой и сортировочной станциями.

- Перегон – часть ж.д. участка между двумя смежными станциями.

Важнейшие принципы организации перевозочного процесса

- Безусловное соблюдение требований безопасности движения (безопасность движения – это свойство транспортной системы находящейся в состоянии, когда отсутствует угроза жизни и здоровью пассажиров, обслуживающего персонала, потери перевозимых грузов, повреждения объектов инфраструктуры ж.д. и подвижного состава).

- Обеспечение сохранности перевозочных грузов и комфортных условий проезда пассажиров.

- Соблюдение установленных (договорных) сроков в доставки грузов и перевозки пассажиров.

- Обеспечение экономичности перевозок, выполнение перевозок с минимальными эксплуатационными затратами.

- Соблюдение требований техники безопасности работников, охраны труда и окружающей среды.

Основные документы регламентирующие эксплуатационную работу на железных дорогах РФ

- Устав железнодорожного транспорта РФ – устанавливает взаимную ответственность сторон, обязанности и права владельцев инфраструктуры, перевозчиков и клиентов ж.д. в процессе перевозок грузов и пассажиров.

- ПТЭ – правила технической эксплуатации железных дорог РФ (содержит обязанности работников ж.д., нормы содержания и порядок использования технических средств железных дорог, обеспечивающий БД и ТБ).

- ИДП – инструкция по движению поездов и маневровой работе на ж.д. РФ (регламентирует порядок приема, отправления и пропуска поездов по станциям и участкам, а также производства маневров, при безусловном обеспечении требований БД и ТБ).

- ИС – инструкция по сигнализации на ж.д. РФ (устанавливает систему видимых и звуковых сигналов, применяемых на ж.д. транспорте для передачи приказов и указаний)

- ГД – график движения поездов (графическое изображение расписания движения всех грузовых и пассажирских поездов, система организации поездопотоков).

- ПФ – план формирования поездов (система организации вагонопотоков устанавливает категорию формируемых поездов, станции их расформирования, а также назначения вагонов, включаемых в поезда).

- ТП – технологический процесс работы станции (устанавливает порядок выполнения и нормы времени на операции с поездами и вагонами).

- ТРА – техническо-распорядительный акт станции  (регламентирует порядок использования технических средств на станции).

- ТН – технические нормы работы железных дорог (система показателей, которые ежемесячно рассчитываются и задаются подразделениям ж.д. для выполнения).

- Приказы и инструктивные указания МИНТРАНСа, компании ОАО «РЖД» по различным направлениям деятельности в дополнение к перечисленным документам.

Схема расположения участков обращения локомотивов и локомотивных бригад

Основные показатели эксплуатационной работы

Показатели объема работы (количественные)

- , ваг – количество вагонов;

- , п – количество поездов;

- , локк – количество локомотивов;

- , ваг – погрузка, погружено вагонов;

- , ваг – выгрузка, выгружено вагонов;

- , тонн – отправлено грузов;

- , пасс – отправлено пассажиров;

- , тонн – вес груза;

- , км – длина линии;

- , км – эксплуатационная длина линии;

- , ваг - рабочий парк вагонов;

- , ткм – грузооборот;

- , вагкм – пробеги вагонов;

- , пасскм – пассажирооборот;

- , пкм – пробеги поездов;

- , локкм – пробеги локомотивов;

- , ткм/км – грузонапряженность линии;

Показатели качества использования технических средств транспорта

- , т/ваг – средняя статическая нагрузка вагонов;

- , т/ваг – средняя динамическая нагрузка вагонов;

- , км/сут – среднесуточный пробег вагона;

- , км/сут – среднесуточный пробег локомотива;

- , ткм нетто/вагон – производительность вагона;

- , т/локк – вес локомотива;

- , ткм брутто/лок – производительность локомотива;

- , сут – оборот вагона – это время, в течение которого вагон проходит полный цикл операций от окончания одной погрузки до окончания следующей погрузки (оно включает суммарное время нахождения вагона на станции погрузки, время в пути и на станции выгрузки);

- , км/ч – средняя ходовая скорость движения поезда по участку;

- , км/ч – средняя техническая скорость движения поездов по участку (учитывает время на разгоны и замедления);

- , км/ч – средняя участковая скорость движения поезда по участку (учитывает время на разгоны – замедления и стоянки поезда на промежуточных станциях);

- , км/ч – средняя маршрутная скорость движения(с учетом стоянок и на участковых и сортировочных станциях).