Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии!

Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему: Локальная вычислительная сеть ЗАО «Аплана Софтвер».

Цель данной работы заключалась в освещении и решении практических проблем построения локальной вычислительной сети.

В современном здании требуют прокладки кабеля многие системы, такие как телефонная и компьютерная сеть, пожарная и охранная сигнализация, система видеонаблюдения и контроля доступа. Для рациональной их реализации необходима единая среда передачи данных, которой будет являться структурированная кабельная система.

В России на сегодняшний день к сожалению нет национального стандарта, определяющего разработку СКС, поэтому в своей работе я опирался на международные стандарты(ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC11801).

Итак, постановка задачи.

Основная цель моей дипломной работы – составить проект ЛВС для ЗАО «Аплана Софтвер». Разрабатываемая ЛВС должна соответствовать принятым международным стандартам и обеспечить передачу всех видов информации (данные, голос, видео и т.п.) с учетом перспектив развития современных информационных технологий. Кроме того, данная  ЛВС должна обеспечить интеграцию и работоспособность всех элементов и систем.

После построения СКС в рамках дипломной работы рассмотрена реализация компьютерной сети, системы бесперебойного питания, систем резервного копирования и защиты информации.

В ходе проектирования мною было рассмотрено несколько вариантов архитектуры, и выбран вариант как оптимальный по стоимости, так и наиболее удобный с точки зрения последующего администрирования. На рисунке «Топологии ЛВС» представлены виды топологий и их достоинства и недостатки.

В проекте реализована традиционная топология звезды на основе неэкранированных 4-х парных кабелей UTP категории 5e, кроме того, используется архитектура одноточечного управления, то есть все коммутационное оборудование находится в одном месте - в помещении серверной. Расстояние от серверной до любого рабочего места не превышает максимально возможную длину кабеля, разрешенную стандартом для данного уровня иерархии.

Создаваемая СКС должна обеспечить функционирование компьютерной и телефонной сети, то есть на каждом рабочем месте монтируется информационная розетка с двумя розеточными модулями. Из соображений универсальности  внутренняя сеть телефонизации и внутренняя компьютерная сеть проектируется как единое целое, как часть СКС. Принадлежность розетки к компьютерной или телефонной сети определяется коммутацией. Схему компьютерной сети можно увидеть на рисунке «Структурная схема ЛВС».

В качестве корпоративного стандарта операционной системы для серверов и рабочих станций мною выбрана ОС Windows 2000 Server/Professional корпорации Microsoft. Эта версия поддерживает работу с большим объемом оперативной памяти и большим количеством процессоров. Она включает в себя средства организации кластеров и механизмы распределения нагрузки. Характеристики различных версий Windows 2000 приведены в дипломной работе.

В качестве системы резервного копирования выбран программный продукт ARCServe производства фирмы CA. Схема резервного копирования приведена на рисунке «Схема резервного копирования». ARCServe имеет клиент-серверную архитектуру, данные копируются на магнитную ленту.

Для обеспечения безопасности сети от попыток проникновения извне в проекте будет использован аппаратный комплекс межсетевого экран (IOS Firewall Feature Set) на базе устройства Cisco 2621 с использованием стандарта DES (Data Encrypting Standard). Для внутренней безопасности будут использованы средства шифрования данных с открытым ключом, встроенные в Windows 2000. Упрощенная схема шифрования с открытом ключом приведена на рисунке.

ИТАК, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.

Изучено большое количество специальной литературы. На основании полученных знаний составлен готовый к использованию проект. В проекте предоставлены необходимые расчеты и чертежи, спецификация оборудования и материалов, необходимых для построения ЛВС. Даны рекомендации по администрированию и сопровождению СКС. Кроме того, в рамках проекта рассмотрены реализация системы резервного копирования и методов обеспечения информационной безопасности. Наконец, было произведено тестирование данной системы, и по её результатам ЛВС принята в эксплуатацию.

В качестве дополнительных разделов в дипломном проекте присутствуют главы, посвященные безопасности и экологичности проектных решений – посмотрите рисунок искусственной освещенности помещения, а также присутствует организационно-экономическая часть – здесь мы увидем дерево целей создания ЛВС, а также основные технико-экономические показатели.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.