INCLUDE MACROS80.ASM

; ======================================================================

; ----------------------------------------------------------------------

;  Константы:

; ----------------------------------------------------------------------

;

; Адреса запуска программ в ОЗУ и ПЗУ

CONST:

RAM_BASE    EQU 04000h    ; Адрес запуска в ОЗУ

ROM_BASE    EQU 0F800h    ; Адрес запуска в ПЗУ

IO_BASE     EQU 0C8h      ; Адрес програмируемого интерфейса

CT_BASE     EQU 074h      ; Адрес таймера

; ----------------------------------------------------------------------

;  Программируемый интерфейс IO

; ----------------------------------------------------------------------

; Режимы работы программируемого интерфейса - биты байта состояния

IOSB_SETMODE    EQU 10000000b      ; IO STATUS BITS

IOSB_SETCBITS   EQU 00000000b

IOSB_AMODE0     EQU 00000000b

IOSB_AMODE1     EQU 00100000b

IOSB_AMODE2     EQU 01000000b

IOSB_A70IN      EQU 00010000b

IOSB_A70OUT     EQU 00000000b

IOSB_C74IN      EQU 00001000b

IOSB_C74OUT     EQU 00000000b

IOSB_BMODE0     EQU 00000000b

IOSB_BMODE1     EQU 00000100b

IOSB_B70IN      EQU 00000010b

IOSB_B70OUT     EQU 00000000b

IOSB_C30IN      EQU 00000001b

IOSB_C30OUT     EQU 00000000b

; Адреса портов программируемого интерфейса (IO)

IO_MODE_PORT    EQU IO_BASE+03h    ; Порт программирования IO

IO_C_PORT       EQU IO_BASE+02h    ; Порт C

IO_B_PORT       EQU IO_BASE+01h    ; Порт B

IO_A_PORT       EQU IO_BASE+00h    ; Порт A

; Константы для работы с IO

IO_MODE = IOSB_SETMODE+IOSB_AMODE0+IOSB_A70IN+IOSB_C74IN+IOSB_BMODE0

IO_MODE = IO_MODE+IOSB_B70OUT+IOSB_C30OUT

; ----------------------------------------------------------------------

;  Таймер CT:

; ----------------------------------------------------------------------

; Режимы работы таймеров - биты байта состояния

CTSB_TIMER0     EQU 00000000b      ; CT STATUS BITS

CTSB_TIMER1     EQU 01000000b

CTSB_TIMER2     EQU 10000000b

CTSB_STOP       EQU 00000000b

CTSB_LOWBYTE    EQU 00010000b

CTSB_HIGHBYTE   EQU 00100000b

CTSB_TWOBYTES   EQU 00110000b

CTSB_MODE0      EQU 00000000b

CTSB_MODE1      EQU 00000010b

CTSB_MODE2      EQU 00000100b

CTSB_MODE3      EQU 00000110b

CTSB_MODE4      EQU 00001000b

CTSB_MODE5      EQU 00001010b

CTSB_BINCODE    EQU 00000000b

CTSB_BINDECCODE EQU 00000001b

; Адреса портов таймера (CT)

CT_MODE_PORT    EQU CT_BASE+03h    ; Порт программирования CT

CT_TIMER2_PORT  EQU CT_BASE+02h    ; Таймер 2

CT_TIMER1_PORT  EQU CT_BASE+01h    ; Таймер 1

CT_TIMER0_PORT  EQU CT_BASE+00h    ; Таймер 0

; Константы для работы с таймерами

TIMER_MODE_PORT   EQU CT_MODE_PORT

TIMER_STATE_PORT  EQU IO_C_PORT

TIMER0_FREQUENCY  EQU 1000      ; Задание основного тактирования по T0, Гц

TIMER0_DELAY      EQU 2000000 / TIMER0_FREQUENCY

TIMER0_MODE = CTSB_TIMER0+CTSB_TWOBYTES+CTSB_MODE2+CTSB_BINDECCODE

TIMER1_MODE = CTSB_TIMER1+CTSB_TWOBYTES+CTSB_MODE0+CTSB_BINCODE

TIMER2_MODE = CTSB_TIMER2+CTSB_TWOBYTES+CTSB_MODE0+CTSB_BINCODE

; ----------------------------------------------------------------------

; Прочие константы

; ----------------------------------------------------------------------

; Константы для работы с нагревателем

HEATER_MODE_PORT  EQU IO_C_PORT

HEATER_STATE_PORT EQU IO_A_PORT

HEATER_ON         EQU 1

HEATER_OFF        EQU 0

; ======================================================================

; ----------------------------------------------------------------------

; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

; ----------------------------------------------------------------------

; См. входные параметры подпрограмм

ORG RAM_BASE             ; Эта программа находится в ОЗУ

mvi  a,IO_MODE       ; Инициализация контроллера ввода-вывода

out  IO_MODE_PORT

xra  a               ; Очистка аккумулятора

call Restart_Timer   ; Запуск таймера 0

; === Работа на участке 1 (dT=-50C, dt=5сек)

mvi  a,200                            ; Начальная температура

mvi  b,TIMER0_FREQUENCY * 5 SHR 4     ; Время регулировки 5 секунд

mvi  c,TIMER0_FREQUENCY * 5 AND 0FFh

mvi  d,TIMER0_FREQUENCY * 5 / 50 SHR 4    ; Время изменения T

mvi  e,TIMER0_FREQUENCY * 5 / 50 AND 0FFh ; на 1 градус

mvi  h,-1                             ; Уменьшать температуру

call reg

; === Работа на участке 2 (dT=0, dt=5сек)

mvi  a,150                         ; Начальная температура

mvi  b,TIMER0_FREQUENCY * 5 SHR 4  ; Время регулировки 5 секунд

mvi  c,TIMER0_FREQUENCY * 5 AND 0FFh

mvi  d,0FFh                        ; Время изменения температуры

mvi  e,0FFh                        ; велико (T = const)

mvi  h,0                           ; температура постоянна

call reg

; === Работа на участке 3 (dT=-100C, dt=2сек)

mvi  a,150                         ; Начальная температура

mvi  b,TIMER0_FREQUENCY * 2 SHR 4  ; Время регулировки 2 секунды

mvi  c,TIMER0_FREQUENCY * 2 AND 0FFh

mvi  d,TIMER0_FREQUENCY * 2 / 100 SHR 4    ; Время изменения температуры

mvi  e,TIMER0_FREQUENCY * 2 / 100 AND 0FFh ; на 1 градус

mvi  h,-1                          ; Уменьшать температуру

call reg

; === Отключение нагревателя

call Off_Heater

; === Завершение программы

hlt

; ----------------------------------------------------------------------

; Подпрограммы для работы с нагревателем

; ----------------------------------------------------------------------

;

; On_Heater и Off_Heater: включить и выключить нагреватель соответственно

; ВХОД: НЕТ

; ВЫХОД: НЕТ

; РЕГИСТРЫ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

; ФЛАГИ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

On_Heater:

push b

mov  b,a

mvi  a,HEATER_MODE_PORT

out  HEATER_ON

mov  a,b

pop  b

ret

Off_Heater:

push b

mov  b,a

mvi  a,HEATER_MODE_PORT

out  HEATER_OFF

mov  a,b

pop  b

ret

;

; Heater_Control: подпрограмма поддержки заданной температуры. Если

;   температура больше или равна заданной, выключает нагреватель,

;   иначе включает.

; ВХОД: a - заданная температура

; ВЫХОД: если нагреватель включен CF=1, иначе CF=0

; РЕГИСТРЫ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

; ФЛАГИ: CF

Heater_Control:

push b

mov  b,a

in   HEATER_STATE_PORT

cmp  b

jnc  Temperature_Is_Normal

call On_Heater

jmp  Exit_Heater_Control

Temperature_Is_Normal:

call Off_Heater

Exit_Heater_Control:

mov  a,b

pop  b

ret

; ----------------------------------------------------------------------

; Подпрограммы для работы с таймерами

; ----------------------------------------------------------------------

;

; Restart_Timer - запуск таймера на отсчёт N отрезков.

; ВХОД: a - номер таймера

;       b,c - число отрезков для отсчёта для таймеров 1 или 2

; ВЫХОД: НЕТ

; РЕГИСТРЫ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

; ФЛАГИ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

Restart_Timer:

push psw

jnz  IsTimer1

mvi  a,TIMER0_MODE           ; Инициализация таймера 0

out  TIMER_MODE_PORT

mvi  a,TIMER0_DELAY AND 0FFh ; Ввод младнего байта величины задержки

out  CT_TIMER0_PORT

mvi  a,TIMER0_DELAY SHR 4    ; Ввод старшего байта

out  CT_TIMER0_PORT

jmp  Exit_Restart_Timer

IsTimer1:

dcr  a

jnz  IsTimer2

mvi  a,TIMER1_MODE

out  TIMER_MODE_PORT

mov  a,c

out  CT_TIMER1_PORT

mov  a,b

out  CT_TIMER1_PORT

jmp  Exit_Restart_Timer

IsTimer2:

dcr  a

jnz  Exit_Restart_Timer

mvi  a,TIMER2_MODE

out  TIMER_MODE_PORT

mov  a,c

out  CT_TIMER2_PORT

mov  a,b

out  CT_TIMER2_PORT

Exit_Restart_Timer:

pop  psw

ret

; Check_Timers - проверить, не было ли срабатывания таймера

; ВХОД: НЕТ

; ВЫХОД: если сработал таймер 1, установит бит 1 аккумулятора,

;        если таймер 2 - бит 2 (т.е. 1 - таймер 1, 2 - таймер 2)

;        кроме того, если таймер сработал, установит флаг CF

; РЕГИСТРЫ: a

; ФЛАГИ: CF

Check_Timers:

stc

push b

push psw

in   TIMER_STATE_PORT

ani  11000000b

jnz  TimeOut

pop  psw

pop  b

cmc

ret

TimeOut:

rlc          ; Rotate bits to positions 0 and 1

rlc

mov  b,a

pop  psw

mov  a,b

pop  b

ret

; ----------------------------------------------------------------------

; Подпрограмма регулирования температуры

; ----------------------------------------------------------------------

;

; Reg: регулирование температуры

; ВХОД: a   - начальная температура

;       b,c - тактов таймера 0 до окончания регулирования

;       d,e - тактов таймера 0 до изменения уставки по T

;       h   - направление изменения T -  +1, -1 или 0

; ВЫХОД: НЕТ

; РЕГИСТРЫ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

; ФЛАГИ: НЕ ИЗМЕНЯЕТ

Reg:

push b              ; Сохранить все основные регистры

push d

push h

push psw

push psw            ; Запустить таймер 2 на счёт времени

mvi  a,2            ;  регистры b,c уже установлены, см. ВХОД

call Restart_Timer

pop  psw

push d              ; Регистровую пару (d,e) поместить в (b,c)

pop  b

mov  d,a            ; Store temperature in d

T_Changed:

mvi  a,1            ;  Таймер 1...

call Restart_Timer  ;  ... запустить на подсчёт времени до новой уставки

Reg_Next:

mov  a,d            ; Восстановим уставку T

call Heater_Control ; Подрегулируем температуру

call Check_Timers   ; Проверим, не сработал ли таймер

jnc  Reg_Next

cpi  1

jnc  Exit_Reg       ; Если сработал таймер 2 (ВРЕМЯ) - на выход

mov  a,d

add  h              ; Иначе изменим уставку по температуре,

mov  d,a            ; сохраним её

jmp  T_Changed      ; и перезапустим подсчёт времени уставки

Exit_Reg:

pop  psw            ; restore general registers

pop  h

pop  d

pop  b

ret

ENDALL