- Расчёт показателей вспомогательных двигателей СЭУ

Для выбора рационального режима работы дизель-генераторов предварительно выполняется расчёт изменения их параметров при работе по нагрузочной характеристике (табл. 5.1).

Показатели вспомогательных двигателей на долевых режимах могут быть определены с помощью следующих зависимостей.

Долевая эффективная мощность:

Pe=Pен⋅σ.

Эффективный КПД на долевом режиме:

ηe=3600⋅(1+Δηe)⋅PeQн⋅be⋅[Peн+η⋅(Pe−Peн)].

Удельный расход топлива на режиме:

bеe=3600Qн⋅ηe.

Часовой расход топлива:

Bде=bеe⋅Pe.

Среднее эффективное давление на режиме:

pмe=0,24⋅Pe⋅τтπ⋅D2⋅S⋅ne⋅z,

где	τт – коэффициент тактности дизеля (τт=2 – для четырёхтактных, τт=1 – для двухтактных);

z=6 – число цилиндров;

D=0,12 м – диаметр цилиндра;

S=0,14 м – ход поршня.

Таблица 5.1

Расчёт параметров вспомогательных двигателей по нагрузочной характеристике

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| марка дизеля | 6Ч12/14 |  |  |  |  |  |
| номинальная эффективная мощность Pен, кВт | 58,8 |  |  |  |  |  |
| номинальная частота вращения ne, мин-1 | 1500 |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива be, кг/(кВтч) | 0,269 |  |  |  |  |  |
| механический КПД на номинальном режиме η | 0,86 |  |  |  |  |  |
| диаметр цилиндра D, м | 0,12 |  |  |  |  |  |
| ход поршня S, м | 0,14 |  |  |  |  |  |
| число цилиндров z | 6 |  |  |  |  |  |
| тактность τт | 2 |  |  |  |  |  |
| РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| доля номинальной эффективной мощности σ | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| долевая эффективная мощность Pe, кВт | 58,8 | 52,9 | 47 | 35,3 | 23,5 | 17,6 |
| адаптивная поправка к КПД Δηe | 0 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,08 | -0,11 |
| эффективный КПД на долевом режиме ηe | 0,315 | 0,316 | 0,307 | 0,279 | 0,239 | 0,211 |

Продолжение табл. 5.1

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход топлива bee, кг/(кВтч) | 0,269 | 0,268 | 0,276 | 0,303 | 0,354 | 0,401 |
| часовой расход топлива Bде, кг/ч | 15,8 | 14,2 | 13 | 10,7 | 8,32 | 7,07 |
| среднее эффективное давление pмe, МПа | 0,495 | 0,446 | 0,396 | 0,297 | 0,198 | 0,149 |

По результатам расчётов необходимо построить графики изменения показателей вспомогательных двигателей при работе их по нагрузочной характеристике (рис. 3).

Определяем наиболее экономичный режим работы дизель-генератора (режим с bee=bee  min) и значения параметров на этом режиме:

Pe=54кВт; ηe=0,317; bее=0,267 кг/(кВтч); Bде=14,5 кг/ч; pме=0,455 МПа.