Лекция 3

Уравнения Максвелла. Дифференциальные

уравнения электромагнитного поля.

3.1. Первое уравнение Максвелла.

3.2. Второе уравнение Максвелла.

3.3. Третье уравнение Максвелла.

3.4. Четвертое уравнение Максвелла.

3.5. Закон сохранения заряда в дифференциальной форме.

3.6. Таблица уравнений ЭМП.

1. Интегральные уравнения не позволяют получать информацию об электромагнитных процессах в каждой точке пространства. Они дают усредненные решения полей в пространстве.

2. Хорошо развитый аппарат математических решений позволят переходить от интегральной формы к дифференциальным решениям.

Впервые переход от интегральных уравнений к дифференциальным сделал Максвелл.

3.1. Первое уравнение Максвелла  является дифференциальной формулировкой закона полного тока:



H dl = Iпол  ;       Iпол = Iпр + Iсм

L                              

Iпол =  полн dS  ;  пол = пр + см     (3.1.1.)

S

S - опирается на контур L.

           

H dl =  полн dS                          (3.1.2.)

L                   S

Используем теорему Стокса:

                       

H dl =  rot H dS =  полн dS      (3.1.3.)

L                    S                              S

Равенство сохраняет силу по любой поверхности, опирающейся на контур L, отсюда следует, что подынтегральные функции равны.

                                            

rot H = полн ; пр = E - дифференциальная                                         форма закона Ома.        

см = ∂D∂t

rot H =  E + ∂D∂t - первое уравнение Максвелла. (3.1.4.)

Физический смысл 1-го уравнения Максвелла.

Источниками вихревых магнитных полей являются токи проводимости и токи смещения.

3.2. Второе уравнение Максвелла  является дифференциальной формулировкой закона электромагнитной индукции:

                    

E dl = -   ∂Β∂tdS ;                  (3.2.1.)

L          S               

 rot E dS = - ∂Β∂t dS                (3.2.2.)

S                             S



rot E = - ∂Β∂t           - второе уравнение Максвелла. (3.2.3.)

Физический смысл.  Вихревое электрическое поле  создается переменным магнитным полем.

3.3. Третье уравнение Максвелла  является дифференциальной формулировкой теоремы Гаусса для электрических полей.

  

D dS = Q                              (3.3.1.)

S

Воспользуемся теоремой Остроградского-Гаусса, которая   позволяет     осуществить    переход       от



поверхностного интеграла П (D) к объемному интегралу от (div D):

                  

D dS =     div D dV        (3.3.2.)

S                         V

Запишем правую часть уравнения (3.3.1.) для объемного заряда. Объединим два выражения:

# Q =   dV

V



 div D dV =   dV      

v                              v



div D =     -   третье уравнение Максвелла. (3.3.3.)

Физический смысл.   Источниками электрического поля (векторов Е и D) являются заряды с плотностью .

3.4. Четвертое уравнение Максвелла   является дифференциальной формулировкой теоремы Гаусса для магнитных полей:

 

B dS = 0   ;                         (3.4.1.)

S



div B = 0      - четвертое уравнение  Максвелла.          (3.4.2.)

Физический смысл.  Дивергенция вектора В в любой точке пространства равняется нулю, т.е. - источников нет (магнитные заряды в природе отсутствуют). Нет ни стыков, ни источников.

3.5. Закон сохранения заряда в дифференциальной форме:

δпрdS=−V∂ρv∂tdV

Используем теорему Остроградского-Гаусса:



 div пр dV = -  ∂ρv∂tdV  

v                                   v

                                                                                                                (3.5.1.)

div пр = - ∂ρv∂t - это уравнение является следствием из предыдущих уравнений

3.6. Таблица интегральных и дифференциальных уравнений электромагнитного поля.

Материальные уравнения cреды.

       

D = a E      Все эти уравнения являются обобщением в математической форме опытов всего человечества об  электромагнитных явлениях. Они не доказываются и не выводятся - это результат опытов.

       

B = a H

         

пр =  E

        

см = D / t

| Интегральные уравнения электромагнитного поля | Дифференциальные уравнения электромагнитного поля. Уравнения Максвелла |
| --- | --- |
| 1.Закон полного тока:   H dl = Iпр + Iсм L 2.Закон электромагнитной индукции:    E dl = -  ∂Β∂tdS L S 3.Теорема Гаусса для электрических полей:  SD dS = Q 4.Теорема Гаусса для магнитных полей:   SB dS = 0 5.Закон сохранения заряда   пр dS = -  ∂ρv∂tdV S V |   rot H  E + ∂D∂t    rot H = пр + см  rot E = - ∂Β∂t  div D =   div B = 0  div пр = - ∂ρv∂t |