Лекция 7

Плоские электромагнитные

волны

7.1. Понятие  волнового процесса.

7.2. Плоские волны в идеальной среде.

7.3. Плоские волны в реальных средах.

7.4.Распространение волнового пакета. Групповая скорость.

7.5. Поляризация ЭМВ.

7.1. Понятие волнового процесса.

Мир, в котором мы живем, - мир волн. Чем характеризуется мир волн, волновых процессов ?

Волновой процесс имеет следующие характерные признаки:

- Волновой процесс всегда переносит энергию и импульсы. Нас интересуют волновые процессы ЭМВ.

- Конечная скорость всех волновых процессов. В случае ЭМВ - это скорость света.

- Независимость волновых процессов друг от друга. В этой комнате существуют поля самых разных частот, поля р/станций, света и т.д.

- Волновые процессы, различные по физической природе, описываются одним и тем же математическим аппаратом.

Под  волновым процессом понимают возмущение некоторой величины в пространстве, перемещающееся с конечной скоростью, переносящее мощность без переноса вещества.

7.2. Плоская ЭМВ в идеальной среде.

Под плоской ЭМ волной понимают волновой процесс, у которого составляющие электрического и магнитного полей изменяются в одинаковой фазе в плоскости перпендикулярной направлению распространения.

          

(7.2.1.)      rot H = j a E          Используем для анализа

                      1 - е и 2 - е уравнения

(7.2.2.)      rot E = - j a H        Максвелла

Источники, создающие плоские волны не входят в эти уравнения. Мы рассматриваем волновые процессы в дальней зоне, т.е.   в    пространстве   за        пределами

   

зарядов  и токов. Решим уравнения относительно Е и Н.



Из уравнения (7.2.1.) выразим Е и подставим в (7.2.2.):

                        

E = (1jωεa) rot H

               

(1jωεa) rot (rot H) = - ja H

                        

rot rot H = grad div A - 2 H

                       

grad div H - 2 H = 2 aa H



т.к.     div H = 0 - четвертое уравнение Максвелла

       

2 H + k2 H = 0 однородное волновое ур-е Гельмгольца (7.2.3.)

k2 = 2aa

Точно    так    же    из    второго   уравнения получаем



уравнения для вектора Е:

- 

2 E + k2 E = 0 - однородное волновое ур-е Гельмгольца (7.2.4.)

В развернутом виде запишем уравнения:

(∂2Η∂x2) +(∂2Η∂y2) +(∂2Η∂z2) + k2 H = 0           (7.2.5.)

Решать  такое  уравнение  трудно. Предположим, что источник ЭМ колебаний находится очень далеко от той области, где рассматриваем волны.

y

М2

М1

z

r1

r2

r3

х

М3

источник

r1  r2  r3

т.к.  источник очень далеко, то расстояния до точки можно считать одинаковым. Из  физического смысла задачи, можно утверждать, что изменения полей по координате  y, х нет, т.е.:

∂∂х=∂∂х = 0

(∂2Η∂Ζ2) + k2 H = 0                      (7.2.6.)

Для плоской ЭМВ волновое уравнение упрощается. Решение уравнения:

H(z) = A e - jkz + B e jkz      в обычной форме

H(z,t) = e jt (A e - jkz + B e jkz)  если поле зависит от времени.

          

H(z,t) = h      означает, что поле векторное.

          

H(z,t) = h [A e j(t-kz) + B e j(t+kz)]       (7.2.7.)

Выделим составляющую поля c амплитудой А:

           

Ha(z,t) = h A e j(t-kz)  -  в комплексной форме.

(7.2.8.)

Выделим из комплексного выражения действительную часть:

                                      

Haреал(z,t) = Re Ha(z,t) = h A cos(t - kz)          (7.2.9.)

z

t=t1

t=t2

НАреал

(z, t)

z1   z2

Фотография процесса в момент времени t = t1, t = t2. С какой скоростью перемещается фронт с одинаковой фазой ? Выясним это:

Ф1 = t1 - kz1     ;      Ф2 = t2 - kz2         (7.2.10.)

Прибор регистрирует одинаковую напряженность, надо потребовать, чтобы Ф1 = Ф2

t1 - kz1 = t2 - kz2

k (z2 - z1) =  (t2 - t1)

z2−z1t2−t1=ωk= Vф - называется фазовой скоростью волны.

k =   a a

Vф = 1εаμа- зависит от свойств среды,

где распространяется ЭМВ.

0 = 8,85*10 –12 Фм,     0 = 4*10-7 Гм,

V = 3*108 мсек(7.2.11.)

 - называют пространственную периодичность волнового процесса.

 - это длина пути, которую проходит фронт с одинаковой фазой за период, или- это есть расстояние, которое проходит фазовый фронт за 1 период.

z

ℓ = 

z1

z2

t-соnst

в т. Z1               Ф1 = t - kz1

в т.    Z2            Ф2 = t - kz2

Ф1 - Ф2 = 2

z2 - z1 = 2πk= 

k = 2πλ        - волновое число

Vф = ωk=2πfλ2π= f      если в вакууме, то

Vф = c

Vф = f                                                                              (7.2.12.)

Выясним связь напряженностей Е и Н в ЭМВ:

             

rot H = j  a E

               

rot E = - j  a H

Спроектируем уравнение на оси координат:

.          .          .

                i          j          k

rot H =            ∂∂х       ∂∂y      ∂∂z

Hx        Hy       Hz

-(∂Ηy∂z) = ja Ex

∂Ηx∂z= ja E;     ∂∂x=∂∂y=0

0 = ja Ez



Ez = 0

-(∂Ηy∂z) = - ja Hx    ,      0 = - jaHz

∂Ηx∂z = - j a Hy     ,      Hz = 0                                   (7.2.13.)

В ЭМВ отличны от нуля только две составляющие в плоскости  плоскости распространения:

-(∂Ηy∂z) = jaEx

j k Hy = ja Ey

ΕхΗу=kωεa=ωεaμaωεa=μaεa=Zc              (7.2.14.)

Это лишний раз подчеркивает, что сферические волны излучателя в дальней зоне превращаются в плоские ЭМВ.

   

Ориентация векторов Е и Н.

               

Для плоской ЭМВ Е всегда  Н.



Покажем, что величина Е Н = 0:

                 

E H = E H cos (E H) = 0

(i Ex + j Ey) (i Hx + j Hy)

ExHx + EyHy = Zc HyHx - ZcHxHy = 0

Ex = Zc Hy      ;                 Ey = - Zc Hx

     

E    H       всегда в плоской ЭМВ

    

H = y0 A e j(t-kz)               общая запись

                                      плоской ЭМВ.

H = x0 A Zc e j(t-kz)                                                                (7.2.15.)

Поскольку в рассматриваемой задаче рассматривается только один источник, то учитываем только волну с амплитудой А. В пространстве имеются

   

2 взаимно перпендикулярных поля ( Е и Н). Как определить направление переноса энергии ?

х

у

z

Η

                     

Пср = (12) Re [E H*]

Итоги:                           

- Составляющие Е и Н лежат в плоскости перпендикулярной направлению распространения и изменяются в фазе (там где max Е там max Н, и наоборот)

- Отношение ΕхΗу= Zc  определенная величина в случае вакуума  Zc = 120 . Плоская ЭМВ однородная.

- Амплитуды Е и Н не зависят от поперечных координат.

- У плоской ЭМВ   Ez = 0  , Hz = 0.

7.3. Плоские волны в реальных средах.

Предыдущий анализ относился к идеальным средам. В реальных средах часть энергии будет теряться в среде, значит амплитуда волны будет убывать.  Любая реальная среда - набор связанных зарядов (диполей), могут быть и свободные заряды.

Часть энергии переходит в тепло. Количественно опишем процесс.

В  реальных средах, при гармонических воздействиях проницаемости величины комплексные:

 = `a - j a``

 = a` - j a``                                (7.3.1.)

Все рассуждения и результаты сохраняют силы, но параметры а а - комплексные.

Амплитудные соотношения.

С этой целью рассмотрим, что представляет собой волновое число в реальной среде:

____          _________________

k =   aa =   (a`- ja``)(a`- ja``) =  - j    (7.3.1.)

поскольку величины  а  и а - комплексные, то  k - тоже величина комплексная. К каким последствиям это может привести ? Рассмотрим волновой процесс:

                                   

H (z,t) = y0 A e j(t-kz) = y0 A e t-(jz) =



z

e-z

Н

= y0 A e   e j(t-                               (7.3.3.)

Параметр   получил название коэффициента затухания.  - фазовая постоянная - вещественная часть волнового числа.

Vф =  /       в реальных средах     Λ=2πβ        (7.3.4.)

Понятие  было введено для идеального диэлектрика. Если затухание мало, то можно выбрать точки, где поля отличаются по фазе на 2  и считать, что  это . Если затухание очень велико, периодичность процесса теряет смысл (соленая вода), понятием  можно пользоваться условно.

Количественная оценка.

Рассмотрим поведение амплитуды в точках:

в т. Z1      H(Z1) = A e - 1

в т. Z2     H(Z2) = A e - 2

Изменение

a = 20 lg (Ηz1Ηz2) = 20 lg (Αe−αz1Αe−αz2) =

= 20 lg e  2- 1 = 20  (Z2 - Z1) lg ℓ

Z2 - Z1 = ℓ

a = 8,69  l      [дБ]                       (7.3.5.)

во столько раз, пересчитанных в дБ уменьшилась амплитуда поля .

Под глубиной проникновения поля понимают расстояние, на котором амплитуда поля убывает в е раз

   

(вектор Е и Н).

Изменение поля Н = A e - . На расстоянии равном глубине проникновения в точке Z = 0, Н1 = А

в т. Z = 0       H2 = A e - 

Η1Η2= е = е -    ;       0 = 1

0 = 1α                                             (7.3.6.)

Фазовые соотношения

Воспользуемся понятием “характеристическое сопротивление cреды”

____       ________________

Zc =  μаεа=  a` - ja``/ a`- ja``=Zc e j          (7.3.7.)

в реальных средах Zc величина комплексная. Поведение

  

Е и Н в реальной среде:

         

H(z,t) = y0 A e -  e j(t-

          

E(z,t) = x0 A Zc e -  e j(t- =



= x0 A Zce -   e j(t-             (7.3.8.)

Модуль характеристического сопротивления означает отношение амплитуд между электрическим и магнитным полями, а фаза характеристического сопротивления показывает величину сдвига фаз между

                                                 

Е и Н. В реальных средах всегда Е и Н сдвинуты на некоторую величину.

Волновой процесс в реальных средах



z

y

x

Н

-е-z

Расчет коэффициента затухания и

фазовой постоянной в реальной среде

Проведем расчет для частного случая, широко используемого на практике.

Реальная cреда не магнитный диэлектрик.

a = a`- ja``      ;      a = a`- j0 =                                                     (7.3.9.)

(почва, вода)

Порядок расчета:

1) Из общих выражений для k:

____________

k =  - j =   (a`- ja``) a`                                                             (7.3.10.)

Выделим вещественную и мнимую часть. Для этого левую и правую часть возведем в квадрат, т.к. надо избавиться от радикалов:

2 - 2 j - 2 = 2a`a ` - j2a``a`

Два комплексных числа тогда равны, когда равны и вещественные и мнимые части.

 2 - 2 = 2 a`a`



 2  = 2 a``a`

2 a`a` = q  - обозначим

2 a``a` = 2 a`a εа''εа'= q tg 

εа''εа'= tg                              (7.3.11)

 2 - 2 = q    ;       = qtgΔ2β



 2  = q tg

2 - (q24β2) tg2 - q = 0

4 - q2 - (q24) tg2 = 0

2 = q2±q24+q24tg2Δ

Какой знак взять  + или - ?

Исходя из физического смысла оставляем только +, т.к.  - будет отрицательная.

2 = q2(1 +  1 + tg2)

 =   εа'μа'2( 1 + tg2  + 1)              (7.3.12)

для  решение аналогичное:

 = εа'μа'2(1+tg2Δ−1)                   (7.3.13)

Выводы:

1. По определению   Vф = ωβ

Vф = 2εа'μа'1+tg2Δ8520+1

tg  = εa''εa'=σωεa'

Vф зависит от частоты. Встретились с явлением дисперсии. Зависимость Vф от f называется дисперсией. Идеальная среда не обладает дисперсией.

 = 0    -   идеальная среда

  0    -   реальная

Рассмотрим поведение ЭМВ в двух случаях:

1) Среда с малыми потерями, малым затуханием:

tg  << 1

_____

 =   a`a`                                   (7.3.14.)

 совпадает с волновым числом для идеального диэлектрика с параметрами а, а.

Для  :

________

 1 + tg2   1 + (12) tg2  - разложение в ряд

_____

 1 + x   1 + x2

 =  εа'μа'2tg =(ωtgΔ2)  a`a`

чем  >  tg , тем  > .                                   (7.3.15)

2) Среда с большими потерями.

tg  >> 1

 =  εа'μа'2tg

 = 

 =  = εа'μа'2σεа'ω=ωμа'σ2ω=ωа'μσ2

tg  = σωεа'

 =  = ωμа'σ2                           (7.3.16.)

0 = 1α=2ωμа'σ

Пример:

Определить во сколько раз уменьшается амплитуда волны на расстоянии равном длине волны (в среде с большими потерями).

e  = e = e  = e  = 540 раз

7.4. Групповая скорость плоских волн

Все реальные сообщения занимают определенный спектр частот и возникает вопрос, какой реальный сигнал передается ?





1              2        3

В реальных средах, каждая гармоническая составляющая передается со своей скоростью  1 2 3. С какой скоростью передается сигнал ?

Рассмотрим простой случай, когда сообщение состоит из двух гармонических сигналов:

1 = A cos (1t - k1 Z)

2 = A cos (2t - k2 Z)                               (7.4.1.)

Рассмотрим сложение двух сигналов:

 = 1 + 2 = A [cos (1t - k1 Z) + cos (2t - k2Z)]

 = 2A cos ((1 -ω22) t - (k1 -k22) Z) *

*cos ((1 +ω22) t - (k1 +k22) Z)

ω1−ω22=            ω1+ω22 = 0

k1−k22=  k            k1−k22=  k0

  <<  0                         k << k0

 = 2 A cos  ( t -  k Z)    cos  (0t - k0Z)   (7.4.2.)

-----------------------   -------------------

описывает медленно описывает быстро изменяющийся   волновой процесс.

t



При оценке скорости реальных сигналов, специалисты рассматривают скорость переноса max энергии. Рассмотрим с какой скоростью изменяется в пространстве фронт max амплитуд.

в т.  Z1 , t1     Ф1 =  t1 -  kZ1  ,

в т.  Z2 , t2     Ф2 =  t2 -  k Z2

Ф1 = Ф2     t1 -  kz1 =  t2 - k Z2

k (Z2 - Z1) =  (t2 - t1)

z2−z1t2−t1=ΔωΔk=Vгр

ΔωΔk= Vгр          dωdk                               (7.4.3.)

Vгр по физическому смыслу характеризует скорость перемещения огибающей сигнала. С движением огибающей связано перемещение энергии, поэтому с групповой скоростью связано перемещение энергии:

Vгр  c             Vф >< c

Vф  связана с изменением состояния, а не с переносом энергии.

Vф - скорость изменения состояния фазового фронта.

Пример:                             Лампочки последовательно загораются, изменение скорости состояния загорания может сколько угодно большой.

7.5. Поляризация плоских электромагнитных волн

Под поляризацией будем понимать заданную в

        

пространстве ориентацию вектора Е или Н. Различают 3 вида      поляризации:        линейную    (вектор Е и Н ориентирован   всегда вдоль    одной    линии    прямой),

         

круговую поляризация (вектор Е или Н вращается по кругу), эллиптическую поляризация (вектор Е или Н вращается по эллипсу).

Возьмем два ортогональных колебания:

Ех = А cos (t - kz)

Ey = B cos (t - kz + )             (7.5.1.)

 - показывает сдвиг во времени, они не совпадают по фазе.

Что получится в результате сложения двух ортогональных колебаний ?

1)  А  В  амплитуды разные, а сдвиг фаз равен 0.

А         Х

y                                  ( = 0)

_____    ___________

в                              E =  E2x + E2y =  A2 + B2 cos (t-kz)



 = arctg ΕуΕх= arctg (ВА)                                                                               (7.5.2.)

Сложение двух ортогональных линейно- поляризованных колебаний, изменяющихся в одной фазе, но с разной амплитудой дает линейно- поляризованное колебание ориентированное под некоторым углом.

2)     А = В  ;     =  (/2)

Два ортогональных колебания по определению:

 = arctg (ΕуΕх) = arctgсosωt−kz±π2cosωt−kz=

= arctg  tg (t - kz) =  (t - kz)

Сложение двух ортогональных линейно- поляризованных колебаний изменяющихся с одинаковой амплитудой и фазой со сдвигом  /2  дает вращающее колебание (колебание с круговой поляризацией).

Q

___________     _____________________________

E =E2x+E2y=A2cos2 (t - kz) + A2sin2 (t - kz) = A

E = A

Направление вращения определяется опережением или отставанием по фазе.

3) В общем случае, когда А  В, и фазы разные, вектор

       

Е или Н вращается по эллипсу.

Любую волну с линейной поляризацией можно представить в виде двух волн с круговой поляризацией, имеющих разное направление.

1                  2                 3                   4                 5

Явление поляризации широко используется на практике. Все  приемные устройства (служебная связь - вертикальная поляризация, в России прием ТВ на горизонтальную поляризацию, вертикальная поляризация - режим передачи, горизонтальная - режим приема. Круговая поляризация широко используется в радиолокации.