Охрана труда

Изм

№ докум

Лист

Подпись

Дата

Разработал

Консультант

Руководитель

Н. Контроль

..

Игнатьев Д.В..

Потапова З.В.

РТК.0.130405 01 ОПИ-07/11А ПЗ

Литера

Лист

Листов

juhилиЛистов

Охрана труда

ОПИ-07/11А

7.1. Основные сведения

На обогатительный фабриках организацию производства строят по принципу создания наиболее благоприятных условий для рационального использования оборудования и рабочего времени в интересах роста производства, повышения производительности труда и создания его нормальных условий. Это особенно важно в связи с внедрением на обогатительных фабриках высокопроизводительного оборудования, которое должно быть максимально использовано во времени.

Научная организация труда – это организация труда, основанная на достижениях науки и передовом опыте, систематически внедряемых в производство. Научная организация труда позволяет наиболее эффективно соединить технику и людей в едином производственном процессе и обеспечивает повышение производительности труда, сохранение здоровья человека и постепенное превращение труда в первую жизненную необходимость.

Сформулированы следующие основные направления НОТ:

- Разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда;

- Улучшение организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров;

- Совершенствование организации и обслуживания рабочих мест;

- Рационализация трудового процесса, внедрение передовых приемов и методов труда;

- Совершенствование нормирования труда;

- Внедрение рациональных форм и методов материального и морального стимулирования;

- Укрепление дисциплины труда;

- Улучшение условий труда.

7.2. Техника безопасности, промышленная санитария

и элетробезопасность

Система технических мероприятий и средств, предупреждающих воздействие на рабочих опасных производственных факторов, называется техникой безопасности, а система гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов, - производственной санитарией.

Главной задачей техники безопасности является профилактика производственного травматизма на основе исследований производственных процессов и безопасных приемов труда.

Учитывая специфику на обогатительных фабриках, их насыщенность современными высокопроизводительными агрегатами, всем рабочим и инженерно-техническим работникам обогатительных фабрик необходимо не только изучать и хорошо знать требования техники безопасности, инструкции и правила, но и обеспечивать их строгое выполнение.

Для предупреждения несчастных случаев большое значение имеет инструктаж по безопасным методам работ при эксплуатации и ремонте оборудования.

В соответствии ГОСТом проводятся следующие виды инструктажа:

- вводный инструктаж всех принимаемых на работу проводят инженер по охране труда, и работник пожарной охраны и газоспасательной службы, если такая имеется на предприятии.

- первичный инструктаж на рабочем месте проходят все работники, вновь поступившие на работу и прошедшие вводный инструктаж, переведенные из одного цеха в другой, а также переведенные с одной работы на другую в одном и том же цехе.

- периодический инструктаж проходят все работающие не реже чем через 6 мес. Его цель – повысить уровень знаний инструкций по охране труда.

- внеочередной инструктаж проводится при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации оборудования, нарушении работникам требований безопасности труда, перерывах в работе свыше 60 дней.

- повседневный инструктаж проводится с работниками перед производством труда.

Производственные процессы, ведущееся в цехе, относятся к процессам, выполняемым при неблагоприятных метеорологических условиях при напряженной физической работе. Так как цех мокрый, предусмотрены помещения для сушки рабочей одежды и обогрева работающих.

К числу санитарно-бытовых помещения для удовлетворения санитарных и бытовых нужд трудящихся относятся: помещения для приема пищи, гардеробные, душевые, уборные, умывальные, курительные, прачечные, питьевого водоснабжения.

Здания санитарно-бытовых комбинатов примыкают непосредственно к производственным зданиям цеха. Бытовые помещения имеют изолированный выход, т.е. располагаются таким образом, чтобы не проходить через производственное помещение, но возможно ближе к рабочим местам.

Места отдыха устанавливают в виде кабин, в которых устанавливают скамьи со спинками. В эти кабинки подается питьевая вода.

Основные промышленные санитарные требования:

- проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию фабрик необходимо осуществлять в соответствии с требованиями «Санитарных правил для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых», «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий», утвержденных Минздравом России;

- на всех вновь вводимых и реконструируемых объектах фабрик должны быть эффективные системы вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и кондиционирования воздуха, обеспечивающие санитарные условия на рабочих местах и соответствующие действующим нормативам и проектам;

На каждой фабрике должны быть организованы службы по эксплуатации и контролю санитарно-технических систем и назначены ответственные лица.

на обогатительных фабриках должны быть разработаны мероприятия по систематическому улучшению условий труда на рабочих местах. Сроки приведения всех рабочих мест в соответствие с действующими нормами устанавливаются по согласованию с органами санитарного надзора; рабочих, занятых обогащением полезных ископаемых, обеспечивают спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим»;

- вентиляцию и отопление производственных зданий проектируют в соответствии с требованиями «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий». Параметры воздушной среды во всех производственных помещениях обогатительной фабрики с постоянным или длительным (более 2 ч) пребыванием людей должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-87.

- в помещениях, где располагаются оборудование с большой открытой водной поверхностью (флотационные машины, классификаторы, отсадочные машины и др.), необходимо предусмотреть устройства, обеспечивающие организованный сток конденсата;

- в цехах, где предусматривается мокрая уборка полов, а также во всех цехах с мокрым технологическим процессом полы должны быть с водонепроницаемым покрытием. Уклон полов для стока воды должен быть не менее 0,02 (1,8о). На основных проходах уклоны полов не должны превышать 0,04 (2,6о) и служебных проходах – не более 0,1 (6о).

- дробилки, транспортные ленты для подачи руды и промежуточных продуктов, места пересыпки и загрузки их в оборудование (питатели, агрегаты для сушки, электростатические и электромагнитные сепараторы, пеноприемные желоба флотомашин, емкости с растворами реагентов и др.) следует оборудовать укрытиями с аспирационными системами или системами гидрообеспыливания, работы которых должна быть сблокирована с производственным оборудованием. Блокировка устройств системы должна обеспечивать включение их за 3-5 мин до начала работы и включение их не ранее чем через 5 мин после остановки оборудования или работы без нагрузки.

- для оборудования, генерирующего вибрацию (дробилки, мельницы, грохота и др.), должен быть использован комплекс строительных, технологических и санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение вибрации до требований ГОСТа «ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности». Основное технологическое оборудование, создающее шум повышенных уровней (грохоты и др.), необходимо снабжать отдельными звукоизолирующими ограждениями, соответствующими требованиям стандарта «ССБТ. Шум. Общие требованиями безопасность».

По условиям электробезопасности различают электроустановки с напряжением до 1000 В включительно и с напряжением свыше 1000 В. Электродвигатели мельниц, дробилок, насосов (например, насосов 12ГРК) работают при напряжении 6000 В, а электродвигатели классификаторов, магнитных сепараторов, дешламаторов и другого оборудования – при напряжении 380 В. Все электроустановки опасны для жизни и здоровья обслуживающего персонала, поэтому каждый рабочий должен хорошо знать и выполнять все требования ПТЭ (Правил технической эксплуатации) и ПТБ (Правил технический безопасности) электроустановки. Необходимость строгого соблюдения правил безопасности обусловлена и тем, что помещения обогатительной фабрики относятся к категории особо опасных. Особая опасность помещений характеризуется наличием в них токопроводящей пыли, токопроводящих полов и повышенной влажностью.

К обслуживанию электроустановок должны допускаться обученные лица, имеющие удостоверение по профессии и соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. Эксплуатация электродвигателей разрешается только при наличии специальных сетчатых ограждений, исключающих возможность прикосновения к токоведущим частям.

На каждом пусковом аппарате должна быть четкая подпись, указывающая технологический номер включающейся установки.

При необходимости проведения ремонтных работ электродвигатель должен быть остановлен, а на приводе выключателя вывешен плакат: «Не включать – работают люди».

Ремонтные работы разрешаются только при наличии специальной бирки. Положение о бирочной системе должен знать и выполнять каждый машинист мельниц.

Металлические корпуса установок, которые при нормальной работе не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним в результате нарушения изоляции, должны быть заземлены.

Отступления от Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок запрещены.

7.3. Меры безопасности при обслуживании технологического и

транспортного оборудования

Для предупреждения производственного травматизма технологическое оборудование устанавливают в производственных помещениях в соответствии с действующими правилами, обеспечивая свободный проход к оборудованию для его обслуживания и ремонта.

При установке оборудования в производственных помещениях соблюдают минимальные расстояния между смежным оборудованием и от стен.

Расстояние между выступающими частями машин, фундаментов, ограждений и стенами зданий, с учетом укрепленных на них трубопроводов, должно быть не менее: 1,5м для основных проходов; 1 м для рабочих проходов; 0,7 м для рабочих проходов между стеной и машиной и для местных сужений; 0,6 м для проходов к бакам, чанам и резервуарам для их обслуживания и ремонта. Минимальная ширина проходов, предназначенных для транспортирования крупных сменных узлов и деталей во время ремонта оборудования, должна на 1,2 м превышать их максимальный размер.

Передвижение работающих по фабрике допускается только по предусмотренным для этого проходам, лестницам и площадкам. Перелезать через трубы, желоба, барьеры и прочие устройства не разрешается.

Все площадки для обслуживания оборудования, переходные мостики и лестницы должны быть прочными, устойчивыми и снабжены перилами высотой не менее 1 м с перекладиной и сплошной обшивкой понизу перила на высоту 0,14 м.

Рабочие площадки, расположенные на высоте более 0,3 м, должны быть ограждены перилами и снабжены лестницами.

Площадки для обслуживания оборудования и ступени лестниц должны быть выполнены таким образом, чтобы на них не задерживались влага и грязь.

Угол наклона лестниц к рабочим площадкам и механизмам зависит от условий эксплуатации (при постоянной эксплуатации – не более 45о, при посещении 1 - 2 раза в смену – не более 60о, а в зумпфах и колодцах – до 75о).

Во всех случаях ширина лестниц должна быть не менее 0,6 м, высота ступеней – не более 0,3 м, ширина ступеней – не менее 0,25 м. Металлические ступеньки лестниц и площадки должны выполняться из рифленого металла.

Как правило, предусматривают кнопочное управление оборудованием. Кнопки располагают на высоте 1 – 1,5 м над уровнем пола рабочего места при обслуживании стоя и 0,6 – 1,2 м – при обслуживании сидя. Пульты и панели управления располагают в местах с хорошим обзором обслуживаемого агрегата и прилегающих е нему участков. Для оповещения о пуске, остановке и нарушениях режима работы обслуживаемых агрегатов используют световую и звуковую сигнализацию.

Все движущиеся части машин и механизмов, ременные и другие передачи должны быть ограждены, чтобы исключить доступ к ним во время работы. Ограждение должно быть надежно закреплено. Вращающие части (валы, муфты, шкивы, барабаны и т. п.) должны иметь сплошные или сетчатые ограждения с ячейками размером не более 25 на 25 мм. Для барабанов конвейеров допускается сетчатое ограждение с размером ячейки не более 40 на 40 мм.

Перед пуском в работу оборудования, находящегося вне зоны видимости, должен быть подан звуковой предупредительный сигнал продолжительностью не менее 10 с, а затем после паузы (не менее 30 с) – второй сигнал продолжительностью 30 с.

Кроме того, о пуске такого оборудования оповещают по громкоговорящей связи с указанием его наименования и технологической нумерации.

7.4. Мероприятия по снижению запыленности и загазованности на

обогатительной фабрике

Способы борьбы с пылеобразованием на обогатительных фабриках и связанные с ними мероприятия можно подразделить на следующие группы: создание условий переработки и обогащения, исключающих большое пылеобразование (минимальный по длине транспорт, минимум перегрузок, устранение переизмельчения при грохочении, дроблении, обогащении, небольшая скорость воздуха и т.д.); подавление пыли в местах ее образования, исключающее поднятие её в воздух (орошение, воздействие связывающими пыль веществами); устранение выбросов в рабочее пространство из укрытий пылевоздушный смеси; тщательный отсос образовавшейся в укрытиях пылевоздушной смеси.

В технологических процессах устранение большого пылеобразования достигается применением малопылящего оборудования. Так, следует применять дробилки, материал в которых дробится раздавливанием и раскалыванием, а не ударом и истиранием.

При выборе грохотов следует учитывать, что вибрационные и резонансные грохоты энергично встряхивают материал и сильно пылят, а валковые пылят меньше, чем барабанные, и т.д.

Сокращение мест перегрузок, уменьшение высоты перегрузок и скорости движения материала в местах перегрузок уменьшают пылеобразование. При загрузке бункеров следует устраивать спиральные спускные желоба, при выгрузке из бункеров применять малопылящие питатели. Создание в бункерах небольшого вакуума устраняет выход из них пылевоздушной смеси. Непрерывная работа оборудования фабрики и замена трансмиссией редукторной передачей уменьшают образование промышленной пыли. Увлажнение материала сильно влияет на пылеобразование. Так, увеличение влажности порошка шамота от 0,02 до 4 % уменьшает пылеобразование в 58 раз; увеличение влажности сухих кварцитов на 1 – 2 % подавляет пылеобразование в 9 – 10 %.

При увлажнении материалов следует учитывать их смачиваемость. К хорошо смачивающимся водой материалам следует отнести кварц, полевой шпат, магнетит, слюду и другие окисленные ископаемые; к слабо смачивающимся веществам относятся тальк, графит, пирит, антрацит и целый ряд других материалов.

Главные мероприятия по борьбе с пылеобразованием и загрязнением рабочих пространств – хорошая аспирация обогатительных фабрик, хорошая изоляция пылящих мест от рабочих, постоянная чистота фабрик, правильный подвод свежего воздуха на рабочие места. А также немаловажную роль играет работа самих вентиляционных установок, т.е. во время работы технологического оборудования все основные приточно-вытяжные вентиляционные установки фабрики должны работать непрерывно.

На рабочих местах необходимо систематически контролировать состояние атмосферы и принимать меры по устранению её запыленности.

7.5. Пожарная безопасность

Ответственность за противопожарное состояние предприятия и цехов возложена на руководителей этих предприятий и цехов.

Для каждого производственного помещения разрабатываются противопожарные инструкции, которые должны быть внимательно изучены рабочими и служащими, и строго выполняться в процессе производства.

Территория предприятия и помещения цехов должны содержаться в чистоте, а проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и источникам водоснабжения – в исправном состоянии.

Должны быть определено число и места хранения пожароопасных жидкостей и веществ, установлен строгий порядок сбора промасленных обтирочных материалов в металлические ящики с крышами и их своевременное удаление из цеха.

Проходы, выходы, коридоры, лестницы должны содержаться в исправном состоянии и ничем не загромождаться.

Спецодежда должна храниться в специально предназначенных для этих целей помещениях. Оставление после работы спецодежды у рабочих мест не допускается.

Все цехи, мастерские, склады и другие помещения должны быть снабжены первичными средствами пожаротушения, установленными на специальных щитах, и обеспечен свободный доступ к ним.

Цехи, склады, мастерские должны быть обеспечены материальными наглядной противопожарной агитации с учетом особенностей технологического процесса.

7.7. Защита от шума и вибрации

На обогатительной фабрике основным из вредных влияний является шум механического происхождения, возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или конструкций в целом, распространяющийся в воздушной среде от источника возникновения до места наблюдения.

Целью установления допускаемых значений шумовых характеристик машин является:

- обеспечение условий труда, при которых шум, воздействующий на работающих, не должен превышать предельно допускаемых уровней;

- получение объективных данных о шумовых характеристиках машин, позволяющих проектным организациям рассчитывать ожидаемый шумовой режим в производственных помещениях;

- оценка конструктивного совершенства и качества изготовления машин точки зрения безопасности труда по их шумовым характеристикам. Шум на фабрике характеризуется как постоянный широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной октавы.

Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:

- средства и методы коллективной защиты;

- средства индивидуальной защиты.

Главным является подавление шума в источнике, а затем необходимы меры, предупреждающие его распространение. Уменьшение шума от соударения металлических частей машин достигается заменой металлических деталей неметаллическими, с этой целью используют искусственную техническую кожу, пластические массы и другие материалы. Для ослабления шума агрегатов в источнике применяют ряд других мероприятий:

- замену ударных действий безударными;

- замену возвратно-поступательных движений деталей агрегатов вращательными движениями;

- уменьшение ударов в сочленениях деталей и устранения неправильного сочленения деталей (перекосов);

- смазка соударяющихся деталей вязкими жидкостями и заключение в жидкостные, масляные и другие ванны вибрирующих и создающих шум деталей;

- замена подшипников качения подшипниками скольжения;

- ограничение скорости обтекания деталей агрегата воздушными и газовыми струями;

- заключение в изолирующие кожухи шумящие узлы агрегатов

Качественные и количественные критерии и показатели неблагоприятного воздействия вибрации на человека в процессе труда устанавливаются санитарными нормами, правилами и другими нормативными документами Минздрава. Воздействие вибрации на человека классифицируется:

- по способу передачи вибрации на человека;

- по направлению действия вибрации;

- по временной характеристики вибрации.

В качестве факторов, влияющих на степень и характер неблагоприятного воздействия вибрации, должны учитываться:

- риски (вероятности) проявления различных патологий вплоть до профессиональной вибрационной болезни;

- показатели физической нагрузки и нервно-эмоционального напряжения;

- влияние сопутствующих факторов, усугубляющих воздействие вибрации (шум, влажность);

- длительность и прерывистость воздействия вибрации;

- длительность рабочей смены.

Показатели вибрационной нагрузки на оператора формируются из следующих параметров:

- виброскорость (уровень виброскорости)

- диапазон частот;

- время воздействия вибрации.

Оценка вибрационной безопасности труда должна производиться на рабочих местах технологической операции. Основным способом обеспечения вибробезопасности является применение вибробезопасных машин.

Вибробезопасность труда на предприятиях должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации машин и ведения технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их назначениями;

- поддержанием технического состояние машин, параметров технологических процессов, своевременного проведения планового и предупредительного ремонта машин;

- совершенствованием режимов работы машин и элементов производственной среды, исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны, введением ограждений, предупреждающих знаков, окраски, сигнализации, блокировки;

- улучшением условий труда;

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятной воздействие вибрации на человека;

- санитарно-профилактическими и оздоровительными мероприятиями, предусмотренными рекомендациями Минздрава.

7.9. Охрана окружающей среды

К основу мероприятию по охране окружающей среды на фабриках алмазной промышленности России является организации системы бессточных водохранилищ для складирования хвостов. Такие системы характеризуются практически полным водооборотом, отсуствием сброса в открытые водостоки, а также отсутствием фильтрационных потерь благодаря устройству ограждающих дамб мерзлотного типа. Производственные стоки алмазоперерабатывающих фабрик в целом пригодны для полного оборотного водоснабжения при некоторых мероприятиях по кондиционированию воды и регулированию реагентного режима в процессах пенной сепарации.

Кондиционирование заключается в осветлении и умягчении оборотной воды, подаваемой на пенную сепарацию, и доочистке концентрата от солей химическим методом с помощью щелочных осадителей для процесса электрохимической сепарации. Установки по кондиционированию воды размещаются в помещениях фабрик и являются составной частью технологии соответствующих процессов обогащения.

Бессточная система оборотного водоснабжения организуется по схеме: обогатительная фабрика – хвостохранилище – обогатительная фабрика. При этом в водном балансе хвостохранилища образуется избыток в объеме воды из-за необходимости использования свежей воды на доводочных операциях обогащения. Избыток аккумулируется в хвостохранилище в течение всего периода эксплуатации. Накапливание излишков воды в хвостохранилище предпочтительнее по сравнению со сбросом и предварительной их очистки не только по условиям охраны окружающей среды, но и в экономическом отношении.

В зимний период уровень воды в хвостохранилище поддерживается постоянным за счет подледного складирования хвостов. Вода, вытесняемая хвостами, сбрасывается в пруд-накопитель и в насосную станцию оборотной воды.

Летом вода из накопителя поступает на фабрику через станцию оборотной воды или обратно в хвостохранилище, освобождая тем самым объем для зимнего периода.

За летний период дамба хвостохранилища должна наращиваться намывов до отметок, обеспечивающих прием перекачиваемой из накопителя воды, складирования хвостов и естественного стока с поверхности, включая половодье следующего года.

Для повышения эффективности осаждения шламов применяют коагуляционный метод. Этот метод заключается в том, что в осветляемую воду добавляют полиакриламид в целях ускорения осаждения взвесей. Полиакриламид выступает в роли ситетического органического флокулянта.

Очистка сточных вод методом электрокоагуляции основана на них электролизе с использованием металлических анодов, подвергающихся элетролитическому растворению. Вследствие растворения анодов вода обогащается соответствующими ионами, образующими затем в нейтральной и слабощелочной среде гидроксид железа (II), который под воздействием растворенного в воде кислорода переходит в гидроксид железа (III). В результате осуществляется процесс коагуляции, аналогичный обработке воды соответствующими солями железа. Однако в отличие от применения солевых коагулянтов при электрокоагуляции вода не загрязняется сульфатами или хлоритами, содержание которых в очищенной воде лимитируется как при сбросе ее в открытые водоемы, так и при повторном использовании в системах промышленного водоснабжения.

Электрокоагуляция применяется главным образом для удаления из сточных вод нерастворенных тонкодисперсных примесей, образующих в воде различные коллоидные системы. Значительно реже этот метод применяется для удаления из воды частично растворенных примесей.

Основными преимуществами электрокоагуляционного метода по сравнению с реагентными являются компактность установки, относительная простота ее эксплуатации и сокращение реагентного хозяйства. Применение электрокоагуляции предпочтительно при обработке сточных вод, расход которых не превышает 50-80 м3/ч, в условиях нехватки производственных площадей, а также на предприятиях, расположенных в отдельных и бездорожных районов.

Для очистки промышленных сильнозагрязненных вод, содержащих большое количество поверхностно-активных т твердых частиц, целесообразно сочетать флотационные, гравитационные, механические и другие методы. При использовании флокулянтов необходимо обеспечить условия, предотвращающие декструкцию молекул флокулянта и разрушение образующих с их помощью флоккул и аэрофлокул.

Для очистки промышленных вод на фабрике применяется электрохимический метод водоподготовки, основанный на принципах электролиза водных систем. Изменение характеристик воды происходит в электролизерах бездиафрагменного типа. Аппарат представляет собой замкнутый корпус, в объем которого подается исходная вода. Внутри корпуса установлен блок электродов, через которые пропускается постоянный ток.

К природоохранным мероприятиям следует так же отнести использование нетоксичных реагентов в соответствующих операциях обогащения. До недавнего времени при доводке алмазных концентратов применялся метод разделения в тяжелых суспензиях, где в качестве суспензии использовалась высокотоксичная жидкость Клеричи, имеющая в своем составе таллий.

В настоящее время процесс разделения алмазосодержащих концентратов в тяжелых суспензиях заменен другими процессами, в частности, рентгенолюминесцентной сепарацией.