Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.5.ПЗ

3.5. Расчёт производственных площадей.

При проектировании молочных заводов площади помещений основного производственного назначения определяют в зависимости от габаритов технологического оборудования, площадок обслуживания машин и аппаратов, размеров проходов, проездов, расстояния от стен и колон здания до оборудования и рассчитывают путём умножения суммарной площади оборудования на коэффициент запаса площади:  К=45.

Сводная таблица расчета площади технологического оборудования.

Таблица 3.5.1

| № п/п | Наименование оборудования | Габаритные Размеры, мм | Площадь единицы оборудования, м2 | Количество единиц оборудования | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центробежный насос В2 ОРА-2 | 480×330 | 0,2 | 5 | 1 |
| 2 | Роторный насос НРМ-5 | 652×300 | 0,2 | 4 | 0,8 |
| 3 | Весы СМИ-500 | 800×500 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 4 | Ванна П6-ОРМ-1 | 2280×1860 | 4,2 | 1 | 4,2 |
| 5 | Резервуар для молока В2-ОМВ-2,5 | 1426×1640 | 2,3 | 1 | 2,3 |
| 6 | Резервуар для сливок Г6-ОПА-60 | 1520×1510 | 23,2 | 1 | 23,2 |
| 7 | Сыродельная ванна В2-ОСВ-5 | 6200×2130 | 13,2 | 1 | 13,2 |
| 8 | Сыродельная ванна Д7-ОСА-1 | 3900×1600 | 6,2 | 1 | 6,2 |
| 9 | Пастеризационно-охладительнпая установка ОПЯ-2,5 | 4300×3000 | 12,9 | 1 | 12,9 |
| 10 | Фильтр А1-ОШФ | 1300×300 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| 11 | Гомогенизатор А1-ОГМ-2,5 | 925×600 | 0,6 | 1 | 0,6 |
| 12 | Резервуар для промежуточного хранения смеси мороженого сливочного перед фризерованием В2-ОМВ-2,5 | 1426×1640 | 2,3 | 1 | 2,3 |
| 13 | Резервуар для промежуточного хранения смеси мороженого пломбир перед фризерованием В2-ОМВ-6,3 | 2324×2260 | 5,3 | 1 | 5,3 |
| 14 | Фризер Б6-ОФШ | 2130×1236 | 2,6 | 2 | 5,2 |
| 15 | Линия фасовки и закаливания мороженого М6-ОЛВ | 5470×3600 | 19,7 | 1 | 19,7 |
| 16 | Фруктопитатель |  | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 17 | Линия фасовки и закаливания мороженого Л5-ОЭК | 3075×2535 | 7,8 | 1 | 7,8 |
|  |  |  |  |  | 85,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.5.ПЗ

Площадь цеха рассчитывается по формуле:

Sцеха=  Sоборуд.×45.

Sцеха=85,5×4=342 м2.

Задаёмся сеткой колон 6×12=72 м2. Тогда количество строительных прямоугольников составит:

Sобщ. 72=34272=4,8  6 квадратов

2400050=480 мм

1800050=360 мм