Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.7.ПЗ

3.7. Микробиологический   и технохимический контроль производства мороженого.

Микробиологический контроль производства мороженого.

Микробиологический контроль производства мороженого включает в себя контроль сырья, смеси до и после пастеризации, в процессе хранения, контроль готовой продукции.

Количество бактерий, оставшихся в смеси после пастеризации, зависит от исходной обсемененности смеси до её пастеризации и составляет от 20 до 100 клеток в     1 мм. Состав остаточной микрофлоры пастеризованной смеси: молочно-кислые стрептококки, микрококки, термофильные палочки, споровые бактерии.

Мороженое контролируют на присутствие:

- БГКП (коли-титр) не допускается в 0,01 г.

- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1·105

- Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы – не допускаются в 25г.

- S. Aureus – не допускаются в 1,0 г.

- L. Monocytogenes – не допускаются в 25 г.

Микробиологический контроль сырья и готовой продукции.

Таблица 3.7.1

| Исследуемые объекты | Название анализа | Откуда берут пробу | Периодичность контроля | Развед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Молоко сырое | Редуктазная проба | Средняя проба молока и сливок от каждого поставщика | 2-3 раза в месяц |  |
| 2.Сливки | Редуктазная проба | Средняя проба молока и сливок от каждого поставщика | 2-3 раза в месяц |  |
| 3.Молоко и сливки пастеризованные | БГКП Количество мезафильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов | Из танков Из танков | 1 раз в месяц 1 раз в месяц | 0;1 1;2;3 |

Продолжение таблицы 3.7.1

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 31 ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.7.ПЗ 4.Масло коровье «Крестьянское» | Количество мезафильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов БГКП | Выборочно из одного ящика от каждой партии Выборочно из одного ящика от каждой партии | Каждая партия Каждая партия | 2;3;4;5 0;1;2;3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Сахар-песок | Наличие дрожжей и плесневых грибов | Выборочно | 1-2 раза в месяц | 0;1 |
| 6.Сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, сухие сливки | Количество мезафильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов | Из упаковки | Каждая партия | 2;3;4 |
| 7.Ванилин | Количество мезафильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов | Выборочно | 2 раза в месяц | 1;2;3 |
| 8.Сгущёное молоко в транспортной таре | БГКП | Из упаковки | Каждая партия | 1;2 |
| 9.Готовый продукт | Количество мезафильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов БГКП Сальмонеллы | После расфасовки После расфасовки После расфасовки | Каждая партия 1 раз в месяц 1 раз в месяц | 1;2;3;4;5 1;2 1;2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.7.ПЗ

Технохимический контроль производства мороженого.

Проверяют качество поступающих и находящихся на хранении сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, на всех стадиях технологического процесса. Следят за соблюдением стандартов, технических условий, технологических инструкций, рецептур мороженого, а также контролируют качество готовой продукции.

Технохимический контроль включает также контроль температуры и продолжительности пастеризации смеси по каждому циклу. По каждой партии смеси проверяют температуру на стадиях охлаждения, хранения и перед фризерованием. Периодически контролируют эффективность гомогенизации, а также взбитость для каждого вида весового и фасованного мороженого. Кислотность смеси проверяют после охлаждения, в процессе хранения и перед фризерованием.

В мороженом и предварительно в смеси определяют массовую долю жира и общую массовую долю сухих веществ. Определяют также кислотность мороженого. Полный химический анализ, включающий и определение массовой доли сахарозы, осуществляется периодически, но не реже 2 раз в месяц.

Применительно к вафельному производству проводят контроль технологического процесса выработки вафельной продукции, контроль качества поступающих и находящихся на хранении сырья, тары, вспомогательных и упаковочных материалов, контроль расхода сырья, материалов и выходов готовой продукции.

В функции технохимического контроля всего производства в целом входят также контроль режима и качества мойки, дезинфекции аппаратуры и оборудования, контроль реактивов, применяемых для анализа, и порядок их хранения, контроль за состоянием измерительных приборов и их своевременной проверкой.

Технохимический контроль выполняют лаборатории предприятий.

Схема ТХК производства мороженого.

Таблица 3.7.2

| Объект контроля | Контролируемые показатели | Периодичность контроля | Место отбора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приёмка, оценка качества немолочных компонентов | Масса нетто, качество в соответствии НТД | В каждой партии выборочный контроль | Из тары с компонентами |
| 2.Промежуточное хранение немолочных компонентов | Температура, продолжительность, относительная влажность воздуха | В каждой партии, в каждой камере | Из камеры хранения |
| 3.Подготовка немолочных компонентов | Качество компонентов в соответствии с инструкцией | В каждой партии | В цехе подготовки из тары |
| 4.Приёмка молочного сырья | Масса нетто, органолептические показатели, жир, кислотность, плотность, степень чистоты, температура, бак. Обсемененность (1раз в декаду) | В каждой партии 100% контроль | Из фляги, цистерны |
| 5.Очистка | Степень чистоты, температура, давление | При пуске и в процессе работы очистителя | Из каждого работающего очистителя |
| 6.Охлаждение | Температура | При пуске и в процессе работы охладителя | Из каждого работающего охладителя |
| 7.Промежуточное хранение | Температура, продолжительность, кислотность | Каждые зноса | Из каждого резервуара |
| 8.Составление смеси по рецептуре | Качество и количество компонентов, жир, кислотность смеси, сухие вещества смеси, органолептические показатели | В каждой ёмкости для составления смеси | Из каждой ёмкости для составления смеси |
| 9.Фильтрование | Температура, давление, консистенция смеси | При пуске и в процессе работы фильтра | Из каждого работающего фильтра |
| 10.Пастеризация | Температура, эффективность пастеризации, продолжительность, проверка термограммы | При пуске и в процессе работы ОПЛ | Из каждого работающего ОПЛ |
| 11.Фильтрование | Температура, давление, консистенция смеси | При пуске и в процессе работы фильтра | Из каждого работающего фильтра |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 30 ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.7.ПЗ 12.Гомогенизация | Температура, давление, эффективность гомогенизации | При пуске и в процессе работы гомогенизатора | Из каждого работающего гомогенизатора |

Продолжение таблицы 3.7.2

| 13.Охлаждение смеси | Температура | В каждой ёмкости | Из каждой ёмкости |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 34 ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.7.ПЗ 14.Промежуточное хранение (созревание смеси) | Температура, продолжительность, кислотность, качество и количество вносимых стабилизаторов | В каждой ёмкости | Из каждой ёмкости |
| 15.Фризерование | Температура на выходе из фризера, температура хладагентов, взбитость смеси, жир | При пуске и в процессе работы фризера | Из каждого работающего фризера |
| 16.Фасовка, маркировка | Масса нетто, качество и правильность маркировки, температура | При пуске и в процессе работы фасовочного автомата | Из каждого работающего фасовочного автомата |
| 17.Закаливание | Температура воздуха в СМА, температура продукта на выходе, продолжительность | В каждой камере | Из каждой камеры |
| 18.Приготовление теста для вафель | Правильность расчёта по рецептуре, вкус, запах, температура воды | Не реже 1 раза в смену | Каждый рецептурный лист |
| 19.Выпечка вафель | Масса 2-х долек стаканчика, вкус, запах, цвет | Периодически | Из каждого автомата |
| 20.Вафельная продукция | Внешний вид, цвет, сопротивление на излом, вкус, запах, масса, м.д.в. | 2 раза в месяц | Выборочно |
| 22.Упаковка | Качество упаковки, маркировки | В каждой партии | Из коробок |
| 23.Дозакаливание в камере | Температура, относительная влажность, органолептика, внешний вид | В каждой камере, в каждой партии | Из каждой партии |
| 24.Хранение | Температура, относительная влажность, продолжительность | В каждой камере | Из каждой камеры |
| 25.Готовый продукт | Органолептика, масса нетто, жир, кислотность, м.д. сахара, взбитость, сухие вещества, качество упаковки, маркировки | Выборочный контроль в каждой партии | Из коробок с мороженым в камере хранения |