Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.002.ПЗ

2. Анализ технологических схем производства и выбор оптимального варианта производства основных видов продукции.  Схема направления переработки молока.

В настоящее время мороженое вырабатывается как из натурального сырья, так из сухих смесей для мороженого. Продукт, вырабатываемый из сухих смесей обладает более худшими органолептическими свойствами, а так же его себестоимость более высока и может не выдержать конкуренции на рынке. В производстве мороженого используется сырье, стоимость которого переносится на себестоимость продукции.

При производстве мороженого применяются аппараты и машины периодического и непрерывного действия. При использовании аппаратов периодического действия технологический процесс производства увеличивается во времени, из-за чего повышается себестоимость продукции, а, следовательно, и цена. При использовании машин и аппаратов непрерывного действия – технологический процесс производства занимает меньше времени. Таким образом, в проекте цеха используются аппараты непрерывного действия. В связи с этим, проектом предусматривается вырабатывать мороженое из натурального сырья.

Схема направления переработки сырья на мороженое сливочное с карамелью (2,5 т. в смену)

- Молоко коровье цельное 			 1206 кг.	смесь 		   мороженое

- Сливки 						 455,5 кг.	мороженого      сливочное

- Молоко цельное сгущенное с сахаром	 241,2 кг.	сливочного	   с карамелью

- Молоко обезжиренное сгущенное с сахаром 	 287	кг.	с карамелью	   (после

- Сахар 						 118,5 кг.	(до фасовки)	   фасовки)

- Агароид						 7,3	кг.	2421,2 кг. 	   2500 кг

- Ванилин						 0,4 кг.

- Вода питьевая					 196,4 кг.

- Карамель						 331,1 кг.

Схема направления переработки сырья на мороженое пломбир (3.5 т. в смену)

- Молоко коровье цельное 	 1725,6 кг.		смесь			мороженое

- Масло «Крестьянское»		 577,9 кг.		мороженого      	пломбир

- Молоко сухое цельное		 213,2 кг.		пломбир		(после

- Обрат сухой			 47,6 кг.		(до фасовки)		фасовки)

- Шерекс 9392			 12,6 кг.		3548,8 кг.		3500 кг.

- Сахар				 49,7 кг.

- Вода питьевая			 225,9 кг.