Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.4.ПЗ

3.4. Расчёт и подбор оборудования.

Правильный подбор машин, аппаратов обеспечивает  необходимые условия для планомерной и чёткой работы предприятия.

Расчёт и подбор оборудования ведётся согласно продуктовому  расчёту и графику организации технологических процессов.

Оборудование подбирается по производительности и ёмкости с учётом длительности технологического процесса.

Оборудование для приемки молока.

Комплект линии приёмки молока.

Таблица 3.4.1

| Наименование оборудования | Тип. Марка. | Производительность, вместимость. | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центробежный насос | В2ОРА-2 | 2000 л.\час | 3 |
| Весы | СМИ-500 | 6000 л.\час | 1 |
| Ванна | П6-ОРМ-1 | 1000 л. | 1 |
| Резервуар для молока | В2-ОМВ-2,5 | 2500 л. | 1 |
| Резервуар для сливок | Г6-ОПА-600 | 600 л. | 1 |

Насос для приёмки планомерной и чёткой работы предприятия молока.

Требуемая производительность рассчитывается по формуле:

N=Mм∗60ρ∗T*1,25 , где

Мм – масса принимаемого молока в сутки, кг.;

Т – время приёмки, мин.;

ρ – коэффициент перевода из кг. в л.;

1,25 – коэффициент, учитывающий неравномерность работы насоса.

N=2981,2∗601,03∗90=2412 л./час

- Для обеспечения приёмки молока проектируется 1 электронасос марки В2 ОРА-2 производительностью 2000 л./час

- Весы для поступающего молока подбираются в соответствии с производительностью насоса. Проектируются одни весы марки СМИ-500 производительностью 6000 л./час, в комплекте с приёмной ванной марки              П6-ОРМ-1 вместимостью 1000 л.

- Ёмкости для резервирования молока подбираются в соответствии с рекомендациями ВНТП, т.е. на 80% от суточного поступления молока

2981,2∗80100=2385 л./час

Проектируется 1 резервуар для хранения молока вертикального типа, марки В2-ОМВ-2,5 вместимостью 2500 л.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.4.ПЗ

Ёмкость для резервирования сливок подбираются в соответствии с рекомендациями ВНТП, т.е. на 80% от суточного поступления сливок:

455,5∗80100=364,4 л./час

Проектируется 1 ванна длительной пастеризации для хранения сливок, марки Г6-ОПА-600, вместимостью 600 л.

Мороженое сливочное с карамелью.

- Сыродельная ванна для составления смеси мороженого сливочного с карамелью подбирается на всё количество смеси.

Проектируется установить 1 ванна для составления смеси мороженого сливочного с карамелью марки Д7-ОСА-1 , вместимостью 2500 л.

- Производительность пастеризационно-охладительной установки для пастеризации и охлаждения смеси на мороженое сливочное с карамелью определяется по формуле:

N=Мсм.∗60Р∗T	, где

М см.- масса смеси, кг.;

Т – время пастеризации, мин.;

N=2981,2*601,03∗60=2342 л./час

Проектируется пастеризационно-охладительная установка для мороженого марки ОПЯ-2,5 , производительностью 2500 л./час

- Гомогенизатор подбирают под производительность ОПЯ.

Проектируется 1 гомогенизатор марки А1-ОГМ-2,5 , производительностью         2500 л./час.

- Производительность фильтров подбирают под производительность ОПЯ.

Проектируются 2 фильтра (Один перед ОПЯ, другой перед гомогенизатором)

марки А1-ОШФ производительностью 3600 - 3800 кг./час

- Резервуар для промежуточного хранения смеси мороженого сливочного с карамелью перед фризерованием подбирается на всё количество смеси. Проектируется установить резервуар марки В2-ОМВ-2,5 вместимостью 2500 л.

- Фруктопитатель для введения в мороженое сливочное с карамели подбирают под производительность фризера.

Проектируется 1 фруктопитатель марки ОФР, производительность             150 – 400 кг./час.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.4.ПЗ

производительность линии для выработки мороженого в стаканчиках рассчитывается по формуле :

N=Мсм.∗60T	, где

М см.- масса смеси, кг.;

Т – время пастеризации, мин.;

N=2412,2*60360=402 кг./час

Проектируется 1 линия марки М6-ОЛВ, производительностью 350-530 кг./час.

Состав линии входит:

- Фризер для смеси мороженого марки Б6-ОФШ, производительностью 480-630 кг./час.

- Фасовочный автомат марки М6-ОРЗ, производительностью 290-396 кг./час.

- Скороморозильный аппарат марки М6-ОХВ.

Мороженое пломбир.

  - Проектируется установить 1 ванна для составления смеси мороженого пломбир марки В2-ОСВ-5, вместимостью 5000 л.

  - Производительность пастеризационно-охладительной установки для пастеризации и охлаждения смеси на мороженое сливочное с карамелью определяется по формуле:

N=Мсм.∗60Р∗T	, где

М см.- масса смеси, кг.;

Т – время пастеризации, мин.;

N=3551,3*601,03∗85=2433,8 л./час

Проектируется пастеризационно-охладительная установка для мороженого марки ОПЯ-2,5 , производительностью 2500 л./час

  - Гомогенизатор подбирают под производительность ОПЯ. Проектируется 1 гомогенизатор марки А1-ОГМ-2,5 , производительностью 2500 л./час.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ФГОУ СПО БМТТПП 04.260303.00.17.03.4.ПЗ

Производительность фильтров подбирают под производительность ОПЯ. Проектируются 2 фильтра (Один перед ОПЯ, другой перед гомогенизатором), марки А1-ОШФ производительностью 3600 - 3800 кг./час

  - Резервуар для промежуточного хранения смеси мороженого пломбир перед фризерованием подбирается на всё количество смеси. Проектируется установить резервуар марки В2-ОМВ-6,3 вместимостью 6300 л.

  - Производительность линии с эскимогенератором рассчитывается по формуле:

N=Мсм.∗60T	, где

М см.- масса смеси, кг.;

Т – время пастеризации, мин.;

N=3551,3*60360=600 кг./час.

- Проектируется 1 линия с эскимогенератором марки Л5-ОЭК производительностью 480-600 кг./час.

- В состав линии входит:

- Фризер для смеси мороженого марки Б6-ОФШ, производительностью 480-630 кг./час.

- Карусельный эскимогенератор ОГЭ, производительностью 200 кг./час.

- Завёрточный автомат ОЗЭ, производительностью до 6000 шт./час.