3. Расчетная часть

3.1. Расчет режима работы цеха

| Продолжительность смены, ч | Кол-во смен, в сутки | Кол-во рабочих дней | Продолжительность сезона, мес | Кол-во смен за сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 25 | 3 | 150 |

3.2. Технологические расчеты: движение сырья и

полуфабриката

| Технологические операции | Отходы и потери в % | На единицу продукции (на 1 тонну) |  | На смену |  | В час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступило, кг | отходы и потери, кг | поступило, кг | отходы и потери, кг | поступило, кг | отходы и потери, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разделка, Зачистка, Мойка | 19,5 | 1443 | 281,3 | 4329 | 843,9 | 541,1 | 105,4 |
| Посол, Мойка, Уборка | 13,9 | 1161,7 | 161,4 | 3485,1 | 484,2 | 435,6 | 60,5 |
| Выход готовой продукции | 69,3 | 1000,3 |  | 3000,9 |  | 375,1 |  |
| Отходы и потери, всего | 30,7 |  | 442,7 |  | 1328,1 |  | 165,9 |
| Коэффициент расхода на единицу готовой продукции | 1,443 |  |  |  |  |  |  |

Сборник норм расхода сырья, материалов и тары при производстве пищевых продуктов на рыбопромышленном предприятии дальневосточного бассейна ч.II. 1984г.

Продуктовый баланс

| Поступило | кг | % | Вышло из производства | кг | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кета | 4329 | 100 | Готовая продукция Отходы и потери Разделка, Зачистка, Мойка Посол, Мойка, Уборка Проверка | 3000,9 843,9 484,2 4329 | 69,3 19,5 13,9 100 |

3.3. Расчет сырья

| Наименование сырья | Единица измерения | Расход по нормам, на тонну | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на смену | на сезон |
| Кета | кг | 1443 | 4329 | 649350 |

3.4. Расчет вспомогательных материалов

| Наименование материалов | Единица измерения | Расход по нормам | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на смену | на сезон |
| Соль |  | к массе направленного сырья, всего 38,0 % | 1645 кг | 246750 кг |
| Лед |  | к массе соли используемой на посол 30 % | 282,3 кг | 42345 кг |

Расход льда рассчитывается к массе соли затраченной только на посол к массе затраченного сырья.

На посол в смену направляется 3485,1 кг рыбы, расход соли для посола кеты составляет 27%.

3485,1*0,27=941 кг соли затрачивается на посол в смену.

Льда используется 30% к массе соли затраченной на посол.

941*0,3=282,3 кг льда затраченного на посол в смену.

3.5. Расчет расхода тары

| Наименование тары | Единица измерения | Расход по нормам | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на смену | на сезон |
| Бочка | шт. | на 100 кг 1,1 на 1 т 11 | 33 | 4950 |

3.6. Подбор и расчет технологического оборудования

Оборудование используемое в производстве:

| Наименование оборудования | Кол-во по расчету | Кол-во установленного оборудования |
| --- | --- | --- |
| Бункер | 1 | 1 |
| Ленточный конвейер | 1 | 1 |
| Солеконцентратор | 1 | 1 |
| Чан стационарный | 10 | 10 |

Основные технические данные электропогрузчика:

| Грузоподъемность, кг | 750 |
| --- | --- |
| Наименьший радиус поворота (внешний), м | 1,55 |
| Максимальная высота подъема груза, м | 2,8 |
| Скорость подъема полного груза, м/мин | 10 |
| Скорость передвижения с грузом, км/ч | 9 |
| Емкость аккумуляторной батареи, а·ч | 300 |
| Габариты, мм длина с вилками ширина высота с опущенными вилками высота с поднятыми вилками | 2335 910 1900 2900 |
| Общая масса автопогрузчика, кг | 5265 |

Бункер для хранения сырья

Рыбу до обработки будут хранить в бункере. Тогда объем бункера будет складываться из объема рыбы с учетом коэффициента использования бункера (0,8).

р.Н.=844,5 кг/м3 – средняя насыпная масса рыбы-сырца.

Vp=mp/р.Н.= 4329/844.5=5,1 м3 – объем рыбы-сырца.

mp  = 4329 кг – масса рыбы-сырца.

Vб= (Vр*100)/80 = (5,1*100)/80 =  6,37 м3 – объем бункера для хранения рыбы.

lб = 2,5 м – длина бункера.

hб = 2 м – высота бункера.

aб = 1,5 м – ширина бункера.

Ленточный конвейер для мойки и  подачи кеты на обработку

Определяют длину конвейера, ширину ленты и мощность электродвигателя для его привода, если производительность линии                   G = 541,1 кг/ч = 0,15 кг/с,  скорость ленточного конвейера υ= 0,15 м/с.

Удельная нагрузка при средней массе рыбы 3 кг составит q = 46 кг/м2.

Ширина ленты В = 0,6 м.

Поскольку с транспортера рыба берется обработчиками для разделки, он работает непостоянно, а включается одним из обработчиков по мере необходимости.

G=B*3,6*υ*q = 0,6*3,6*0,15*46 = 14,9 кг/с.

Количество рабочих мест на конвейере равно 3.

Принимая длину рабочего места 1,2 м и полагая, что рабочие места располагаются по одну сторону конвейера определяют длину рабочей части конвейера = 3,6 м.

При этом полная длина конвейера, с учетом длины приводной и натяжной станции, составит 5,6 метров.

Мощность электродвигателя для привода конвейера

N = 2*G*L**k3/(102*) = 2*14,9*5,6*0,8*1,5/(102*0,65) = 200,256/66,3= 3 кВт, где

 - коэффициент сопротивления при роликовых опорах ( = 0,8).

k3 – коэффициент запаса (k3 до 5).

 - к.п.д. привода ( = 0,65).

Габариты – 5600х1100х600 мм.

Солеконцентратор

Мощность электродвигателя для насоса солеконцентратора = 1.5 кВт.

Посольный чан

mр =  3485,1 кг - масса рыбы поступающей на посол

mс =  1645 кг - масса соли используемой для посола

mл =  253,3 кг - масса льда используемого для посола

Насыпная масса рыбы, соли и льда

р.Н = 844.5 кг/м3

с.Н = 1257,16 кг/м3

л.Н = 900 кг/м3 (лед мелкодробленый)

Расчет объема сырья, вспомогательных материалов укладываемых в чан

Vр= mр/р.Н = 3485,1 кг/844.5 кг/м3  = 4,12 м3

Vс= mр/р.Н = 1645 кг/1257,16 кг/м3  = 1,3 м3

Vл= mр/р.Н = 253,3 кг/900 кг/м3  = 0,28 м3

Расчет общего объема сырья и материалов укладываемых в чан

Vобщ= Vр+ Vc+ Vл = 4,12 м3 + 1,3 м3 + 0,28 м3 = 5,7 м3

С учетом использования чана на 80% определяем объем чана

Vчана=  (Vр*100)/80 = (5,7*100)/80 =  7,12 м3

lч = 2 м – длина чана.

hч = 2 м – высота чана.

aч = 2 м – ширина чана.

На 1 смену для посола нам необходим 1 чан.

В   1 сутки (2 смены) необходимо 2 чана.

Посол рыбы происходит в течении 4 суток следовательно необходимо 8 чанов + 2 чана в сутки необходимы для подготовки их в течении смены к следующему посолу.

Итого на производство нам необходимо 10 чанов.

3.7. Теплоэнергетические расчеты: вода, пар, холод, электроэнергия

Баланс расхода воды на технологические нужды (т):

| Наименование операции | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За час | За смену | За сезон |
| Мойка рыбы | 1,082 т | 8,658 т | 1298,700 т |
| Мойка доочистка | 1,082 т | 8,658 т | 1298,700 т |
| Вода на замочку бочек | 0,412 т | 3,300 т | 495,000 т |
| Вода на приготовление тузлука | 0,041 т | 0,330 т | 49,500 т |
| ИТОГО: | 2,617 т | 20,946 т | 3141,900 т |

Расход воды на санитарно-бытовые нужды

на мойку пола (из расчета 13л на 1м2 площади цеха, S-площадь цеха)

Р1=S * 13 = 162м2 * 13л = 2106 кг или 2,106т;

на мойку оборудования (по нормам 50% от воды затраченной на мойку пола)

Р2=Р1 * 0,5 = 2,106 * 0,5 = 1,053т

на мойку рабочих (по санитарным нормам из расчета 40л. На каждого рабочего)

Р3= 17 * 40 = 680 л = 0,680 т

Баланс расхода воды на санитарно-бытовые нужды (т):

| Наименование операции | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За час | За смену | За сезон |
| На мойку пола |  | 2,106 т |  |
| На мойку оборудования |  | 1,053 т |  |
| На мойку рабочих |  | 0,680 т |  |
| ИТОГО: |  | 3,839 т |  |

Расчет расхода пара на санитарно-бытовые нужды

На мойку пола (из расчета 6% от массы воды затраченной на мойку пола)

Т1=Р1*0,06=2106л*0,06=126,36 л;

На мойку оборудования (из расчета 6% от массы воды, затраченной на данную операцию)

Т2=Р2*0,06=1053л*0,06=63,18 л;

Баланс расхода пара на санитарно-бытовые нужды

| Наименование операции | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За час | За смену | За сезон |
| На мойку пола |  | 126,36 л |  |
| На мойку оборудования |  | 63,18 л |  |
| ИТОГО: |  | 189,54 л |  |

Расчет расхода электроэнергии

На технологические нужды

Баланс расхода электроэнергии на технологические нужды

| Потребитель | Ед.изм | Установл. мощьность | Кол-во эл/двиг. | Общая мощность | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Смена | Сезон |
| Ленточный конвейер | кВт | 3 кВт | 1 | 3 кВт | 14,4 | 2160 |
| Солеконцентратор | кВт | 1,5 кВт | 1 | 1,5 кВт | 7,2 | 1080 |

Коэффициент использования составляет 0,6

3кВт * 8ч * 0,6 = 14,4

1,5кВт * 8ч * 0,6 = 7,2

Расчет электроэнергии на бытовые (осветительные) цели

Габариты цеха

Lц – длина цеха – 18 м.

В(Вц) – ширина цеха – 9 м.

Н – высота цеха – 4,2 м.

S – площадь цеха = Lц * В = 18*9= 162 м2.

Определяем высоту подвеса светильника Нп над освещенной поверхностью:

Нп=Н-hc-ho.n. м,

Н – общая высота помещения, м.

hc – высота от потолка до нижней части светильника (0,2м).

ho.n. – высота от пола до освещаемой поверхности (1,0 м).

Нп=4,2-0,2-1=3м

Определяем расстояние между светильниками

Lс=14*Нп=1,4*3,0=4,2м

1,4-отношение расстояния между светильниками к высоте подвеса, параллельными рядами.

Зная размеры помещения , определяем необходимое число светильников:

Число светильников по длине цеха: П1=Lц/Lc=18/4,2=4,2

Число светильников по длине цеха: П2=Вц/Lc=9/4,2=2,1

Общее число светильников: П=П1*П2=4,2*2,1=8,82=9 светильников.

Мощность светового потока одной лампы определяем по формуле:

Fo=Eмин*S*к/п*u*z

Fo – световой поток лампы, лм

Eмин – нормированное (минимальное) значение освещенности (200 лм.)

S – площадь пола освещаемого помещения.

к – коэффициент запаса освещенности (для ламп накаливания 1,3-1,7)

п – число ламп в помещении

u – коэффициент использования осветительной установки (0,6-2)

z – коэффициент неравномерности освещения (0,75-0,9)

Fo=200*162*1,3/9*1*0,8=3744 лм.

По таблице выбираем мощность ламп освещения – она составляет 300 Вт.

Определяем мощность всего освещения за смену:

300*9=2700 Вт или 2,7 кВт.

Расход электроэнергии на искусственное освещение

| Потребитель | Ед.измер. | Расход за час | Расход за смену | Расход за сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Искусственное освещение | кВт | 0,33 | 2,7 | 284 |

При подсчете расхода электроэнергии за сезон используем коэффициент спроса 0,7. 			2,7*0,7*150=284

3.8. Расчет естественного освещения

Устанавливаем ленточное остекление.

3.9. Расчет количества рабочих

Расчет основных рабочих

| Наименование операций | Расчетное кол-во рабочих | Кол-во рабочих принимаемое для обслуживания в смену |
| --- | --- | --- |
| Разделка Мойка (дочистка) Укладка в чан Выгрузка рыбы из чанов Вытряхивание соли из рыбы Загрузка моечных ванн Мойка поштучно Сортировка Укладка Заливка Укупорка Нанесение маркировки | 0,97 1,14 0,26 0,24 0,23 0,14 0,88 0,25 0,49 0,05 0,07 0,01 | 1 2 1 1 1 1 1 |

Расчет количества рабочих необходимых для разделки рыбы:

Разделка:      1т     – 1,8 		х=(1,8*0,541)/1=0,97

0,541т  - х

Мойка (доочистка):  1т      – 2,12 		х=(2,12*0,541)/1=1,14

0,541т    - х

Укладка в чан:      1т     – 0,6 		х=(0,6*0,435)/1=0,26

0,435т  - х

Выгрузка рыбы из чанов:      1т     – 0,66		х=(0,66*0,375)/1=0,24

0,375- х

Вытряхивание соли их рыбы:      1т     – 0,62 		х=(0,62*0,375)/1=0,23	 	    		                                 0,375- х

Загрузка моечных ванн:      1т     – 0,39 		х=(0,39*0,375)/1=0,14

0,375  - х

Мойка поштучно:      1т     – 2,36 		х=(2,36*0,375)/1=0,88

0,375т  - х

Сортировка:             1т     – 0,69 		х=(0,69*0,375)/1=0,25

0,375т  - х

Укладка:      1т     – 1,31 		х=(1,31*0,375)/1=0,49

0,375т  - х

Заливка:      100 б     – 1,42 		х=(4,1*1,42)/100=0,05

4,1 б      -    х

Укупорка:      100 б     – 1,83		х=(4,1*1,83)/100=0,07

4,1 б      -    х

Маркировка:      100 б     – 0,38 		х=(4,1*0,38)/100=0,01

4,1 б      -    х

Потребное количество специалистов

| Наименование специалистов | На смену | На сутки |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер | 1 | 2 |
| Сменный мастер | 1 | 2 |
| Лаборант | 1 | 2 |

Количество вспомогательных рабочих

| Наименование профессии | На смену | На сутки |
| --- | --- | --- |
| Слесарь | 1 | 2 |
| Электрик | 1 | 2 |
| Водитель | 1 | 2 |
| Заготовщик соли Заготовщик льда | 1 | 2 |
| Заготовщик тузлука Мойщик чанов | 1 | 2 |

Количество младшего обслуживающего персонала

| Наименование профессии | На смену | На сутки |
| --- | --- | --- |
| Санбригада | 1 | 2 |
| Гардеробщица | 1 | 2 |