3.9 Охрана природы.

3.9.1 Охрана водных ресурсов.

В соответствии с требованиями правил охраны поверхностных вод от загрязнения и норм технологического проектирования при промывке золотосодержащих песков россыпи реки Хомолхо (Кадали-Макнтская терраса) принято оборотное водоснабжение промывочной установки

ПКБШ -100.

Определяем расход сточных вод по формуле:

Qсточ = Nсточ * А = 0.7 * 0.015 = 0.01 м3/с

где Nсточ – норматив по сбросу сточных вод, Nсточ = 0.7 м3/м3;

А – производительность карьера, А = 0.015 м3/с

Определяем мутность сточных вод.

Ссточ = ε * μ * А * ρ / Qсточ= 0.01 * 0.02 * 0.017 * 2650000 / 0.01 = 901 г/м

где ε- доля частиц которые выносятся из водоема, ε = 0.01;

μ – коэффициент глинистости пород, μ = 0.02;

ρ- плотность взвесей, ρ = 2650000 г/м3.

Рассчитываем предельно допустимую концентрацию.

ПДК = [Сд * (Qмин * d / Qсточ)] + Спр = [ 0.25 * ( 0.73 * 0.4 / 0.01) + 7] = 14.3 г/м3

где Сд – допустимое увеличение концентрации взвеси в реке, Сд = 0.25 г/м3;

Qмин – минимальный расход воды, Qмин = 0.73 м3/с;

Спр – природные концентрации взвеси в реке,  Спр = 7 г/м3;

d- коэффициент смещения сточных вод, d = 0.4;

d = 1 – В / 1 + ( В * Qмин / Qсточ) = 1 – 0.02 / 1 + ( 0.02 * 0.73 / 0.01) = 0.4

где В - коэффициент учитывающий условия смещения, В = 0.02;

В=еα3L=2.7−0.53500=0.02

где L – расстояние по фарватеру разбавляющего водостока, L = 500 м;

а- коэффициент, учитывающий гидравлические условия смещения, а = 0.5;

________                    ___________

а = Е * Y √ Ед / Qсточ  =  1 * 1.3 √ 0.0016 / 0.01  = 0.5

где Е – условия выпуска сточных вод, Е = 1;

Y – коэффициент извилистости реки, Y = 1.3;

Ед – коэффициент турбулентной диффузии, Ед = 0.0016;

Ед = Vс * Нс / 200 = 0.46 * 0.68 / 200 = 0.0016;

где Vс – скорость водного потока, Vс = 0.46 м/с;

Нс – глубина водного потока, Нс = 0.68 м.

Рассчитываем предельно допустимый сброс.

ПДС = ПДК * Qсточ  =  14.3 * 0.01 = 0.143 г/м3

Определяем долю частиц которую необходимо осадить.

Ч = Ссточ   - ПДК / Ссточ = 901 – 14.3 / 901 = 98%

Размер частиц которую необходимо осадить при 98 % будет 0.005 мм.

Определяем длину осаждения частиц.

Lос = Vс * Нос / U – Uвз = 0.0004 * 2.5 / 0.000008 - 0.00000001 = 125 м;

где Vс – скорость транзитного потока, Vс = 0.0003 м/с;

Нос – глубина транзитного потока, Нос = 2.5 м;

U- скорость осаждения частиц данного размера, U = 0.000008 м/с;

Uвз – взвешенное состояние движущих частиц, Uвз = 0.00000001

Vс  = Qсточ / Ктр * Вос * Нос = 0.01 / 0.3 * 30 * 2.5 = 0.0004 м/с

где Ктр – коэффициент транзитности, Ктр = 0.3;

Вос  - ширина транзитного потока, Вос = 30 м.

Uвз = 4 * n * Vс2 / Нос0.2 = 4 * 0.018 * 0.00042 / 2.5 0.2 = 0.00000001

где n – коэффициент шероховатости, n = 0.018.

Длина отстойника.

Lо = Lос * Кз = 125 * 1.1 = 140 м.

где Кз – коэффициент запаса, Кз = 1.1

Илоостойник сооружается оградительными дамбами со следующими параметрами:

высота дамбы	                                                                        5 м;

ширина гребня	4 м;

углы заложения откосов	45 градусов;

объем                                                                                             120000 м3

3.9.2 Рекультивация нарушенных земель.

Целью горнотехнической рекультивации является создание рельефа поверхности, обеспечивающего использования рекультивированных земель по назначению.   При разработке россыпей объектами рекультивации является дражные, полигоны, гидромеханизированные бульдозерно- скреперные и экскаваторные разрезы, отвалы вскрышных пород, гидроотвалы и илоотстойники.

На первом этапе (горнотехнической рекультивации) выполняется комплекс организационно- технических мероприятий, проводимых непосредственно горнодобывающими предприятиями в процессе эксплуатации месторождения. Сюда относятся работы по выполнению откосов старых выработок, планировка отвалов, нанесение плодородного слоя, а также мелиоративные и другие работы, необходимые для приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для использования их по назначению. Второй этап (биологической рекультивации) выполняются агротехнические и мелиоративные работы по восстановлению плодородия нарушенных земель после завершения на них горнотехнической рекультивации и мероприятия по восстановлению этих земель под сельско и лесохозяйственное использование, а также по восстановлению в рыбохозяйственных целей водоемов, образовавшихся в горных выработках.

Рекультивация может осуществляться применением различной техники; бульдозеров, колесных скреперов, экскаваторов и средств гидромеханизации.

Рекультивация начинается с планировки хвостов промывки, а затем осуществляется планировка отвалов вскрышных пород.

Горнотехническое восстановление будет осуществляться под самозаростание что достаточно частичная планировка поверхности.

Основные требования горнотехнической рекультивации:

1 Плотик должен засыпан не менее чем на 1 метр.

2 Углы бортов карьера не должны превышать более чем на 23 градусов.

3 ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

На рекультивацию используют бульдозер ДЭТ- 250 и необходимое количество будет составлять :

N = (V вно + Vвб  ) / Qб = (1000000 + 1292000) / 360  = 7 штук.

где

Vвб – объем внешних отвалов бульдозерной вскрыши, Vвб = 1292000 м3 .;

V вно- внутренний отвал №3 автотранспортной вскрыши, V вно= 1000000 м3;

Qб - сезонная норма выработки бульдозера Д-355А, Qб = 360 м3 / час    (смотри таблицу 3.4) .

Технологическая схема рекультивации изображена на рисунке 3.9