2.5  Подсчет  запасов

Золотоносная россыпь реки Хомолхо (Кадали-Макитская терраса) по геолого-геморфологической характеристике, характеру распределения золота, своим масштабам согласно инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к россыпным месторождениям (ГКЗ , 1997г.) относится к Ш группе геологической сложности. Это невыдержанная по ширине и мощности, с неравномерным распределением золота россыпы.  Для подготовки запасов категории С - 1 для данной группы месторождений рекомендуется разведочная сеть 200 х 20 - 10 м, что фактически достигнуто в процессе разведочных работ 1995 -1999 г.г..

Подсчет запасов осуществлен способом геологических блоков. что соответствует методике разведки и природным характеристикам россыпи. Запасы оконтурены на плане геологоразведочных работ масштаба 1: 2000 и геологических разрезах, составленных в масштабе: вертикальный 1 : 100 и горизонтальный 1 : 500.

Подсчет запасов выполнен по кондициям , полученным технико-экономическим расчетом:

-минимально-промышленное содержание золота в блоке 1.211 г/м3 ;

-минимальное содержание  в       оконтуривающей выработке в плане

0.605 г/м3;

-минимальное содержание для оконтуривания пласта по вертикали -0.1 г/м3;

-минимальная мощность пласта -0.8 м

2.5.1 Подсчет балансовых запасов

Подсчет балансовых запасов выполняется линейным способом.

Подсчет производим по блоку 4С.

Запас песков в блоке

Vблn=(V1+V2)*LБЛ/2=(569,45+837,78)*260 / 2=182940 м3,

где  V1-линейный запас песков по первой буровой линии,V1=569.45 м2,

V2-линейный запас песков по второй буровой линии,V2=837,78 м2,

LБЛ- длина блока,LБЛ=260 м.

Средняя мощность песков в блоке

mср,п =(V1+V2)/LJ=(569.45+837.78) / 704=2 м,

где Lj- линия влияния скважин по двум буровым линиям, Lj=740 м.

Запас торфов в блоке

Vблт=(V3+V4)*LБЛ/2=(8669,2+8372,1)*260 / 2=2215369 м3,

где V3-линейный запас торфов по первой буровой линии,V1=8669,2 м2,

V4-линейный запас торфов по второй буровой линии,V2=8372,1 м2,

Средняя мощность торфов в блоке

mср,т =(V3+V4)/LJ=(8669,2+8372,1) / 704=24,2 м,

Объем  золота в блоке

Vблз=(V1з+V2з)* LБЛ/2=(3315,612+3255.9)*260 / 2= 85430  гр.

где V1з-количество золота в первой буровой линии, V1з=3315,612 гр,

V2з-количество золота во второй буровой линии, V2=3255.9 гр,

Среднее содержание золота в блоке

mблср,з= Vблз  / Vблn  =85430 / 182940 = 4.6 гр /м3,

Ведомость подсчета балансовых запасов россыпного золота по месторождению  приведена в таблице 2.5

# Таблица 2.5 -Подсчет геологических запасов блока по буровым линиям 489 и 487

НОМЕР БУРОВОЙ ЛИНИИ; НОМЕР СКВАЖИНЫ; МОЩНОСТЬ ПЕСКОВ, М.; МОЩНОСТЬ ТОРФОВ, М.; ЛИНИЯ ВЛИЯНИЯ СКВАЖИН, М.; СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА, ГР/М3; ЛИНЕЙНЫЙ ЗАПАС ПЕСКОВ, М2; ЛИНЕЙНЫЙ ЗАПАС ТОРФОВ, М2; ЛИНЕЙНЫЙ ЗАПАС ЗОЛОТА, ГР.. 489; 49; 0,5; 20; 18; 2,121; 9; 360; 19,089. 50; 1,1; 21; 18; 2,607; 19,8; 378; 51,619. 48; 1,2; 22,2; 20; 6,934; 24; 444; 167,376. 56; 1,9; 23; 20; 4,589; 38; 460; 174,382. 57; 1,4; 24,1; 19; 0,682; 26,6; 457,9; 18,141. 55; 1,2; 25,5; 22,25; 0,697; 26,7; 567,4; 18,610. 54; 1,6; 26,4; 23,25; 7,366; 37,2; 613,8; 274,015. 47; 2,6; 25; 20; 2,023; 52; 500; 105,196. 45; 1; 27,5; 20; 4,779; 20; 550; 95,58. 44; 1,6; 27; 20; 12,243; 32; 540; 391,776. 42; 1,5; 27; 21,5; 3,146; 32,25; 580,5; 101,459. 41; 0,9; 28; 21,5; 3,518; 19,35; 602; 68,073. 39; 0,8; 26,6; 21,25; 11,424; 17; 565,3; 194,208. 40; 3,6; 25; 21,25; 7,429; 76,5; 531,3; 568,319. 38; 2,5; 24,5; 25,5; 9,486; 63,75; 624,8; 604,733. 30; 2,7; 24,5; 21; 7,987; 56,7; 514,5; 452,863. 43; 1,2; 24,5; 15,5; 0,547; 18,6; 379,7; 10,174. - Σ по буровой - линии; 348; 569,45; 8669,2; 3315,612. - Среднее - значение - по - буровой - линии; 1.6; 24.8; 5.21. 487; 39; 2,5; 12; 20; 7,538; 50; 240; 376,900. 17; 1,3; 16; 20; 1,864; 26; 320; 48,464. 18; 1,3; 18,5; 20; 2,049; 26; 370; 53,274. 19; 1,5; 20,5; 20; 0,889; 30; 410; 26,670. 20; 3,1; 21,5; 20; 4,748; 62; 430; 294,376. 21; 4,1; 24,5; 20; 6,055; 82; 490; 496,510. 22; 1,5; 26; 20; 0,687; 30; 520; 20,610. 23; 3,9; 25,5; 20; 2,655; 78; 510; 207,090. 24; 3,5; 26,5; 20; 0,520; 70; 530; 36,400. 25; 2,9; 27; 20; 0,669; 58; 540; 38,802. 26; 3,5; 27; 20; 1,125; 70; 540; 78,750. 27; 1,2; 27,6; 20,05; 9,210; 24,06; 553,4; 221,593. 29; 1,5; 27; 20,1; 2,593; 30,15; 542,7; 78,179. 32; 0,5; 27; 20,15; 0,119; 10,08; 544; 1,199. 28; 2,1; 25; 15,15; 6,594; 31,82; 378,8; 209,788. 30; 2,7; 24; 17,55; 18,901; 47,39; 421,2; 895,624. 31; 1,9; 24; 22,65; 3,102; 43,04; 543,6; 133,495. 33; 3,6; 24; 20,35; 0,522; 73,26; 488,4; 38.2. - Σ по буровой - линии; 356; 837,78; 8372,1; 3255.9. - Среднее - значение - по - буровой - линии; 2.4; 23.6; 3.9. - Σ по - блоку; 704; 1407,23; 17041,3; 6571.5. - Среднее - значение - по блоку; 2; 24,2; 4,6.

### 2.5.2 Подсчет эксплуатационных запасов

### Для подсчета эксплуатационных запасов необходимо знать  потери и разубоживания песков в кровли и в почве.

Расчет потерь и разубоживания в кровли пласта

## Стандарт общей изменчивости контура выемки песков в кровле пласта

_____________________       ____________________

Gоксл = √ (Gсл )2 + (G гсл  )2 + (iо /2)2 = √ (0.2)2 + (0.4)2 + (0.2 / 2)2 = 0.46 м;

где Gсл -дисперсия случайной изменчивости поверхности кровли эксплуатационного пласта после вскрыши торфов, Gсл  = 0.2;

G гсл  - дисперсия случайной изменчивости поверхности кровли геологического пласта после вскрыши торфов, G гсл  = 0.4;

iо - интервал опробывания, iо = 0.2 м;

Показатель рациональной выемки песков в кровли пласта

r t = (Сб  - b) / (C – b) = (0.1 – 0.05) / (3.426 – 0.05) = 0.0148 м;

где Сб- бортовое содержание золота для оконтуривания пласта по вертикали,           Сб = 0.1г/м3;

b - содержание в разубоживающих породах, b = 0.05 г/м3;

C - среднее содержание золота в геологических запасах, С = 3.426 г/м3;

Мощность кровли пласта

mпр  = Gоксл * cos (3.14 * r t ) = 0.46 * cos (3.14 * 0.0148) = 0.46 м;

Мощность теряемых песков

hп = (Gоксл / 3.14) * sin (3.14 * r t) – (mпр * r t) =                                                              = (0.46 / 3.14) * sin (3.14 * 0.0148) – ( 0.46 * 0.0148) = 0 м;

Мощность кровли пласта

hр = hп + mпр = 0 + 0.46 = 0.46 м;

Потери песков

Па = hп  * S = 0 * 425000 = 0 м3;

где S - площадь отработки, S = 425 тыс. м2;

Потери золота

Qз = Па * Сб = 0 * 0.1 = 0 гр;

Разубоживание песков в кровли пласта

Рпр = hр * S = 0.46 * 425000 = 195500 м3;

Расчет потерь и разубоживания в почве пласта

## Стандарт общей изменчивости контура выемки песков в почве пласта

_____________________       ____________________

Gопсл = √ (Gпсл )2 + (Gпсл  )2 + (iо /2)2 = √ (0.2)2 + (0.2)2 + (0.2 / 2)2 = 0.3 м;

где Gпсл -дисперсия случайной изменчивости поверхности почвы эксплуатационного пласта после вскрыши торфов, Gпсл  = 0.2;

Gпсл - дисперсия случайной изменчивости поверхности почвы геологического пласта после вскрыши торфов, Gпсл  = 0.2;

Показатель рациональной выемки песков в почве пласта

r t = (Сб  - b) / (C – b) = (0.1 – 0.05) / (3.426 – 0.05) = 0.0148 м;

Мощность почвы пласта

mз  = Gопсл * cos (3.14 * r t ) = 0.3 * cos (3.14 * 0.0148) = 0.3 м;

Мощность теряемых песков

hпз = (Gопсл / 3.14) * sin (3.14 * r t) ) – (mз * r t) =                                                               = (0.3 / 3.14) * sin (3.14 * 0.0148) – ( 0.3 * 0.0148) = 0 м;

Мощность почвы пласта

hз = hпз + mз = 0 + 0.3 = 0.3 м;

Потери песков

Паз = hпз  * S = 0 * 425000 = 0 м3;

Потери золота

Qзз = Паз * Сб = 0 * 0.1 = 0 гр;

Разубоживание песков в почве пласта

Рз = hз * S = 0.3 * 425000 = 127500 м3;

Общий объем потерь песков

По = Паз + Па = 0 + 0 = 0 м3;

Общий объем разубоживания песков

Ро = Рз + Рпр =127500 + 195500 = 323000 м3;

Относительный коэффициент разубоживания песков

Кр = (Ро / Vп) * 100% = (323000 / 1142400) * 100% = 28.3%,

## Эксплуатационная мощность песков

mэп= mг,п + mпр+ mз = 1.96 + 0.46 + 0.3 = 2.2 м

где mпр- мощность предохранительной рубашки, mпр= 0.46 м;

mз- мощность задирки, mз= 0.3 м;

где mг,п - средняя геологическая мощность песков, mг,п =1.6м ,

## Эксплуатационная мощность торфов

mэт = mг,т  – mпр = 24 – 0.46 = 23.54 м,

где mг,т - средняя геологическая мощность торфов, mг,т = 24 м ,

## Эксплуатационный объем песков

Vп= Sп* Lр = 840 *1360 =1142400 м3,

где Lр- длина россыпи, Lр=1360 м ,

Sп- средняя площадь песков россыпи, Sп= 840 м2 ,

Sп= (bнп+ bвп)* mпрп / 2 =(308+310)*2,72 / 2 = 840 м2,

где bнп- средняя ширина песков по низу, bнп=308 м,

bвп- средняя ширина песков по верху, bвп=310 м.

## Эксплуатационный объем торфов

Vт= Sт* Lр = 7603 *1360 =10340080 м3,

где Sт = (bнт+ bвт)* mпрт / 2 =(310 +336)*23.54 / 2 =7603 м2 ,

bнт- средняя ширина торфов по низу, bнт=310 м,

bвт- средняя ширина торфов по верху, bвт=336 м.

Коэффициент  вскрыши

Кв= Vт / Vп=10340080 /1142400 = 9

Объем золота

## Эксплуатационная мощность песков составляет 2.72 м, из них пески 1.96 м       (71.8% ) с содержанием 3.426 г/м3, и разубоживанных песков 0.76 (28.3%)        с содержанием 0.05 г/м3,

Vз =  Vп * [((mг,п * С)  + (Кр * b))] =

= 1142400 * [((0.718 * 3.426)  + (0.283 * 0.05) ] = 2826.3 кг