|  |  | 1.2. Определение производительности камер в условном материале Годовая производительность камеры в условном материале, м3 усл./год, определяется по формуле: ПУ=ЕУnУ, где ЕУ – вместимость камеры в плотных кубометрах условного материала, м3/усл.; nУ – число оборотов камеры в год при сушке условного материала. Вместимость камеры в условном материале, м3/усл., находится по формуле: ЕУ=ГβУ, ЕУ=70,2*0,454=32 м3/усл где Г – габаритный объём всех штабелей в камере, м3; βУ – коэффициент объёмного заполнения штабеля условным материалом (определяется так же, как и βФ по формулам или таблицам). Габаритный объём штабелей Г, м3, вычисляется по выражению: Г=nlbh. Г=2*6,5*1,8*3,0=70,2 м3 где n – число штабелей в камере; l, b, h, - соответственно габаритная длина, ширина, и высота штабеля, м. Число оборотов камеры в год (число загрузок), об/год, определяется по выражению: 335 nУ= ──── τОБ.У где 335 – время работы камеры в году, суток; τОБ.У – продолжительность оборота камеры для условного материала, суток. В конечном виде формулу для определения ПУ, м3усл./год, можно записать: 335 335 ПУ=ГβУ ──── ПУ=70,2*0,454 ────=3140 м3усл./год τОБ.У 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |