|  |  | 2.1. Выбор расчётного материала За расчётный материал принимаются самые быстросохнущие доски или заготовки из заданной спецификации. В данном случае Осина, толщина 25 мм, длина 6,5мм, не обрезная, строительный материал. Начальная влажность 60% конечная 12%. 2.2. Определение массы испаряемой влаги 2.2.1. Масса влаги, испаряемой из 1м3 пиломатериалов, кг/м3 WН-WК 60-12 m1м3=ρδ ────── = 400───── =192 кг/м3 100 100 где ρδ – базисная плотность расчётного материала, кг/м3; WН, WК - соответственно начальная и конечная влажность расчётного материала, %. 2.2.2. Масса влаги, испаряемой за время одного оборота камеры, кг/оборот m ОБ.КАМ= m 1м3Е=192*20,3=3898 кг/оборот Е=Г βФ=70,2*0,290=20,3 м3 где Е – вместимость камеры, м3; Г – габаритный объём всех штабелей в камере, м3; βФ – коэффициент объёмного заполнения штабеля расчётным материалом. 2.2.3. Масса влаги, испаряемой из камеры в секунду, кг/с m ОБ.КАМ 3898 m С= ──────── = ───────── =0,021кг/с 3600τсоб.суш 3600*51,3 τсоб.суш= τсуш-( τпр+ τкон.ВТО)=58-(4,7+2)=51,3ч τпр=2,5*1,5*1,25=4,7 ч где τсуш – продолжительность сушки расчётного материала, ч, τпр – продолжительность начального прогрева материала, ч; τкон.ВТО – продолжительность конечной влаготеплообработки (ВТО), ч. Продолжительность начального прогрева можно ориентировочно принимать для мягких хвойных пород 1,5 ч на каждый см толщины расчётного материала; для берёзы, осины, ольхи и др. мягких лиственных пород время прогрева увеличивается на 25%, а для пиломатериалов твёрдых пород (дуб, бук, лиственница и др) – на 50%. 2.2.4. Расчётная масса испаряемой влаги, кг/с m Р= m Сk=0,021*1,2=0,025 кг/с где k – коэффициент неравномерности скорости сушки (рекомендуется принимать k=1,2 для камер периодического действия при сушке воздухом до WК=12-15%; k=1,3 при WК<12%; при сушке в среде перегретого пара соответственно k=1,3 и k=1,4). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |