Содержание

Введение

1.  Структурный синтез контроллера

2.  Разработка принципиальной схемы

Обработка входных сигналов:

Контактные датчики

Аналоговый сигнал - напряжение

Датчик освещенности

Обработка выходных сигналов:

Электромагнит

Транзисторный  модуль

Гальваническая развязка сигналов

Начальный сброс микропроцессора

Питание схемы

3.  Разработка программного обеспечения

4.  Конструирование контроллера

## Перечень элементов принципиальной схемы

6.  Список литературы	…

##### Введение.

В данном курсовом проекте поставлена задача разработать  некий промышленный контроллер для работы в условиях производства. Задача может быть выполнена на микропроцессоре с гибкой программируемой логикой, а также на дискретных элементах с жесткой логикой.

Реализация на  микропроцессоре обладает весомыми преимуществами. Гибкая логика, возможность легкой модернизации контроллера, перспективность.

Программируемая логика реализована на микропроцессоре типа МК-51 фирмы ATMEL – AT89C51, который благодаря встроенной FLASH памяти,  обладает  возможностью электрического перепрограммирования, а значит быстрой модернизации управляющей программы.

Наличие микропроцессора в современных контроллерах позволяет создавать сложные, гибкие, компактные и надежные системы управления с централизованным управлением и диагностикой.

- Структурный синтез цифрового автомата

Обозначим структуру проектируемого микроконтроллера.

- Управляющий логический блок на основе микропроцессора.

- Блок сбора информации и преобразования ее в вид, требуемый для обработки микропроцессором.

- Блок гальванической развязки входных сигналов и сигналов, поступающих на микропроцессор.

- Блок связи с исполнительными устройствами (включающий гальваническую развязку) для преобразования выходных сигналов микропроцессора в мощные сигналы управления.

- Блок начального сброса микропроцессора.

- Блок индикации входных и выходных сигналов.

- Блок электропитания контроллера.

2. Разработка принципиальной схемы.

1. Управляющий логический блок.

В качестве основы для контроллера выбран популярный микропроцессор типа MK-51 от фирмы Atmel – AT89C51.

Его основные преимущества перед подобными процессорами иных фирм:

- Полностью совместим с семейством МК-51.

- 4 кб встроенной перепрограммируемой Flash памяти (включая перепрограммирование непосредственно на плате по протоколу SPI) при не менее 103 циклов перезаписи.

- Работа на частотах от 0 до 40 МГц.

- 128х8 бит ОЗУ.

- 32 программируемых линии портов ввода/вывода.

- Два 16-битных таймера счетчика

- Шесть источников прерываний

- Программируемый последовательный канал совместимый с RS-232-S.

2. Блок сбора информации и преобразования ее в вид, пригодный для обработки микропроцессором.

Входная информация и выходная информация проходит через внешний разъем типа РШ2Н-2-16.

В таблице 1 приведен список и условное обозначение входных и выходных сигналов из задания.

Табл. 1.

| # Наименование сигнала по заданию | # Присвоенное название |
| --- | --- |
| ## Входные сигналы |  |
| S1 - контактный датчик | S1 |
| S2 – контактный датчик | S2 |
| S3 – контактный датчик | S3 |
| Ua - Аналоговый сигнал напряжения в диапазоне 0..10В | UA |
| Ev – датчик освещенности 0..200лк | EV |
| Выходные сигналы |  |
| Электромагнит Y1 | Y1 |
| Электромагнит Y2 | Y2 |
| Тр. Модуль – VT1 | Y3 |
| Тр. Модуль – VT2 | Y4 |
| ### Условия переходов автомата |  |
| S1  U < 7 B | X1 |
| EV < 40 лк | X2 |
| (S1  S2)  U > 1 B | X3 |
| S3 ^ EV < 50 лк | X4 |
| S2 ^ U < 3 B | X5 |
| EV > 100 лк | X6 |

Сигнал с датчика освещенности (фоторезистора СФ2-1) снимаем по такой схеме:

Далее сигнал поступает на делительный мост из резисторов, формирующий нужный уровень сигнала, подаваемый на схему из двух компараторов. На не инвертирующий вход компаратора подается измеряемая величина напряжения, а на инвертирующий – величина опорного напряжения, при достижении которой значение логического сигнала на выходе компаратора меняется на противоположное. Срабатывание при нужном значении освещенности регулируется подстроечными резисторы марки РП1 – 48 10КОм10%.

Компаратор LM29000.

Его электрические характеристики:

Максимальный потребляемый ток 2 мА.

Напряжение смещения 1 мВ.

Корпус DIP-14.

Для организации высокостабильного опорного напряжения выбраны специализированная микросхема LM4130 фирмы National Semiconductor.

Выходное  опорное  напряжение					4.096 В

Погрешность  выходного  напряжения				0.05%

Температурный  коэффициент  нестабильности		3*10-6/оС

Минимальное  входное  напряжение				5 В

Потребляемый  ток							1 мА

Максимальный  выходной  ток					30-50 мА

Изменение  выходного  напряжения  (при  Iвых=30..50 мА) 0.05%

По такой же схеме организован прием и формирование логических сигналов UA на микропроцессор.

3. Блок гальванической развязки входных сигналов и сигналов, поступающих на микропроцессор.

Входные величины поступают из внешней (для контроллера) среды, что говорит о возможном наличии помех различных типов. Так же необходимо предусмотреть возможность неправильной полярности подключения датчиков. Поэтому возникла необходимость в гальванической развязке сигналов.

Для того, чтобы развязать входные уровни микропроцессора и входных сигналов от датчиков применены три оптопары К249КН4П. Характеристики, по которым они были выбраны:

Uмахком=60 В;

Iвхmin=10 мА;

Iвхmax=25 мА;

Iком=8 мА.

Резисторы R1 и R2 рассчитываются из условий максимального входного и коммутируемого токов. Диод обеспечивает защиту от неправильной полярности включения.

Резисторы:

R1 C2 – 23 0.25Вт  1600 Ом0.25%

R2 C2 – 23 0.125Вт  270 Ком0.1%

Диод КД521А(Д220А):

Uпр=1В, Uобр=75В, Iпр.ср=50мА, Iобр=1мкА.

Обработка выходных величин:

Электромагнит.

В данной работе автомат генерирует выходной сигнал управления электромагнитом (=24В,  10Вт). Данная мощность явно не позволяет подключать электромагнит непосредственно к выходу микропроцессора, поэтому здесь целесообразно применить мощные твердотельные оптоэлектронные реле. Мощность на выходе которых может достигать достаточно больших значений. В оптопаре одновременно реализуется гальваническая развязка силовой и управляющей цепей, а также усиление по мощности сигнала.

Схема подключений оптоэлектронного реле:

Твердотельное реле для цепей постоянного тока 5П19А1:

## Напряжение коммутации	-60..+60В

Ток коммутации	-3..3А

Входной ток	10 – 25мА

Входное напряжение в выключенном состоянии	-3.5..0.8 В

Рассеиваемая мощность	1000мВт

Температура окр. среды	-45..+85

Корпус	SIP12

Резистор:

R C2 – 23 0.125Вт  360 Ом0.1%

Транзисторный  модуль

Транзисторный модуль М2ТКИ-50-12 управляется  специализированным драйвером - драйвер транзисторных модулей  такого типа - IR2112 фирмы International Rectifier. Драйвер способен выдерживать напряжения до  600 вольт. Схема включения приведена ниже:

Symbol Description

VDD Logic supply

HIN Logic input for high side gate driver output (HO), in phase

SD Logic input for shutdown

LIN Logic input for low side gate driver output (LO), in phase

V SS Logic ground

VB High side floating supply

HO High side gate drive output

V S High side floating supply return

VCC Low side supply

LO Low side gate drive output

COM Low side return

Диод VD должен выдержать обратное напряжение 600В.

Диод КД105Г(КД209В):

Uпр=1В

Iср.пр=300мА

Iср.обр=0.1мА

Uобр=800В

Драйвер IR2112:

Параметры драйвера:

VOFFSET 600V max.

IO+/- 200 mA / 420 mA

VOUT 10 - 20V

ton/off (typ.) 125 & 105 ns

Delay Matching 30 ns

Корпус DIP14.

Резисторы:

R C2 – 29 0.5 10 Ом0.25%

Конденсатор:

C К73 – 17 630В 0.1мкФ10%

### Начальный сброс микропроцессора

Для системы, построенной на базе микропроцессора необходима схема начального сброса и система предохранения от зависания. Так как из-за сильной электромагнитной помехи может исказиться часть информации, обрабатываемой микропроцессором в данный момент, что чревато сбоем в алгоритме управляющей программы, а так же зацикливанием работы процессора или его «зависанием». Все это приводит к отказу в работе контроллера.

Как правило, такие сильные и фатальные помехи случаются очень редко, но если контроллер выполняет часть операций в отлаженном техническом процессе, то такой его отказ приводит к возникновению незапланированного простоя в работе и большими экономическими убытками.

Работоспособность контроллера можно восстановить, подав на процессор команду сброса (reset). Такие функции выполняет WatchDog Taimer. В данной работе эта система не реализована. Сброс микроконтроллера можно будет произвести кратковременным сбросом питающего напряжения или кнопкой Reset, расположенной  на передней панели.

Конденсатор:

C К50-16-50В-1 мкФ

#### Индикация

Возможны несколько способов реализации индикации:

- на светодиодах,

- на ЖК элементах,

- на цифровых или символьных индикаторах и др.

Для обеспечения визуального наблюдения за функционированием контроллера введен блок индикации сигналов. Его реализация является программной.

Подпрограмма опрашивает состояния входов и выходов и выводит эти значения в порт P0 микропроцессора МК51.

Непосредственно на эти выходы подключены светодиоды, которые визуально отображают состояние входов и выходов.

Для того, чтобы светодиоды можно было подключить напрямую к порту, они должны потреблять как можно меньше тока, но при этом обеспечивать достаточную яркость свечения.

Этим запросам полностью удовлетворяют выбранные светодиоды КИПД02Б-1К. Ниже в таблице приведены их основные параметры.

| Тип прибора | Цвет свечения | Значения параметров при Т=25°С |  |  |  | Iпр.мах. mA | Uобр (Uобр.и) B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iv. мккд (L, кд/м2) | Uпр. B | Iпр.ном. mA | мах. mkM |  |  |
| КИПД02Б-1К | Красный | 900 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3.0 |

При напряжении питания и токе светодиода 5 мА токоограничивающий резистор принимаем равным R=1кОм

Резисторы:

R C2 – 23 0.125Вт  1КОм0.1%

#### Питание элементов схемы

На вход контроллера поступает питающее напряжение 24В, а в состав контроллера входят устройства, питающиеся от 5В, а также 15В. Проблема питания может быть решена с помощью специализированной интегральной схемы импульсного преобразователя постоянного напряжения. Примером такого преобразователя может служить интегральный преобразователь DCP. На вход этого преобразователя поступает постоянное напряжение, и на выходе тоже имеется постоянное напряжение, но другого уровня. При этом осуществляется полная гальваническая развязка между входом и выходом с помощью встроенного трансформатора. Микросхема заключена в корпус DIP14, компактна и удобна в использовании. В данной работе будет использоваться  микросхема (DCP022405P(на выходе 5В)). Выходная мощность микросхем составляет 2Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DC/DC серии DCP02

На входе имеются две емкости: керамический конденсатор  для устранения кратковременных пиков тока, возникающих при переключениях транзисторов и электролитический - для  поддержания входного напряжения  постоянным при его медленных колебаниях.

На выходе также имеются керамические конденсаторы, емкость которых будет рассчитана ниже.

Схема подключения интегральных импульсного преобразователя:

Конденсатор на входе преобразователя имеет емкость  470мкФ.

DA1 Импульсный преобразователь DCP022405P

## Выходная мощность	2Вт

Выходное напряжение	5В

Входное напряжение	24В

DA1 Импульсный преобразователь DCP022415DP

## Выходная мощность	2Вт

Выходное напряжение	15В

Входное напряжение	24В

Конденсаторы:

C1 К50 – 16  50В 470мкФ +50 -20%

C2, C3 К50 – 16  50В 10мкФ +50 -20%

C4 К50 – 16  50В 10мкФ +50 -20%

4. Конструирование контроллера

Конструкция контроллера представляет собой плату печатную, вдвижную. Для выполнения основной печатной платы рекомендуется  использовать двусторонний фольгированный стеклотекстолит марки  ФТС2-35 ТУ 16-503.161-83. Двустороннее фольгирование выбрано из  соображений уменьшения плотности расположения проводников и  уменьшения размеров основной печатной платы устройства. Плату изготовить фотохимическим способом. Дорожки на плате травление по «позитиву». Размеры печатной платы определяются в соответствии с ГОСТ 2.109-73.

Для увеличения жесткости печатной платы монтировать на специальную рамку, отлитую с лицевой панелью из легкого алюминиевого сплава АЛ9. Толщина рамки и панели - 3 мм. Плата крепить к рамке при помощи стяжных винтов М3.

На лицевой панели расположены отверстия под светодиоды, кнопка сброса.

Крепление кнопки сброса производится «под гайку» на передней панели.

Внешний разъем типа РШ2Н-2-16. Разъем - электрический соединитель  для печатного монтажа, расположение штырьков линейное. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока с частотами до 3 МГц и  цепях импульсного тока.

Рекомендуемый тип припоя – ПОС 60 ГОСТ 21930-76.

Конструкция  блока  представляет  из  себя  алюминиевое   шасси,  на  котором  закреплена печатная  плата.  Шасси  блока одновременно  является  и  направляющей  при  установке  блока  в  основное  (либо  управляемое)  устройство.  На  передней  панели  закреплены  кнопка  сброса  и индикаторы. Плата соединена с кнопкой  сброса гибкими  проводами.

Разработка программного обеспечения

При выборе микропроцессорной системы управления существенно уменьшается количество дискретных элементов. Что упрощает систему, и, следовательно,  повышает ее надежность.   С другой стороны отказ самого микропроцессора (само по себе это явление редкое, чаще сказываются ошибки проектирования) ведет к выходу абсолютно всей системы. В то же время появляется необходимость в управляющей программе. Каждый тип микропроцессора обладает рядом только ему присущих особенностей: архитектурой, набором команд, функциональными возможностями и так далее. Все это было принято к сведению при написании программы для спроектированной системы управления.

Программа была написана на языке ассемблера для МК-51 с использованием системы отладки AVSIM51. Далее приводится алгоритм работы программы, листинг программы и hex  файл, представляющий собой образ ПЗУ предназначенный непосредственно для прошивки в микросхему.

Алгоритм работы программы.

Используя особенность микропроцессора МК-51 работать с отдельными битами (булев процессор) данное задание можно выполнить напрямую запрограммировав все состояния и условия переходов.

Начало

Инициализация всех переменных, Начальная установка выходных значений.

Проверка условия 1

1

После проверки условия, переходим в состояние N.

Выполняем N

Проверка условия M

2

x

y

Листинг программы:

2500 A.D. 8051 Macro Assembler  -  Version 4.02a

------------------------------------------------

Input  Filename : kurs.asm

Output Filename : kurs.obj

1                          	;

2                          	;

3                          	;

4                          	;

5                          	;

6

7                          	 ;Для удобства именуем переменные состояния

8          0020            	  X0: EQU 20h

9          0021            	  X2: EQU 21h

10          0022            	  X3: EQU 22h

11          0023            	  X4: EQU 23h

12          0024            	  X5: EQU 24h

13

14          0040            	  R_N: EQU 55h  ;задержка для антидребезговой подпрограммы

15          0001            	  R_C: REG R1   ;именуем регистр для антидребезговой подпрограммы

16   0000

17          0025            	  PER: EQU 25h  ;временная переменная для сравнения

18   0000

19   0000                   	  BSECT         ;переход к битовой секции

20

21                          	 ;Задаем имена переменных для обозначения входных параметров

22          0090            	   S1:REG P1.0  ;

23          0091            	   S2:REG P1.1  ;

24          0092            	   S3:REG P1.2  ;

25          0093            	   U1:REG P1.3  ;

26          0094            	   U3:REG P1.4  ;

27          0095            	   U7:REG P1.5  ;

28          0096            	  L40:REG P1.6  ;

29          0097            	 L100:REG P1.7  ;

30          00B1            	  L50:REG P3.1  ;

31          00B2            	 INDL50:REG P3.2  ;

32   0000

33                          	 ;Задание имен переменных для индикации выходных величин

34   0000

35          0080            	   IND:REG P0.0 ;имя переменной для обозначения порта индикации

36   0000

37                          	 ;Начало программы располагаем по адресу 30h

38   0000   02 00 30        	        JMP x0

39   0030                   	        ORG 30H

40

41                          	 ;Обработка состояния X0

42   0030   C3              	    x0: CLR C              ;сбрасываем флаг переноса C

43   0031   75 A0 FF        	        MOV P2, #11111111b ;обнуляем выходы порта P2 (Q2,Q1,Q0)

44   0034   12 00 91        	        CALL drbzg         ;вызов подпрограммы обработки дребезга

45   0037   12 00 AA        	        CALL xx0           ;вызов подпрограммы обработки условия X0

46   003A   A2 20           	        MOV C,X0           ;записываем в C 1, если X0=1

47   003C   40 43           	        JC x5              ;переход на метку x5, если перенос C=1

48   003E   02 00 41        	        JMP x1             ;иначе переход на метку x1

49

50

51                          	 ;Обработка состояния X1

52   0041   C3              	    x1: CLR C

53   0042   75 A0 F6           MOV P2, #11110110b ;записываем в P2 значения выходов и индикации

54   0045   12 00 91        		CALL drbzg

55   0048   A2 96           		MOV C,L40

56   004A   40 E4           	        JC x0

57   004C   02 00 71        	        JMP x4

58

59

60                          	 ;Обработка состояния X2

61   004F   C3              	    x2: CLR C

62   0050   75 A0 DB        	        MOV P2, #11011011b

63   0053   12 00 91        		CALL drbzg

64   0056   12 00 B1        		CALL xx2

65   0059   A2 21           	        MOV C,X2

66   005B   40 03           	        JC x3

67   005D   02 00 71        	        JMP x4

68

69                          	 ;Обработка состояния X3

70   0060   C3              	    x3: CLR C

71   0061   75 A0 ED        	        MOV P2, #11101101b

72   0064   12 00 91        		CALL drbzg

73   0067   12 00 C1        		CALL xx3

74   006A   A2 22           	        MOV C,X3

75   006C   40 D3           	        JC x1

76   006E   02 00 71        	        JMP x4

77

78

79                          	 ;Обработка состояния X4

80   0071   C3              	    x4: CLR C

81   0072   75 A0 E4        	        MOV P2, #11100100b

82   0075   12 00 91        		CALL drbzg

83   0078   12 00 C8        	        CALL xx4

84   007B   A2 23           	        MOV C,X4

85   007D   40 02           	        JC x5

86   007F   01 4F           	        JMP x2

87

88

89                          	 ;Обработка состояния X5

90   0081   C3              	    x5: CLR C

91   0082   75 A0 D2        	        MOV P2, #11010010b

92   0085   12 00 91        		CALL drbzg

93   0088   12 00 CF        	        CALL xx5

94   008B   A2 24           	        MOV C,X5

95   008D   40 C0           	        JC x2

96   008F   01 71           	        JMP x4

97

98

99                          	 ;Подпрограмма обработки дребезга, индикации

100   0091                   	 drbzg:

101   0091   79 40           	        MOV R_C, #R_N      ;загрузка в регистр константы для антидребезга

102   0093   E5 90           	    st: MOV A, P1          ;загрузка в аккум. значение порта P1

103   0095   7B 0A           	        MOV R3, #10        ;задержка для опред. дребезга

104   0097   DB FE           	        DJNZ R3, $         ;

105   0099   B5 90 F5        	        CJNE A, P1, drbzg  ;сравнение аккум. с портом и переход

106   009C   D9 F5           	        DJNZ R_C, st       ;отсчет времени для распознавания дребезга

107   009E   E5 90           	        MOV A,S1           ;секция индикации входных сигналов

108   00A0   F4              	        CPL A              ;инверсия значений, т.к. управление идет по 0

109   00A1   F5 80           	        MOV IND,A          ;запись в порт для индикации

110   00A3   C3              	        CLR C

111   00A4   A2 B1           	        MOV C,L50

112   00A6   B3              	        CPL C

113   00A7   92 B2           	        MOV INDL50,C     ;

114   00A9   22              	        RET                ;возврат из подпрограммы

115

116                          	 ;Подпрограмма обработки условия X0

117   00AA   A2 90           	   xx0: MOV C,S1           ;

118   00AC   B0 95           	        ANL C,/U7           ;логическое И бита и переноса

119   00AE   92 20           	        MOV X0,C

120   00B0   22              	        RET

121

122

123                          	 ;Подпрограмма обработки условия X2

124   00B1   A2 90           	   xx2: MOV C,S1           ;

125   00B3   B0 91           	        ANL C,/S2

126   00B5   92 25           	        MOV PER,C

127   00B7   A2 91           	        MOV C,S2

128   00B9   B0 90           	        ANL C,/S1

129   00BB   72 25           	        ORL C,PER

130   00BD   82 93           	        ANL C,U1

131   00BF   92 21           	        MOV X2,C

132

133

134                          	 ;Подпрограмма обработки условия X3

135   00C1   A2 92           	   xx3: MOV C,S3           ;

136   00C3   B0 B1           	        ANL C,/L50

137   00C5   92 22           	        MOV X3,C

138   00C7   22              	        RET

139

140

141                          	 ;Подпрограмма обработки условия X4

142   00C8   A2 91           	   xx4: MOV C,S2           ;

143   00CA   B0 94           	        ANL C,/U3

144   00CC   92 23           	        MOV X4,C

145   00CE   22              	        RET

146

147

148                          	 ;Подпрограмма обработки условия X5

149   00CF   A2 97           	   xx5: MOV C,L100           ;

150   00D1   92 24           	        MOV X5,C

151   00D3   22              	        RET

152   00D4

153   00D4                   	 END

Lines Assembled :  153             Assembly Errors :  0

Образ ПЗУ для прошивки

:03000000020030CB

:10003000C375A0FF1200911200AAA2204043020043

:1000400041C375A0F6120091A29640E4020071C36C

:1000500075A0DB1200911200B1A2214003020071D1

:10006000C375A0ED1200911200C1A22240D302007C

:1000700071C375A0E41200911200C8A223400201CE

:100080004FC375A0D21200911200CFA22440C0012C

:10009000717940E5907B0ADBFEB590F5D9F5E590E6

:1000A000F4F580C3A2B1B392B222A290B09592208F

:1000B00022A290B0919225A291B090722582939243

:1000C00021A292B0B1922222A291B094922322A2B4

:0400D00097922422BD

:00000001FF