Приложение 1    Режимы резания

| № перехода | Глубина резания t mm | Длина резания l,mm | Длина раб.Хода Lp.x. | Стойкость инструмента Т,мин | Подача по нормативам мин.об | Подача по паспорту станка мин.об | Расчетн. Скорость резания Vp,об.мин | Расчетн. Число оборотов шпиндея Nhоб.мин | Принят. Скорость резания V,м/мин | Принят. Число оборотов шпиндея Nоб/мин | Минимальное время Т0 мин | Сила резания Pz ,H | Мощность резания Ne кВт | Мощность стонка N* кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7 | 31.5 | 36.5 | 50 | 0.6..1.2 | 0.87 | 259.8 | 1312.6 | 247.4 | 1250 | 0.034 | 617.7 | 2.45 | 7.7 |
| 2 | 3 | 105 | 111 | 50 | 0.6..1.2 | 0.87 | 209 | 1056.5 | 198 | 1000 | 0.13 | 2034 | 6.58 | 7.7 |
| 3 | 3+2 | 97 | 103 | 50 | 0.6..1.2 | 0.87 | 209 и 222 | 1056.6 и 1240 | 198 | 1000 | 0.236 | 2034 и 1850 | 6.58,5.4 | 7.7 |
| 4 | 5 | 49 | 45 | 50 | 0.4..0.8 | 0.61 | 222.85 | 1419.4 | 196.35 | 1250 | 0.118 | 3305 | 7.5 | 7.7 |
| 5 | 5 | 29 | 35 | 50 | 0.4..0.8 | 0.47 | 244.15 | 2592 | 117.75 | 1250 | 0.06 | 3068.7 | 5.9 | 7.7 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0.06..0.08 | 0.07 | 316.8 | 5045 | 78.5 | 1250 | 0.022 | 2830 | 36.3 | 7.7 |
| 9 |  | 30 | 31 | 50 | 0.13..0.16 | 0.14 | 317,8 | 1686.8 | 235.5 | 1250 | 0.18 | 3206 | 7.34 | 7.7 |
| 10 | 0.7 | 31.5 | 32.5 | 50 | 0.6..1.2 | 0.87 | 207.8 | 1050.5 | 198 | 1000 | 0.037 | 638 | 2.06 | 7.7 |