Изм.

Кол.уч

Лист      № док.

Подпись

Дата

Лист

41

КР-2068029.280202.024.10 ПЗ

Таблица 6 - Карта  экологического контроля

| Обозначение | Вид контроля | Контролируемый параметр | Источник загрязнения | Метод контроля | Меры защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Контроль запыления | Пыль неорганическая (1…6 мг/м3) ГОСТ 17.2.2.04-90 ГОСТ 17.2.3.01-90 ГОСТ 17.2.3.02-94 | Узлы пересыпки, тарельчатый питатель, скребковые транспортеры | Отбор разовых проб | Очистные аппараты |
| К2 | Контроль вибрации | Виброскорость м/с; Виброускорение м2/с; ГОСТ 12.1.02-78 | Тарельчатый питатель,ленточный питатель,скребковые транспортеры, барабанный холодильник, гравиеесортировка | Вибромер | Исключение дисбалансировки режимов работы оборудования |
| К3 | Контроль шума | 40-60 дБ; СНиП-II-12-77 | Вращающаяся печь, барабанный холодильник, ленточный питатель,скребковые транспортеры, аэрожелоб | Шумомер | Звукоизоляционные кожухи, глушители, средства индивидуальной защиты |
| К4 | Контроль освещенности | Световой поток 5000 Лм | Узлы пересыпки, элеваторы, ленточный питатель | Люксметр | Влажная и вакуумная уборка |
| К5 | Контроль микроклимата рабочей зоны | W=60 %; t = 20±2 0C | Вращающаяся печь, барабанный холодильник, аэрожелоб | Термометр | Улучшение герметизации тепловых аппаратов |