РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

2. Расчёт структурной схемы.

- Амплитуда входного и выходного тока:

# Iвх m = Uвх m / Rист;

# Iвх m  = 0,0015 /510-3 = 3 мкА;

Iвых m =  Uвых m / Rист ;

Iвых m = 0,25 / 50 = 5 мА;

- Определим общий коэффициент усиления:

Кт общ = Iвых m / Iвх m;

Кт общ = 0,005 / 310-6 = 1666;

Полярность входного сигнала должна соответствовать полярности выходного, поэтому число каскадов видео усилителя должно быть чётным.

Табл.1

| ## N | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кр | Сотни раз | Тысячи раз | Десятки тысяч раз | Сотни тысяч раз |

Согласно таблице 1 выбираем количество каскадов, исходя из рассчитываемого коэффициента усиления, учитывая, что количество каскадов должно быть полным:

N = 2;

- Проверяем возможность усиления двумя каскадами:

Кт необх = Кт общ / Кт ок ;

Кт необх = 1666 / 50 = 33

Для согласования со входом предающей трубкой нужно добавить эмиттерный повторитель. Обычно транзистор в промежуточном каскаде включают по схеме с общим эмиттером. Полоса пропускания каскада с ОЭ зависит от граничной частоты fh21б (граничная частота усиления потоку). В каскадах применяется эмиттерная высокочастотная коррекция, поэтому полоса пропускания будет также зависеть от наличия этой коррекции, от глубины отрицательной обратной связи и коэффициента коррекции. Отрицательная обратная связь расширяет полосу пропускания, но уменьшает коэффициент усиления по мощности предыдущего каскада. При использовании в предварительных каскадах транзисторов с низкой граничной частотой fh21б для получения требуемой полосы пропускания приходиться увеличивать число каскадов.

- Исходя из заданных условий, выбираем транзистор:

КТ312Б  –  n-p-n.

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

Табл.2

| h21e | 25-100 | к | 500 пс | Uкэ нас | 0,18 В | Пт | 50 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fт | 120 МГц | h21э | 30 | Iк доп | 30 мА | iэб0 | 0,1 мкА |
| Ск | 5 пФ | rб | 80 Ом | iкб0 доп | 0,2 мкА | Uкэм | 30 В |

| Рк | 225 мВт | Uкэ м | 30 В | Uбэ нас | 0,83 В | rб | 80 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Граничная частота транзистора равна:

fh21б = mfт ;

fh21б = 1,6120 = 192 МГц ,

где m для диффузионных транзисторов равен 1,6.

- Рассчитываем коэффициент усиления по току промежуточного каскада:

Кт пк = (0,2h21э)2Nобщ – 1 ;

Кт пк = (0,250)2(2-1) = 100 ;

Очевидно, что требуемое Кт пк необх = 100 от двух каскадов промежуточного  усиления получить можно.

- Произведём распределение допустимых на весь видео усилитель частотных искажений Мн и Мв между его цепями:

Табл.3.

| Наименование каскадов и цепей | Допустимые искажения в дБ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | НЧ | ВЧ |
| Выходная цепь ЭП | 0 | 0 |
| Входная цепь ЭП | 0,5 | 0,7 |
| Цепь эмиттерной стабилизации 2 каскада | 0,35 | 0,3 |
| Входная цепь 2 каскада | 0,7 | 0,75 |
| Цепь эмиттерной стабилизации 1 каскада | 0,35 | 0,1 |
| Входная цепь ВУ | 0,7 | 0,75 |
| Всего: | 2,6 | 2,6 |

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

Рис. 1. Структурная схема видео усилителя