Введение

Расчет винтового домкрата является одной из первых расчетно-конструкторской работой студента. Расчет винтового домкрата в принципе предельно прост, и в процессе расчета студенту необходимо, только контролировать получаемые значения и сопоставлять их. Очень важно в ходе выполнения расчета делать эскизы: на эскизах выполненных в масштабе видны расчетные ошибки. В расчете обязательно должны быть все рисунки с расчетными схемами, они позволяют получить полное представление о расчетных схемах. Чертежи домкрата вычерчиваются после утверждения преподавателем расчета. Все чертежи вычерчиваются на стандартных форматах в масштабе 1:1 или 1:2 на одном листе формата А1 или двух формата А2. Очень удобно выбирать один масштаб для всех чертежей, но делать это не обязательно. С начала надо выполнять чертеж общего вида, а затем всех деталей, кроме стандартных.

Расчет домкрата

Задание № 10.

Тип А;

Грузоподъемность, тон – 3,5;

Тип резьбы – трап;

Материал винта – Сталь 5;

Высота подъема, мм – 140.

1. Расчет винта на прочность

Материал винта Сталь 5, предел текучести σТ=370 МПа.

Рассчитываем винт на сжатие а для грубого учета кручения принимаем расчетную нагрузку равной 1,25 Q.

Напряжения

σсж=1,25⋅Qπ4⋅di2.

Откуда

di=5⋅Qπ⋅σсж.

Коэффициент запаса

n=3.

Допускаемое напряжение сжатия

σсж=σТn=3703=123 мПа.

Внутренний диаметр резьбы

di=5⋅19620π⋅123=16 мм.

2. Расчет винта на устойчивость

Принимаем коэффициент запаса устойчивости

n'=1,25⋅n=1,25⋅3=3,75.

Тогда критическая сила

QКР=n'⋅Q=3,75⋅19620=73575 н.

По формуле Эйлера

QКР=π2⋅E⋅Jμ⋅l2.

Коэффициент приведения

μ=2.

Расчетная длина винта

l=Hп+3⋅di≃140+3⋅16=188 мм.

Момент инерции сечения винта (без учета резьбы)

J=π⋅di464.

Получаем из формулы Эйлера

di=44QКР⋅l2π3⋅E=4473575⋅0,1882π3⋅2⋅1011=0,018 м.

3. Назначение размеров винта

Принимаем резьбу упорную УП 28х5 по ГОСТ 10177-62

Параметры резьбы:

Наружный диаметр винта, мм de=28;

Внутренний диаметр винта, мм di=19,322;

Внутренний диаметр гайки, мм di′=20,5;

Средний диаметр рабочей поверхности, мм dср=24,25;

Шаг, мм t=5.

Угол λ подъема резьбы

tgλ=tπ⋅dср=5π⋅24,25=0,066,

λ=3,76∘.

При таком угле подъема самоторможение обеспечено.

Диаметр головки винта и хвостовика

Dг≃2⋅di=38,644 мм,

dх=0,3⋅Dг=11,6 мм.

Приняты диаметры

Dг=40 мм,

dх=12 мм.

Фаска на головке

С2=2 мм.

4. Определение вращающих моментов

Момент резьбы (винтовой пары)

Mр=Q⋅dср2⋅tgλ+ρ.

Принимаем коэффициент трения и угол трения (при латунной гайке)

f=0,1,

ρ=arctg(f)=arctg(0,1)=5,7∘.

Тогда

Mр=19620⋅0,024252tg3,76∘+5,7∘=40 н∙м.

Момент трения под коронкой

Mтр=Q⋅f⋅Dг−2⋅C2+dх4.

Принимаем коэффициент трения между головкой винта и коронкой

f=0,12.

Тогда

Mтр=19620⋅0,12⋅0,04−2⋅0,002+0,0124=28,25 н∙м.

Вращающий момент на рукоятке

M=Mр+Mтр=40+28,25=68,25 н∙м.

5. Проверка винта на совместное действия сжатия и кручения

Напряжение сжатия

σсж=Qπ4⋅di2=19620π4⋅0,0193222=67 мПа.

Напряжения кручения

τк=Mр0,2⋅di3=400,2⋅0,0193223=28 мПа.

Приведенное напряжение

σприв.=σсж2+4⋅τк2=672+4⋅282=87 мПа.

Найденное напряжение σприв. не представляет опасности, так как оно ниже σсж принятого в п. 1 σсж=123 мПа.

6. Расчет рукоятки

Вращающий момент на рукоятки

M=PL,

где P - сила рабочего и L плечо рукоятки.

Примем

P=196 н.

Необходимое плечо

L=MP=68,25196=0,348 м,

что практически осуществимо.

Рукоятку можно рассматривать как консоль, защемленную в головке винта. Изгибающий момент в плоскости зацепления.

Mи=PL−Dг2=1960,348−0,042=64,3 н∙м.

Напряжение изгиба

σи=Mи0,1⋅dр3.

Отсюда необходимый диаметр рукоятки

dр=3Mи0,1⋅σи.

Пологая, что в качестве рукоятки может быть применен прут из сравнительно мягкой стали, принимаем предел прочности

σТ=215 мПа.

Что соответствует Стали 2 при коэффициенте запаса прочности 1,1, которого здесь достаточно, допускаемое напряжение

σи=σиn=2151,1=195 мПа.

Диаметр рукоятки

dр=364,30,1⋅195⋅106=0,015 м.

В соответствии с чем можно принять диаметр отверстия в головки винта

dо=16 мм.

7. Проверка головки

Проверим основное сечение головки на сжатие

σсж=Qπ4⋅Dг2−2⋅Dг⋅dо+dо2=19620π4⋅0,042−2⋅0,04⋅0,017+0,0172=106 мПа.

Удельное давление под коронкой

P=Qπ4⋅Dг−2⋅Cг2−dх2=19620π4⋅0,04−2⋅0,0022−0,0122=22 мПа.

8. Расчет стенки и бурта гайки

Материал гайки латунь ЛМЦС 58-2-2.

Толщина стенки гайки определяется наружным диаметром.

Напряжение растяжения в стенке гайки

σр=Qπ4⋅Dе2−dе2.

Откуда

Dе=4⋅Qπ⋅σ+dе2.

Принимаем допускаемое напряжение растяжения

σр=40 мПа.

Тогда

Dе=4⋅19620π⋅40⋅106+0,0282=0,038 м.

Принимаем согласно ГОСТ 6636-69

Dе=40 мм.

Диаметр бурта Dб определяется из расчета на смятие. Обозначим через c размер фаски в расточке корпуса. Напряжение смятия на опорной поверхности бурта

σсм=Qπ4⋅Dб2−Dе+2⋅c2.

Откуда

Dб=4⋅Qπ⋅σсм+Dе+2⋅c2.

Принимаем размер фаски

c=2 мм.

Допускаемое напряжение смятия

σсм=50 мПа.

Диаметр бурта

Dб=4⋅19620π⋅50⋅106+0,04+2⋅0,0022=0,049 м.

Принято

Dб=50 мм.

Высоту бурта a можно найти из расчета на срез и из расчета на изгиб.

Напряжения среза в бурте

τср=Qπ⋅Dе⋅a.

Принимаем допускаемое напряжение среза

τср=30 мПа.

И найдем

a=Qπ⋅Dе⋅τср=19620π⋅0,04⋅30⋅106=0,0052 м.

Напряжения изгиба в бурте можно найти приближенно, рассматривая развернутый бурт как консоль.

Расстояние от середины опорной поверхности бурта до наружной поверхности гайки

m=c+14⋅Dб−Dе+2⋅с=0,02+14⋅0,56−0,4+2⋅0,02=0,05 м.

Момент, изгибающий бурт в плоскости зацепления

Mи=Q⋅g⋅m=2000⋅g⋅0,05=981 н∙м.

Напряжения изгиба

σи=Mиπ⋅Dе⋅a26.

Приняв допускаемые напряжения изгиба

σи=50 мПа.

Получаем

a=6⋅Mиπ⋅Dе⋅σи=6⋅981π⋅0,4⋅50⋅106=0,0096 м.

Принято

a=10 мм.

9. Проверочный расчет резьбы гайки

Высоту гайки Hг следует назначить примерно от dе до 2⋅dе.

Принимаем

Hг=1,25⋅dе=1,25⋅28=35 мм.

Округляем до

Hг=40 мм.

Число витков резьбы

n=Hгt=405=8.

Проверяем удельное давление на рабочей поверхности резьбы

P=Qn⋅π⋅dср⋅h.

Где ширина рабочей поверхности витка

h=dе−di′2=28−20,52=3,75 мм.

Получаем

P=2000⋅9,818⋅π⋅0,02425⋅0,00375=8,6 мПа.

Для стали по бронзе или латуни считается желательным удельное давление до 8 мПа, допускается до 13 мПа, так что найденное значение не слишком велико.

Проверяем напряжения среза в резьбе гайки.

τср=Qn⋅π⋅dе⋅b,

где b - толщина витка у основания

b≃0,73⋅t=0,73⋅0,05=0,0365 м.

Напряжения среза

τср=2000⋅g8⋅π⋅0,028⋅0,00365=7,6 мПа,

что вполне допустимо.

Проверяем напряжения среза в резьбе гайки

σи=Q⋅h2n⋅π⋅dе⋅b26=2000⋅g⋅0,0037528⋅π⋅0,028⋅0,0036526=23,5 мПа,

что так же вполне допустимо.

10. Размер домкрата по высоте

Длина нарезки винта

Hр=Hп+Hг=140+40=180 мм.

Высота корпуса

Hк=Hр−a+e+3,

где e - суммарная высота головки болта и шайбы

Принимаем

e=12 мм.

Тогда

Hк=180−10+12+3=185 мм.

Принято

Hк=190 мм.

Таблица 1. Нормальные линейные размеры по ГОСТ 6636-69

| Ряды |  |  |  |  | Ряды |  |  |  |  | Ряды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 | Д.р.*) | Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 | Д.р.*) | Ra5 | Ra10 | Ra20 | Ra40 | Д.р.*) |
| 10 | 10 | 10 | 10 10,5 | 10,2 10,5 | 40 | 40 | 40 | 40 42 | 41 44 | 160 | 160 | 160 | 160 170 | 165 175 |
|  |  | 11 | 11 11,5 | 11,2 11,8 |  |  | 45 | 45 48 | 46 49 |  |  | 180 | 180 190 | 185 195 |
|  | 12 | 12 | 12 13 | 12,5 13,5 |  | 50 | 50 | 50 53 | 52 55 |  | 200 | 200 | 200 210 | 205 215 |
|  |  | 14 | 14 15 | 14,5 15,5 |  |  | 56 | 56 60 | 58 62 |  |  | 220 | 220 240 | 230 |
| 16 | 16 | 16 | 16 17 | 16,5 17,5 | 63 | 63 | 63 | 63 67 | 65 70 | 250 | 250 | 250 | 250 260 | 270 290 |
|  |  | 18 | 18 19 | 18,5 19,5 |  |  | 71 | 71 75 | 73 78 |  |  | 280 | 280 300 | 310 315 |
|  | 20 | 20 | 20 21 | 20,5 21,5 |  | 80 | 80 | 80 85 | 80 82 |  | 320 | 320 | 320 340 | 330 350 |
|  |  | 22 | 22 24 | 23 |  |  | 90 | 90 95 | 92 98 |  |  | 360 | 360 380 | 370 390 |
| 25 | 25 | 25 | 25 26 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 105 | 102 108 | 400 | 400 | 400 | 400 420 | 410 440 |
|  |  | 28 | 28 30 | 29 31 |  |  | 110 | 110 120 | 112 115 |  |  | 450 | 450 480 | 460 490 |
|  | 32 | 32 | 32 34 | 33 35 |  | 125 | 125 | 125 130 | 118 135 |  | 500 | 500 | 500 530 | 515 545 |
|  |  | 36 | 36 38 | 37 39 |  |  | 140 | 140 150 | 145 155 |  |  | 560 | 560 600 | 580 615 |

*) Дополнительные размеры (Д.р.), приведенные в таблице, допускается применять в отдельных технически обоснованных случаях.

Таблица 2. Резьба трапециидальная по ГОСТ 9484-60

| Размеры в мм. Резьба обозначается буквами Трап, наружным диаметром винта и шагом. Например: Трап 40Х6. | Диаметр резьбы винта |  |  |  | Шаг t | Диаметр резьбы гайки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный de |  |  | Внутренний di |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный de' | Внутренний dt' |
|  | 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 15,5 | 4 | 20,5 | 16 |
|  |  | 22 |  | 16 | 5 | 23 | 17 |
|  |  |  | 24 | 18 | 5 | 25 | 19 |
|  | 26 |  |  | 20 | 5 | 27 | 21 |
|  |  | 28 |  | 22 | 5 | 29 | 23 |
|  |  |  | 30 | 23 | 5 | 31 | 24 |
|  | 32 |  |  | 25 | 6 | 33 | 26 |
|  |  |  | 34 | 27 | 6 | 35 | 28 |
|  |  | 36 |  | 29 | 6 | 37 | 30 |
|  |  |  | 38 | 31 | 6 | 39 | 32 |
|  | 40 |  |  | 33 | 6 | 41 | 34 |
|  |  |  | 42 | 35 | 6 | 43 | 36 |
|  |  | 44 |  | 37 | 8 | 45 | 38 |
|  |  |  | 46 | 39 | 8 | 47 | 40 |
|  |  |  | 48 | 41 | 8 | 49 | 42 |
|  | 50 |  |  | 43 | 8 | 51 | 44 |
|  |  |  | 52 | 46 | 8 | 53 | 47 |
|  |  | 55 |  | 51 | 8 | 56 | 52 |

При выборе диаметров резьбы, следует предпочитать первый ряд второму, второй ряд третьему.