2.2.4. Нет загрузки, на монитор выводится сообщение об ошибках

таблица №2.2.4.1

| Сообщение | ## Проблема | Решение | Технология |
| --- | --- | --- | --- |
| CH-2 Timer Error | Не фатально. Может быть вызвано периферией | Отсоединить периферию. Произвести перезагрузку. | ___ |
| INTR #1 Error | Первый канал прерываний не прошел POST | Проверить устройства, занимающие IRQ 0-7. | ___ |
| INTR #2 Error | Второй канал прерываний не прошел POST | Проверить устройства, занимающие IRQ 8-15. | ___ |
| CMOS Battery State Low |  | Заменить батарею CMOS | Тех.карта №6 |
| CMOS Checksum Failure | Контрольная сумма данных в CMOS-памяти не сходится с вычисленной ранее | Запустить Setup | ____ |
| CMOS Memory Size Mismatch | Размер занятой CMOS-памяти не сходится с тем, что должно быть | Запустить Setup | ___ |
| CMOS System Optons Not Set | Данные в CMOS повреждены или отсутствуют | Запустить Setup | ___ |
| Keyboard Error | Пороблема с клавиатурой | Проверить соответствие типа клавиатуры (AT/XT) контроллеру. Можно попытаться отключить тестирование клавиатуры при загрузке в Setup | ___ |
| K/B Interface Error | Проблема с подсоединением клавиатуры к серверной плате Intel L-440GXH+. | Поврежден кабель клавиатуры, заменить клавиатуру. | ___ |
| FDD Controller Failure | BIOS не может связаться с контроллером гибких дисков | Проверить надежность подсоединение дисковода. Заменить дисковод | ### Тех.карта №7 ### Тех.карта №8 |
| HDD Controller Failure | То же, но с винчестером | Проверить надежность подсоединение винчестера | ### Тех.карта №9 |
| C: Drive Error | Диск C не отвечает | Проверить надежность подсоединение диска С | ### Тех.карта №9 |
| C: Drive Failure | Диск С находится, но не работает. Очень серьезная проблема | Заменить диск С | ### Тех.карта №10 |
| Address Line Short | Проблема со схемой адресации памяти | Попробовать перезагрузиться, (выключив компьютер и подождав секунд 30). Проблема может разрешиться сама | ___ |
| DMA #1 Error | Ошибка первого канала DMA | Может быть вызвана соответствующим переферийным устройством | ___ |
| DMA Error | Ошибка контроллера DMA | Может быть вызвана соответствующим переферийным устройством | ___ |
| Diskette Boot Failure | Не удается загрузиться с дискеты | Неисправная дискета | ___ |
| On Board Parity Error | Ошибка контроля четности | Может быть вызвана соответствующей переферией, занимающей адрес, указанный в сообщении об ошибке | ___ |
| Off Board Parity Error | Аналогично | То же | ___ |
| Parity Error | Аналогично | То же | ___ |
| Memory Parity Error at XXXX | Ошибка памяти | Заменить на качественную память DIMM 256Mb SDRAM . | ### Тех.карта №5 |
| I/O Card Parity Error at XXXX | То же | То же | ### Тех.карта №5 |
| Memory mismatch, run Setup |  | Установите в Setup Memory Relocation в Disable | ___ |
| EISA CMOS Checksum Failure | Не сходится контрольная сумма EISA CMOS, или села батарейка | Заменить батарею CMOS | ### Тех.карта №6 |
| EISA CMOS Inoperational | Ошибка чтения/записи в CMOS RAM | Батарейка может быть плохой. Заменить батарею CMOS | ### Тех.карта №6 |