2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

2.1 Порядок сборки аппаратной части сервера.

См. приложение.

2.2 Технология ремонта сервера.

# В современной компьютерной техники, с высокой степенью интеграции специально разработанных комплектующих, использование многослойных печатных плат делают невозможным ремонт узлов компьютера обычным способом (с помощью паяльника).

# Существуют тысячи причин, по которым сервер может не работать. В ряде случаев найти неисправность довольно сложно.

В объеме дипломного проекта невозможно выяснить пути решения абсолютно всех возникающих проблем.

Разработаем технологию ремонта неисправностей сервера, связанных с аппаратной частью.

Поиск неисправностей.

Примечание:

- При диагностике или ремонте сервера подключать или отключать различные элементы компьютерной системы (интерфейсные кабеля, процессор, карты, клавиатуру, мышь и д.р) только при отключенном питании, как перефирийных устройств, так и сервера.

- При работе с АТХ блоками питания, которые не имеют выключателя сетевого напряжения (не путать с кнопкой Power ON, находящейся на лицевой панели системного блока), вынуть сетевой шнур из блока питания.

## 2.2.1. Нет загрузки, не горит сетевой индикатор, ничего не

работает, экран пуст

| ### Проблема | ### Вероятная причина | #### Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| # Нет питающего напряжения | - Не вставлена вилка в розетку. - Не подключен кабель питания - Неисправен блок питания. | Вставить Подключить Заменить |

Кабель питания вставлен ?

Алгоритм поиска неисправности и технология устранения.

Да

Выключите питание

Вставить, повторите загрузку

Открыть крышку системного блока

Работает ?

Возврат к нормальной работе

Разъем от блока питания к серверной плате вставлен ?

Вставить разъем

Заменить блок питания.

Технологическая карта №1

Возврат к нормальной работе

Нет

Нет

Да

Нет

Да